目 录

1、概述	1

1.1  项目由来	1

1.2  建设项目的特点	1

1.3  环境影响评价工作过程	2

1.4  分析判定有关情况	3

1.5  关注的主要环境问题及环境影响	3

1.6  环境影响评价的主要结论	6

2、总则	7

2.1  编制依据	7

2.2  评价目的和指导思想	11

2.3  环境影响识别和评价因子筛选	12

2.4  评价标准	13

2.5  评价等级和评价重点	18

2.6  评价范围及重点保护目标	19

2.7 相关规划及环境功能区划	20

3、建设项目工程分析	25

3.1  项目概况	25

3.2  公用工程	48

3.3  污染源核算与分析	50

3.4污染物排放总量控制分析	72

4、环境现状调查与评价	75

4.1自然环境现状调查与评价	75

4.2环境保护目标调查	81

4.3环境质量现状调查与评价	81

4.4 区域污染源调查	105

5、环境影响预测与评价	107

5.1  施工期环境影响分析	107

5.2  营运期大气环境影响预测与评价	111

5.3 营运期地表水环境影响预测与评价	122

5.4 营运期地下水环境影响预测与评价	123

5.5 营运期声环境影响预测与评价	134

5.6 固废环境影响分析	138

5.7 营运期生态环境影响分析	140

5.8 土壤环境影响分析	141

5.9 环境风险影响评价	148

6、环境保护措施及其可行性论证	155

6.1  采取的污染防治措施	155

6.2  废气处理措施及其技术经济论证	156

6.3  废水处理措施及其技术经济论证	165

6.4  固体废物治理措施及其技术经济论证	166

6.5  噪声治理措施及其技术经济论证	169

6.6  环保措施经济可行性分析	170

7、环境影响经济损益分析	173

7.1  经济效益分析	173

7.2  环保投资效益分析	173

7.3  环境经济损益性分析	174

8、环境管理与监测计划	177

8.1  环境管理	177

8.2  环境监测计划	180

8.3环保设施竣工验收管理	182

9、选址合理性与建设可行性分析	185

9.1 建设条件优越性分析	185

9.2 产业政策符合性分析	185

9.3 相关规划符合性分析	185

9.4 相关管理文件符合性分析	186

9.5 “三线一单”符合性分析	192

10、环境影响评价结论	197

10.1  结论	197

10.2  措施	203

10.3  建议	203

- 1、概述

- 1.1  项目由来

冷先（山东）制冷科技有限公司（以下简称“公司”）注册成立于2019年11月29日，法定代表人李公正，注册地址位于山东省临沂市兰陵经济开发区北园路与小汶河路交汇处向西50米路北，主要从事冷藏箱车的研发、生产、销售及冷链运输服务。鉴于冷藏集装箱、智能冷机等的市场前景良好，冷先（山东）制冷科技有限公司计划投资20000万元，选址在山东兰陵经济开发区北园路与小汶河路交汇处向西50米路北建设“年产3500台智能冷机与3000条冷藏保温箱及1600套冷链配套设备项目”（以下简称“拟建项目”）。该项目占地面积44381m2（备案占地为50亩，实际勘测定界占地66.57亩），总建筑面积23723m2，主要建设智能冷机、冷藏保温箱及冷链配套设备生产线共4条，具备年产3500台智能冷机与3000条冷藏保温箱及1600套冷链配套设备的生产能力。该项目已于2020年7月17日取得山东省建设项目备案证明，项目代码“2020-371324-33-03-070061”。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目需执行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）》中“三十、金属制品业33”“66.···集装箱及金属包装容器制造333···”中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，需要编制环境影响报告书。本项目主要生产智能冷机、冷藏保温箱及冷链配套设备，且生产过程年用油性漆（含稀释剂）12.9t/a，因此编制环境影响报告书。受冷先（山东）制冷科技有限公司的委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作。

- 1.2  建设项目的特点

（1）本项目为新建项目，主要建筑物为“П型”生产车间1座、办公楼1栋、门卫1座及辅助建筑，总建筑面积23723m2。拟建项目建设内容为智能冷机、冷藏保温箱及冷链配套设备生产线4条及公用工程等，主要的污染因素为废气、废水、噪声和固废。

（2）拟建项目位于山东兰陵经济开发区，东侧为小汶河，西侧为贾庄村地，北侧为山东物聚人和新型材料科技有限公司，南侧为开发区道路。南厂界距离最近的保护目标为景元尚府（在建）110m，因此，拟建项目对废气污染物控制的要求较高。

（3）根据山东兰陵经济开发区管理委员会出具的《关于冷先（山东）制冷科技有限公司拟投资建设项目的意见》（附件8），拟建项目符合兰陵经济开发区总体规划，允许入驻。

（4）根据2018年11月19日回复，“《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。各地应结合当地大气污染防治工作需求，综合确定新建涉高VOCs排放项目准入规模及要求。”拟建项目属于工业涂装项目，其VOCs排放量0.456t/a，不足1吨。《临沂市生态环境局关于进一步做好建设项目主要污染物排放总量控制工作的通知》（临环发【2020】38号），项目不需要申请总量，可以认为项目不属于VOCs排放量大、排放强度高的新建项目。同时根据附件5，项目位于山东兰陵经济开发区，符合园区整体规划。

- 1.3  环境影响评价工作过程

我单位接受了冷先（山东）制冷科技有限公司委托后，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，在研究有关文件和资料、现场踏勘和调查的基础上，展开了环境影响评价工作，具体工作过程如下：

◆2020年8月24日组织环评技术人员到现场实地进行初次踏勘，确定了项目的污染因子和评价因子。

◆2020年8月27日，建设单位在公司网站进行了项目信息第一次公示。之后评价单位又进行了多次现场勘查。

◆2020年9月1日~2020年9月7日，委托齐鲁质量鉴定有限公司有限公司对项目特征污染因子及环境现状进行了现状监测。

◆2020年10月10日~2020年10月24日，征求意见稿完成后，企业在贾庄村、兰陵开发区初中公告栏上现场进行了建设项目的第二次信息公示，同时在建设单位网站进行了信息公示。

◆冷先（山东）制冷科技有限公司于2020年10月12日、2020年10月13日两次在大众日报上进行了项目信息公示。

◆冷先（山东）制冷科技有限公司于2021年6月25日在建设单位网站进行了项目报批前信息公示。

◆在环评单位和建设单位的共同努力以及兰陵县行政审批服务局的指导下，《冷先（山东）制冷科技有限公司年产3500台智能冷机与3000条冷藏保温箱及1600套冷链配套设备项目环境影响报告书》完成了编制工作。

- 1.4  分析判定有关情况

（1）根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“三十、金属制品业”“66. ···集装箱及金属包装容器制造333••••···中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，本项目需编制环境影响报告书。

（2）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求。

（3）根据《临沂市现代产业发展指导目录》（临发改政务〔2013〕168号），项目不属于鼓励类和限制类，属于允许建设项目，符合地方产业政策要求。

（4）根据兰陵县自然资源和规划局8月17日出具的土地查询说明（【2020】157号），拟建项目用地性质属于一般耕地，规划为允许建设区；根据《兰陵县县城总体规划（2018-2035）》，项目用地规划为工业用地，符合土地规划要求；根据山东兰陵经济开发区管理委员会出具的《关于冷先（山东）制冷科技有限公司拟投资建设项目的意见》，拟建项目符合兰陵经济开发区总体规划和园区准入条件，允许建设；同时根据《关于冷先（山东）制冷科技有限公司项目符合园区规划的证明》，拟建项目位于山东兰陵经济开发区工业集中区，符合新建涉VOCs的建设项目入工业园区的管理要求。因此，拟建项目符合选址符合要求。

- 1.5  关注的主要环境问题及环境影响

1、主要环境问题

（1）关注项目的污染防治措施和环境管理、所采用的污染防治技术措施是否能实现达标排放要求，尤其关注有机废气VOCs的全过程防控与末端治理问题。

（2）关注大气环境影响的可接受性。本项目位于山东省兰陵经济开发区北园路与小汶河路交汇处向西50米路北，最近敏感点为景元尚府（在建）（厂区西南侧约110m），重点关注大气污染物排放对周边近距离敏感点的影响。

（3）关注选址与山东兰陵经济开发区产业发展规划、环境准入条件的符合性。

2、环境影响

（1）大气环境影响

大气污染物主要包括抛丸粉尘，焊接烟尘和激光切割粉尘，调漆、喷漆、晾干废气、危废间废气以及发泡废气。

- 有组织废气

焊接烟尘和激光切割粉尘：焊接工序产生的烟尘和激光切割工序产生的粉尘经各自集气罩收集（收集效率按90%计），由引风机引入1套脉冲式布袋除尘器处理（处理效率按95%计）后由1根15m排气筒（P1）排放，其排放浓度能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求（即颗粒物20mg/m3），达标排放。

抛丸粉尘：经密闭集气管负压收集（收集效率按95%计），通过设备自带的脉冲式布袋除尘器进行处理（处理效率按95%计），由1根15m排气筒（P2）排放，其排放浓度能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求（即颗粒物20mg/m3），达标排放。

喷漆废气：调漆、喷漆、晾干工序以及危废间产生的废气（包括二甲苯和VOCs）经密闭喷漆房负压收集后（收集效率95%），通过1套干式漆雾过滤装置+活性炭吸附/脱附+RCO蓄热式催化燃烧装置处理（综合处理效率按95.6%计）后，由1根15m高排气筒（P3）排放，其排放浓度和排放速率均能满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2相关标准限值要求（即二甲苯15mg/m3、VOCs70mg/m3），达标排放。

发泡废气：发泡工序产生的VOCs经集气罩收集（收集效率按90%计），通过1套UV光氧-活性炭一体机+活性炭吸附装置（处理效率按90%计）后由1根15m排气筒（P4）排放，其排放浓度和排放速率能满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段大气污染物排放限值（即VOCs排放浓度60mg/m3，排放速率3.0kg/h）要求，对环境影响较小。

②无组织废气

根据预测结果，无组织颗粒物厂界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（即颗粒物1.0mg/m3）；二甲苯、VOCs厂界浓度能够满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3相关标准要求（即二甲苯0.2mg/m3，VOCs2.0mg/m3）；VOCs厂界浓度同时满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》表3无组织排放厂界监控点浓度限值要求（即VOCs2.0mg/m3），对周围环境影响较小。

（2）地表水环境影响

拟建项目主要产生生活污水，经化粪池预处理后由环卫部门定期抽运，不外排，对地表水环境影响较小。

（3）地下水环境影响

拟建项目在做好各项污染防治措施的前提下，可以有效地防止建设工程对附近地下水造成污染，项目运营对周围地下水不会造成明显影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。

（4）声环境影响

拟建项目以机械噪声和空气性噪声为主，其主要噪声源设备有冲床、液压折弯机、压波机、自动冲铆机、自动焊机、各种风机等，其噪声级大致在70~95dB（A）之间，采取减震、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。

（5）固废环境影响分析

拟建项目产生的固体废物主要包括废包装材料、金属边角料、除尘器收集粉尘、废焊丝和焊渣、废钢丸、废氧化铁皮渣、废海绵等一般固体废物；喷漆过程产生的漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、发泡废气处理过程产生的废荧光灯管、废光触媒棉、废活性炭危，设备维修与保养过程中产生的废液压油和废液压油桶等危险废物，以及职工日常生活过程中产生的生活垃圾。

其中，职工日常生活过程中产生的生活垃圾委托环卫部门统一收集处置；原料废包装、金属边角料、除尘器收集粉尘、废焊丝和焊渣、废钢丸、废氧化铁皮渣、废海绵集中收集后外售；漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废荧光灯管、废光触媒棉、废液压油和废油桶等危险废物委托有资质单位处置。

拟建项目固体废物采取措施后，一般工业固体废物处理措施方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物处理措施和方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对周围环境质量影响较小。

- 1.6  环境影响评价的主要结论

冷先（山东）制冷科技有限公司年产3500台智能冷机与3000条冷藏保温箱及1600套冷链配套设备项目符合当前国家相关产业政策和地方环保要求，选址符合兰陵县和山东兰陵经济开发区总体规划；总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，周围居民对建设项目的建设持支持态度，环境风险在可接受范围内。因此，只要建设单位认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，本项目的建设从环保的角度分析是可行的。

- 2、总则

- 2.1  编制依据

- 2.1.1 国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第二次修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日实施）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日第二次修正）；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；

（12）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年10月26日修正）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号，2021年1月1日实施）；

（14）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）；

（15）《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部 部令第15号，2021年1月1日实施）；

（16）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（17）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（18）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发﹝2016﹞65号）；

（19）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环保部，环环评﹝2016﹞150号）；

（20）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕第77号）；

（22）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令，部令第34号）；

（23）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（24）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部 部令3号）；

（25）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号，2019年10月30日）；

（26）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

（27）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环境保护部办公厅，环办〔2014〕30号）；

（28）《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资源部、国家发展改革委联合发布，2012年5月23日）；

（29）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）；

（30）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部 部令第48号）；

（31）《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）；

（32）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号，2019年3月28日）；

（33）《关于发布<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）；

（34）《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>》（环大气〔2020〕33号）；

（35）《关于加强土壤污染防治项目管理的通知》（环办土壤〔2020〕23号）；

（36）《关于印发<京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（环大气〔2020〕61号）；

（37）《关于发布<重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）>的公告》（生态环境部 公告2021年1号）；

（38）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）。

- 2.1.2 地方法规和政策

（1）《山东省水污染防治条例》（山东省人大常委会，2018年12月1日实施）；

（2）《山东省大气污染防治条例》（山东省人大常委会，2018年11月30日修正）；

（3）《山东省环境保护条例》（山东省人大常委会，2018年11月30日修订）；

（4）《山东省环境噪声污染防治条例》（山东省第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议，2018年1月23日第二次修正）；

（5）《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》（山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议，2018年1月23日修正）；

（6）《山东省人民政府关于印发山东省落实<水污染防治行动计划>实施方案的通知》（鲁政发〔2015〕31号）；

（7）《山东省生态环境厅关于严格执行山东省大气污染物排放标准的通知》（鲁环发〔2019〕126号）；

（8）《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）；

（9）《山东省生态环境厅关于开展危险废物集中收集贮存转运试点的指导意见》（鲁环发〔2019〕142号）；

（10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）；

（11）《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》；

（12）《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省突发环境事件应急预案>的通知》（鲁政办字〔2020〕50号）；

（13）《山东省生态环境厅关于印发<山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见>的通知》（鲁环发〔2019〕146号）；

（14）《山东省生态环境厅关于印发<山东省建设项目环境影响评价豁免管理名录（2020年本）>的通知》（鲁环发〔2020〕24号）；

（15）《山东省生态环境厅关于印发<山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见>的通知》（鲁环发〔2020〕30号）；

（16）《山东省生态环境厅关于印发<贯彻落实生态环境部《2020年挥发性有机物治理攻坚方案>20条措施的通知》（鲁环发〔2020〕31号）；

（17）《山东省人民政府办公厅关于进一步规范产能过剩和高耗能行业工业投资项目办理加强事中事后监管工作的通知》（鲁政办字〔2020〕40号）；

（18）《山东省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的指导意见》（鲁环发〔2020〕29号）；

（18）《关于印发山东省落实<京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>实施细则的通知》（鲁环发〔2020〕50号）；

（19）《山东省生态环境厅关于进一步做好挥发性有机物治理工作的通知》（鲁环字〔2021〕8号）；

（20）《临沂市人民政府办公室关于实施大气污染防治加严措施的意见》（临政办发〔2014〕46号）；

（21）《临沂市人民政府关于印发临沂市落实<水污染防治行动计划>实施方案的通知》（临政发〔2016〕20号）；

（22）《临沂市人民政府关于划定临沂市大气污染排放控制区的公告》（2016年7月14日）；

（23）《临沂市人民政府关于印发山东省环境保护厅关于临沂市城镇集中式饮用水水源保护区规划方案的复函的通知》（临政办发〔2011〕7号）；

（24）《临沂市生态环境委员会办公室关于印发<临沂市2020年工业企业挥发性有机物治理工作方案>的通知》（临环委办发〔2020〕1号）。

- 2.1.3 技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤影响（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》；

（11）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

（12）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（14）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；

（15）《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）；

（16）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年5月24日）；

（17）《挥发性有机物治理实用手册》；

（18）《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）；

（19）《工业防护涂料中有害物质限量（GB 30981-2020）》；

（20）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》。

- 2.1.4 其他依据

（1）委托书；

（2）备案证明；

（3）土地查询说明；

（4）乡镇意见；

（5）规划文件

（6）营业执照；

（7）入驻园区证明

（8）其他资料。

- 2.2  评价目的和指导思想

- 2.2.1 评价目的

（1）查清项目周围的自然环境、生态环境现状；

（2）分析营运期的主要污染环节、污染类型、排污方式及污染程度，预测对环境的影响范围，提出切实可行的污染防治措施及改进方式；

（3）从技术、经济角度分析和论证建设项目环保措施的可行性，提出必要的改进意见和建议；

（4）从环境保护角度对建设项目的可行性做出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。

- 2.2.2 指导思想

1、根据有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以科学、求实、严谨的工作作风开展评价工作。

2、报告书的编制力求条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观地反映实际情况，评价结论科学准确，环保对策实用可行，可操作性强，从而使本次评价真正起到为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

3、本项目为智能冷机、冷藏保温箱等生产项目，主要产生废气、废水和固体废物，同时具有一定的环境风险。根据这一特点，有重点、有针对性进行评价。

- 2.3  环境影响识别和评价因子筛选

- 2.3.1 环境影响识别

根据项目的排污特点及所处的环境特征，环境影响因素识别表见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别一览表

| 影响受体 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 土壤环境 | 声环境 | 陆生 生物 | 水生生物 |
| 施 工 期 | 施工废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工扬尘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工噪声 |  |  |  |  | -S1D |  |  |
|  | 渣土垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运 行 期 | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | -L2D |  |  |  |  | -L1D |  |
|  | 噪声 |  |  |  |  | -L2D |  |  |
|  | 固废 |  |  | -L1D | -S2D |  |  |  |
|  | 事故风险 | -S2D | -S1D | -S1D | -S2D | -S1D | -S1D | -S0D |
| 注：“+”和“-”分别表示有利、不利影响；“L”和“S”分别表示长期、短期影响；“0至3”分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；“D”和“R”分别表示直接、间接影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.3.2 评价因子筛选

根据建设项目特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求，环境保护目标、环境评价标准和环境制约因素，评价因子筛选和确定详见表2.3-2。

表2.3-2    评价因子筛选一览表

| 项目 专题 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs、颗粒物 | 颗粒物、VOCs、 二甲苯 |
| 地表水 | COD、氨氮 | -- |
| 地下水 | 基本因子：pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、铬（六价）、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | -- |
| 噪声 | Leq (A) | Leq (A) |
| 土壤 | 镉、汞、砷、铅、铜、镍、铬(六价)、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、锌 | --- |

- 2.4  评价标准

- 2.4.1 环境质量标准

区域环境质量执行标准见表2.4-1。

表2.4-1    环境质量标准一览表

| 类别 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 |
|  | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 第244页非甲烷总烃环境质量标准 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） | 附录D |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅳ类 |
|  | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） | 非盐碱土地区 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | Ⅲ类 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） | 第二类用地 |
|  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） | 表1 |

（1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准、《大气污染物综合排放标准详解》第244页非甲烷总烃环境质量标准以及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准值。

表2.4-2    环境空气质量标准限值

| 污染物 | 标准浓度限值（μg/m3） |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 24小时平均/8小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 200 | 80 | 20 |  |
| PM10 | -- | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | -- | 75 | 35 |  |
| CO | 10 | 4 | -- |  |
| O3 | 200 | 160 |  |  |
| TSP | -- | 300 | 200 |  |
| VOCs | 2000（一次值） |  |  | 参照《大气污染物综合排放标准详解》第244页非甲烷总烃环境质量标准 |
| 二甲苯 | 200（一次值） |  |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

（2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；全盐量参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中非盐碱土地区标准。

表2.4-3    地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 参数 | 标准值 | 序号 | 参数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | 12 | 氟化物 | 1.5 |
| 2 | 溶解氧 | 3 | 13 | 石油类 | 0.5 |
| 3 | SS* | 30 | 14 | 硫化物 | 0.5 |
| 4 | 化学需氧量 | 30 | 15 | 全盐量 | 1000 |
| 5 | 五日生化需氧量 | 6 | 16 | 镉 | 0.005 |
| 6 | 氨氮 | 1.5 | 17 | 砷 | 0.1 |
| 7 | 总磷 | 0.3 | 18 | 铅 | 0.05 |
| 8 | 总氮 | 1.5 | 19 | 汞 | 0.01 |
| 9 | 硫酸盐 | 250 | 20 | 阴离子表面活性剂 | 0.3 |
| 10 | 硝酸盐 | 10 | 21 | 六价铬 | 0.05 |
| 11 | 氯化物 | 250 | 22 | 粪大肠菌群 | 20000 |

*来源于《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

（3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表2.4-4    地下水质量标准限值  单位：mg/L

| 序号 | 参数 | 标准值 | 序号 | 参数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6.5～8.5 | 8 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 9 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 |
| 3 | 耗氧量 | ≤3.0 | 10 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 11 | 砷 | ≤0.05 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | 12 | 细菌总数（CFU/mL） | ≤100 |
| 6 | 氨氮 | ≤0.50 | 13 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 |
| 7 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 14 | 钠 | ≤200 |

（4）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表2.4-5    声环境质量标准限值       单位：dB(A)

| 功能区 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（5）厂内土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，详见表2.4-6；厂外土壤环境执行《土壤环境质量标准 农土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准，详见表2.4-7。

表2.4-6    厂内土壤环境质量标准限值  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 序号 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60 | 5 | 铅 | 800 |
| 2 | 镉 | 65 | 6 | 汞 | 38 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 7 | 镍 | 900 |
| 4 | 铜 | 18000 |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 26 | 苯 | 4 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 14 | 顺-1,2- 氯乙烯 | 596 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |  |  |
|  | 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 1.5 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 45 | 萘 | 70 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 46 |  |  |

表2.4-7    土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 项目 土壤pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5<pH≤7.5 | 0.3 | 2.4 | 30 | 120 | 200 | 100 | 100 | 250 |

- 2.4.2 污染物排放标准

污染物排放标准见表2.4-8，具体污染排放限值详见表2.4-9~2.4-11。

表2.4-8    污染物排放标准一览表

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2无组织监控浓度 限值 |
|  | 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） | 表1中Ⅱ时段标准、表3 |
|  | 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018） | 表2中集装箱及金属包装容器制造、表3 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 表1 |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | / |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 | / |

1、大气污染物

大气污染物排放标准限值见表2.4-9。

表2.4-9    大气污染物排放标准限值

| 污染物 |  | 排气筒高度（m） | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 （焊接烟尘、抛丸粉尘、切割粉尘、漆雾） | 排放浓度 | 15 | 20mg/m3 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准 |
|  | 无组织排放厂界浓度 |  | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
| VOCs （发泡废气） | 排放浓度 | 15 | 60mg/m3 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段、表3 |
|  | 排放速率 |  | 3.0kg/h |  |
|  | 无组织排放厂界浓度 | － | 2.0mg/m3 |  |
| 二甲苯 （调漆、喷漆、晾干废气） | 排放浓度 | 15 | 15mg/m3 | 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2、表3 |
|  | 排放速率 |  | 0.8kg/h |  |
|  | 无组织排放厂界浓度 | － | 0.2mg/m3 |  |
| VOCs （调漆、喷漆、晾干废气） | 排放浓度 | 15 | 70mg/m3 |  |
|  | 排放速率 |  | 2.4kg/h |  |
|  | 无组织排放厂界浓度 | － | 2.0mg/m3 |  |
| 厂区VOCs无组织监控浓度 | 监控点处1h平均浓度 | 10mg/m3 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A排放限值 |
|  | 监控点处任意一次 浓度值 | 30mg/m3 |  |  |

2、厂界噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准要求，见表2.4-10。

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表2.4-11。

表2.4-10    《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70dB（A） | 55dB（A） |

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

表2.4-11    工业企业厂界环境噪声排放限值

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

3、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

- 2.5  评价等级和评价重点

- 2.5.1 评价等级

根据环境影响评价技术导则要求及项目地理位置、环境状况、排放污染物的种类、排放量等特点，确定环境影响评价等级，详见表2.5-1。

表2.5-1    环境影响评价等级一览表

| 环境要素 | 判定依据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境空气质量功能类别 | 二类区 | 二级 |
|  | 最大地面浓度占标率 | Pmax=7.13%，1%＜Pmax＜10% |  |
|  | 是否属于提级行业 | 否 |  |
| 地表水 | 排放方式 | 生活污水经化粪池处理由环卫部门定期抽运，不排放。 | 三级B |
| 地下水 | 建设项目分类 | Ⅲ类 | 三级 |
|  | 地下水环境敏感程度 | 不敏感 |  |
| 噪声 | 建设项目所在区域的声环境功能区类别 | 2类 | 二级 |
|  | 受建设项目影响的人口数量 | 受影响人口数量变化不大 |  |
|  | 建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度 | 增高量小于3dB（A） |  |
| 风险 | 大气环境 | 危险物质数量与临界量的比值Q＜1，则风险潜势综合等级为Ⅰ级 | 简单分析 |
|  | 地表水环境 |  |  |
|  | 地下水环境 |  |  |
| 土壤 | 项目类型 | Ⅰ类 | 一级 |
|  | 占地规模 | 小型 |  |
|  | 敏感程度 | 敏感 |  |
| 生态 | 影响区域生态敏感性 | 一般区域 | 三级 |
|  | 工程占地范围 | 面积≤2km2 |  |

- 2.5.2 评价重点

本次评价在工程分析基础上，以选址可行性、大气环境影响分析、地表水环境影响分析、固体废物等处理处置合理性等为重点，对项目选址合理性进行重点分析论证。

- 2.6  评价范围及重点保护目标

- 2.6.1 评价范围

大气、地表水、地下水、声环境、风险以及土壤的评价范围见表2.6-1。

表2.6-1    评价范围一览表

| 序号 | 评价专题 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以厂址为中心区域，厂界外延边长5km的矩形区域 |
| 2 | 地表水 | 地表水不外排，不设评价范围 |
| 3 | 地下水 | 厂址周围6km2范围 |
| 4 | 声环境 | 厂界外1m及周边200m范围内敏感点 |
| 5 | 环境风险 | 环境风险等级为简单分析，不设评价范围 |
| 6 | 土壤 | 1000m范围内 |

- 2.6.2 重点保护目标

根据工程污染物排放特征和区域的水文、气象情况，结合现场踏勘和调查，区域内无重点保护文物和珍稀动植物。本项目环境保护目标见表2.6-2和图2.6-1。

表2.6-2    评价范围内环境保护目标情况一览表

| 名称 | 坐标/° |  | 保护 对象 | 保护内容（人） | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 118.007 | 34.885 | 兰陵开发区初中 | 1000 | 《环境空气 质量标准》（GB3095-2012） 二级 | ENE | 520 |
|  | 118.002 | 34.890 | 贾庄社区 | 11200 |  | NE | 270 |
|  | 118.009 | 34.889 | 朱村 | 640 |  | NE | 890 |
|  | 118.026 | 34.887 | 降香台村 | 380 |  | E | 2350 |
|  | 118.018 | 34.885 | 朱城前村 | 2100 |  | E | 1600 |
|  | 118.020 | 34.889 | 滂河村 | 510 |  | ENE | 1800 |
|  | 118.014 | 34.892 | 时村 | 620 |  | NNE | 1500 |
|  | 118.012 | 34.887 | 兰陵县气象局 | 12 |  | ESE | 1170 |
|  | 118.022 | 34.870 | 赵洼村 | 1200 |  | SE | 2230 |
|  | 118.008 | 34.871 | 孤山屯村 | 2311 |  | SE | 1380 |
|  | 117.987 | 34.869 | 齐庄村 | 1221 |  | SSW | 1460 |
|  | 117.990 | 34.876 | 小山子村 | 1392 |  | SSW | 880 |
|  | 117.979 | 34.869 | 铁角山村 | 1957 |  | SW | 2100 |
|  | 117.975 | 34.880 | 官桥村 | 1230 |  | SE | 1900 |
|  | 117.988 | 34.884 | 桥头村 | 540 |  | W | 420 |
|  | 117.975 | 34.888 | 胡窝村 | 460 |  | W | 2000 |
|  | 117.988 | 34.890 | 堡子村 | 480 |  | NW | 920 |
|  | 117.997 | 34.860 | 兰陵七中 | 1000 |  | S | 2450 |
|  | 117.988 | 34.886 | 竹龙桥村 | 448 |  | W | 720 |
|  | 117.995 | 34.889 | 南坞丘 | 640 |  | NW | 2370 |
|  | 117.978 | 34.903 | 东坞丘 | 940 |  | NNW | 2500 |
| 地 表 水 | 117.995 | 34.857 | 汶河 | 小型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类 | E | 20 |
| 地 下 水 | 厂址周围6km2范围内 |  |  | 浅层地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |  |  |
| 声 环 境 | 厂界 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | NSEW | 1 |
|  | 景元尚府 |  |  |  |  | SE | 110 |

- 2.7 相关规划及环境功能区划

- 2.7.1 相关规划

建设项目所涉及的主要相关规划见表2.7-1。

表2.7-1    主要相关规划一览表

| 序号 | 规划名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《山东省生态环境保护“十三五”规划》 |
| 2 | 《山东省生态保护红线规划（2016~2020年）》 |
| 3 | 《兰陵县县城总体规划（2018-2035）》 |
| 4 | 苍山经济开发区规划 |

1、与城市总体规划的符合性分析

根据《山东省兰陵县城市总体规划（2018-2035年）》，规划区范围规划分县域、城市规划区和中心城区三个地域层次。

重视城乡区域统筹发展，完善基础设施体系。科学划定生态、农业、城镇三类空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线。

合理控制城市规模，创造优良人居环境。到2035年，中心城区常住人口59万人，城市建设用地控制在65.5平方公里以内。

建设资源节约型和环境友好型城市。坚持以水定城、以水定人，实行最严格的水资源管理制度。不断完善城市管理和服务，提升城区功能品质，改善城乡生态环境，努力建设宜居宜业的美丽家园。

构建以“山水为脉，新城引领，组团展开”的发展策略，全面构建以优化中心城区现代服务业核心、提升北部镇群旅游发展、引导南部镇群农业格局、强化中部 T 型工业带的“一心三片、一区五园”的产业空间布局结构。

整体形成“一城、五星、两轴、三片、四节点”的县域空间结构，到2035年，中心城区常住人口59万人，城市建设用地控制在65.5平方公里以内。

拟建项目位于规划中的“一区五园”中的“一区”，占用土地用地性质为工业用地，符合兰陵县总体规划要求。兰陵县城市总体规划图（2018-2035）见图2.7-1。

2、兰陵经济开发区（原名苍山经济开发区）规划

2001年7月，山东苍山经济开发区由临沂市人民政府批准设立。2006年3月7日山东省人民政府下发了鲁政字[2006]71号《山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级工业区的通知》，批准将其设立为省级开发区，审核面积为3km2，主要产业为建材、机械制造和食品。

2006年4月，苍山县《苍山县城市总体规划》进行了新一轮修编，对苍山经济开发区的范围进行了调整。同时，2008年对经济开发区的开发设计理念以及规划空间布局进行重新规划调整。本次规划范围为东起苍松路，西至汶河，南起南环路（老206国道），北至206 国道北侧贾庄二中以南300米。整个规划区总面积调整为875hm2，以食品加工、机械制造和建材等产业为支柱、并适当引进其它的清洁型、无污染或轻微污染的项目，如纺织服装、电子设备等辅助项目。2009年11月，原山东省环保厅对《山东苍山经济开发区环境影响报告书》出具了审查意见（鲁环审[2009]156号文），评价范围为8.75km2范围。

（1）规划范围

开发区规划范围东起文峰路，西至汶河，南起南环路（老206国道），北至206国道北侧贾庄二中以南300米。整个规划区总面积875hm2。

（2）功能定位

鲁南苏北地区重要的产业基地之一，形成为经济发达、功能完善、设施齐全、环境优美的以食品、机械制造和建材等行业为主体特色、具备一定科研能力的现代山水生态城区。

（3）产业定位

加快形成食品、机械制造和建材等主导优势产业集群，并适当引进其它的清洁型、无污染或轻微污染的项目，如纺织服装、电子设备等辅助项目。

（4）规划结构

规规划提出“发展轴线推进，中心节点带动，景观轴线催化，生态廊道升华”的发展模式，形成“一条城市发展基轴、一个中心节点、一条景观轴线、一条生态廊道，六个功能分区”的结构形态：

一条城市发展基轴：指沿埝桥路形成的中心轴线；是城市发展的推进轴；

一个中心节点：指开发区行政服务中心；

一条景观轴线：指汶河东侧的以孤山、行政中心、南侧居住小区为节点的南北向景观轴线；

一条生态廊道：指汶河及其两侧生态绿带形成的生态廊道。

六个功能分区：

①行政服务中心区：位于埝桥路两侧、城市南北景观轴线上。包括行政中心及其周边形成的公共服务区域，规划为整个开发区提供公共服务。

②北部工业组团：位于206国道以北地块。本区位于城市上风向，已有部分工业项目进驻，规划依托现有基础，主导产业以建材为主、辅助发展其他轻污染产业。考虑到206国道的分隔，本区内部配套相应的邻里服务中心及街头游园等用地。

③中部工业组团：位于汶河以东、文峰路以西，206国道以南、埝桥路以北地块。本区位于开发区的中心，紧靠城市生活区，现状已有相当工业项目落地，规划依托现状产业基础，入区产业以机械制造为主、辅助发展电子等轻污染产业。本区东侧临近文峰路安排一仓储物流园区，为近期园区开发服务。

④南部工业组团：位于汶河以东、文峰路以西，埝桥路以南、南环路以北地块。本区临近城市生活区，是近期城市产业发展的主要空间，入区产业以食品加工为主，辅助发展其他无污染企业。

⑤孤山居住区：北侧依托孤山良好的自然环境，布置原孤山屯居民的安置基地及为附近工业区工人服务的宿舍用地。

⑥南部教育居住区：依托原仓谷屯，布置居民的动迁安置用地及为附近工业区工人服务的宿舍用地。

拟建项目位于开发区规划环评范围以外，根据《关于冷先（山东）制冷科技技术有限公司建设项目的选址说明》（附件），项目位于兰陵经济开发区工业集中区内，符合规划要求。

- 2.7.2 环境功能区划

项目所在地环境功能区划见表2.7-2。

表2.7-2    环境功能区划一览表

| 序号 | 环境要素 | 功能区划 | 质量目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二类区 | 二级（GB3095-2012) |
| 2 | 地表水 | 一般工业用水区 | Ⅳ类（GB3838-2002） |
| 3 | 地下水 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 4 | 噪声 | 乡镇 | 2类（GB3096-2008） |
| 5 | 生态环境 | 一般区域 | / |
| 6 | 土壤 | 二类建设用地 |  |

- 3、建设项目工程分析

- 3.1  项目概况

- 3.1.1  项目名称、性质与建设地点

※项目名称：年产3500台智能冷机与3000条冷藏保温箱及1600套冷链配套设备项目

※建设单位：冷先（山东）制冷科技有限公司

※建设性质：新建

※行业类别： C3331 集装箱制造

※建设地点：山东兰陵经济开发区北园路与小汶河路交汇处向西50米路北，中心地理坐标为东经117.998°，北纬34.885°，项目地理位置图3.1-1。

※建设内容：建设“п型”生产车间1座、办公楼1栋及辅助建筑，总建筑面积23723m2，车间内设智能冷机组装生产线1条、冷藏保温箱生产线2条及冷链配套设备生产线1条。

※总投资：20000万元，其中环保投资240万元

※项目占地：总占地面积约44381m2

※建设规模：年产3500台智能冷机、3000条冷藏保温箱及1600套冷链配套设备。

※劳动定员与生产时间：劳动定员60人，年生产300d，12h/班，年生产7200h

※周围社会环境概况：北侧为山东物聚人和新型材料科技有限公司，东侧为小汶河，南侧为乡村道路，西侧为耕地。周围环境概况见图3.1-2。

※建设进度：建设单位委托环评单位建设时项目正在进行场地平整，截止2021年6月，项目已完成生产车间建设。

- 3.1.2  工程组成与经济技术指标

- 1、项目组成

- 拟建项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程五个部分组成，具体组成情况见表3.1-1。

表3.1-1    工程内容组成一览表

| 类别 | 工程名称 |  | 现状情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 |  | 1座，1F，框架结构，呈“п”型，总建筑面积21843m2，内设仓储区、机加工区域、发泡区、组装区，共设有4台冲床、4台液压折弯机、2台压波机、2台自动冲铆机、4套发泡平台、2台泵料机、2台折弯机、1台激光切割机、1座干式喷漆房、1台抛丸机、1套活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧系统 | 新建 |
| 辅助 工程 | 办公楼 |  | 1座3F，砖混结构，建筑面积1850m2，位于厂区中部，用于办公和休息。 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 |  | 给水：生活用水来源于市政管网，年用水量720m3。 | / |
|  | 排水 |  | 排水：雨污分流制。雨水经管道收集后排入周边沟渠，生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期抽运。 |  |
|  | 供电 |  | 来源于山东兰陵经济开发区供电系统，年用电量240万kW·h。 | / |
|  | 供热 |  | 办公楼采用空调保温，发泡工序采用电加热；RCO系统供热采用电加热。 | / |
| 储运工程 | 露天货场 |  | 占地面积3600m2（长60m×宽60m），用于冷藏保温箱、冷链配套设备等成品存放。 |  |
|  | 钢板仓库 |  | 占地面积1000m2（长40m×宽25m） | 位于生产车间内 |
|  | 铝型材存放区 |  | 占地面积1200m2（长60m×宽20m） |  |
|  | 环戊烷储罐 |  | 1个，容积30m3，地埋式储罐 |  |
| 环保工程 | 废气 |  | 1、焊接烟尘、激光切割粉尘：集气罩+脉冲除尘器+ 15m排气筒（P1）； | / |
|  |  |  | 2、抛丸粉尘：密闭负压收集+脉冲式布袋除尘器+1根15m排气筒（P2） |  |
|  |  |  | 3、调漆、喷漆、晾干、危废间废气：密闭负压收集+干式漆雾过滤装置处理+活性炭吸附/脱附+RCO蓄热式催化燃烧装置+15m排气筒（P3）； |  |
|  |  |  | 4、发泡废气：集气罩+UV光氧-活性炭一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒（P4）； |  |
|  |  |  | 5、集气罩未收集废气：加强通风，无组织排放 |  |
|  | 废水 |  | 生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期抽运，不外排。 | / |
|  | 固体废物 | 一般固废 | 废包装材料、金属边角料、废焊丝和焊渣、除尘器收集粉尘、废钢丸、废氧化铁皮渣、废海绵：集中收集后外售； 生活垃圾：由环卫部门统一处理。 | / |
|  |  | 危险废物 | 废荧光灯管、废光触媒和废活性炭、废液压油、废液压油桶、漆渣、废油漆桶、废催化剂、废过滤棉：贮存于危废暂存间，委托有资质单位处理。危废暂存间位于生产车间西北角内，建筑面积为40m2。 | / |
|  | 噪声 |  | 基础减震及采取隔声、消声等措施。 | / |
|  | 环境风险 |  | 建设容积为150m3地下事故水池1座及事故废水导排系统 |  |

- 2、经济技术指标

经济技术指标详见表3.1-2。

表3.1-2    经济技术指标一览表

| 序号 | 指标 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 |  |  |  |  |
| 1.1 | 智能冷机 |  | 台/年 | 3500 | 主要进行组装 |
| 1.2 | 冷藏保温箱 |  | 条/年 | 3000 | 冷藏集装箱，普通用途 |
| 1.3 | 冷链配套设备 |  | 套/年 | 1600 | 冷藏集装箱，配套青岛中集集装箱制造有限公司使用 |
| 二 | 总用地面积 |  | m2 | 44381 | 新增用地 |
| 三 | 总建筑面积 |  | m2 | 23723 |  |
| 四 | 年工作时间 |  | d | 300 | 7200h/a |
| 五 | 公用动力消耗量 |  |  |  |  |
| 5.1 | 水 |  | m3/a | 720 |  |
| 5.2 | 电 |  | 万kWh/a | 240 |  |
| 六 | 职工定员 |  | 人 | 60 | 无住宿 |
| 七 | 投资 |  |  |  |  |
| 7.1 | 总投资 |  | 万元 | 20000 |  |
|  | 其中 | 建设资金 | 万元 | 13500 |  |
|  |  | 流动资金 | 万元 | 6500 |  |
| 7.2 | 环保投资 |  | 万元 | 240 |  |

- 3.1.3  产品方案

拟建项目产品方案见表3.1-3。

表3.1-3    生产方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产量 | 单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能冷机 | 14t/台 | 3500 | 台/年 |  | 2.06m（长）×2.3m（高）×0.8m（厚） |
| 2 | 冷藏保温箱 | 48英尺 | 3000 | 条/年 |  | 单台3.2t~3.3t，14.63m（长）×2.55m（高）×2.9m（宽） |
| 3 | 冷链配套设备 | 48英尺 | 1600 | 套/年 |  | 单台3.2t~3.3t，为青岛中集特种冷藏设备有限公司配套生产的冷藏保温箱，14.63m（长）×2.55m（高）×2.9m（宽） |
| 智能冷机 |  |  |  |  | 冷藏保温箱 |  |

（1）智能冷机：由蒸发器、压缩机、发电机、干燥过滤器、热力膨胀阀和制冷剂系统组成。设计参数：2060mm（长）×2300mm（高）×800mm（厚）。

（2）冷藏保温箱：冷藏保温箱（冷藏集装箱）的结构特点是封闭式，是一个六面长方体，为框架结构，两个侧壁（侧板），一个箱顶（顶板），一个箱底（T地板），一个箱门（门板）组成。项目冷藏保温箱不包括智能冷机，其中侧壁、箱顶、箱底、箱门均采用铝制结构，不需要喷漆；前后框采用钢板，需要进行抛丸、喷漆处理。项目产品特点为：箱体侧板两侧、底部采用全铝合金整体焊接技术，板壁使用国际新型食品级碳纤维复合材料，并使用先进的三明治发泡工艺。轻量化、绿色环保。其参数为48英尺（14630mm×2550mm×2900mm）。结构详见图3.1-3。

图3.1-3    本项目冷藏保温箱结构示意图

（3）冷链配套设备：其实质为冷藏保温箱，为青岛中集特种冷藏设备有限公司配套生产的冷藏集装箱，详细参数同上。

- 3.1.4  主要原辅材料

1、原辅材料见表3.1-4。

表3.1-4  主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能冷机（3500台） |  |  | 进行组装 |
| 1 | 发电机 | 3500 | 套/年 |  |
| 2 | 蒸发器 | 3500 | 套/年 |  |
| 3 | 压缩机 | 3500 | 套/年 |  |
| 4 | 干燥过滤器 | 3500 | 套/年 |  |
| 5 | 热力膨胀阀 | 3500 | 套/年 |  |
| 6 | 其他零部件 | 3500 | 套/年 |  |
| 二 | 冷藏保温箱（3000条） |  |  |  |
| 1 | 铝型材 | 3900 | t/a | 1.3t/台 |
| 2 | 铝板 | 900 | t/a | 300kg/台 |
| 3 | 海绵 | 180 | t/a | 60kg/台 |
| 4 | 钢板 | 2250 | t/a | 750kg/台 |
| 5 | VR板 | 900 | t/a | 2kg/m2 |
| 6 | BU-1丙烯酸聚氨酯面漆 | 3.36 | t/a | 液态，25kg/桶 |
| 7 | BU-1丙烯酸聚氨酯面漆固化剂 | 0.53 | t/a | 液态，4kg/桶 |
| 8 | H53-5厚浆型环氧底漆（2）型 | 3.78 | t/a | 液态，25kg/桶 |
| 9 | H53-5厚浆型环氧底漆（2）型固化剂 | 0.61 | t/a | 液态，4kg/桶 |
| 10 | 稀释剂 | 0.14 | t/a | 液态，0.5kg/桶 |
| 11 | 组合聚醚（RB1044-101） | 477.6 | t/a | 液态，180kg/桶，发泡料A 聚醚多元醇（85~95%）、磷酸酯阻燃剂（5~15%） |
| 12 | 多亚甲基多苯基异氰酸酯 | 422.4 | t/a | 液态，250kg/桶，发泡料B 聚亚甲基聚二苯基异氰酸酯（其中含42~45%亚甲基聚双苯基异氰酸酯） |
| 13 | PE | 225 | t/a | 固态，50kg/袋 |
| 14 | 焊丝 | 50 | t/a | 固态，25kg/箱 |
| 15 | PVC板 | 6 | t/a | 固态 |
| 16 | 环戊烷 | 33.3 | t/a | 30m3储罐，埋地 |
| 17 | 液压油 | 2100 | L/a | 液态，桶装 |
| 18 | 氩气 | 90 | t/a | 气态，瓶装，40L/瓶 |
| 19 | 角件 | 3000 | 套/a | 顶角件、底角件 |
| 三 | 冷链配套设备（1600套） |  |  |  |
| 1 | 铝型材 | 2080 | t/a | 1.3t/台 |
| 2 | 铝板 | 480 | t/a | 300kg/台 |
| 3 | 海绵 | 96 | t/a | 60kg/台 |
| 4 | 钢板 | 1200 | t/a | 750kg/台 |
| 5 | VR板 | 480 | t/a | 2kg/m2 |
| 6 | BU-1丙烯酸聚氨酯面漆 | 1.79 | t/a | 液态，25kg/桶 |
| 7 | BU-1丙烯酸聚氨酯面漆固化剂 | 0.29 | t/a | 液态，4kg/桶 |
| 8 | H53-5厚浆型环氧底漆（2）型 | 2.01 | t/a | 液态，25kg/桶 |
| 9 | H53-5厚浆型环氧底漆（2）型固化剂 | 0.32 | t/a | 液态，4kg/桶 |
| 10 | 稀释剂 | 0.07 | t/a | 液态，0.5kg/桶 |
| 11 | 组合聚醚（RB1044-101） | 254.7 | t/a | 液态，180kg/桶，发泡料A |
| 12 | 多亚甲基多苯基异氰酸酯 | 225.3 | t/a | 液态，250kg/桶，发泡料B |
| 13 | PE | 120 | t/a | 固态，50kg/袋 |
| 14 | 焊丝 | 26.67 | t/a | 固态，25kg/箱 |
| 15 | PVC板 | 3.2 | t/a | 固态 |
| 16 | 环戊烷 | 17.75 | t/a | 发泡剂，30m3储罐，埋地 |
| 17 | 液压油 | 1120 | L/a | 液态，桶装 |
| 18 | 氩气 | 48 | t/a | 气态，瓶装，40L/瓶 |
| 19 | 角件 | 1600 | 套/a | 顶角件、底角件 |

2、油漆主要成分及其用量

拟建项目漆料由供货商提供的主剂、固化剂、稀释剂规格分别为25kg/桶（大桶）、4kg/桶（中桶）、0.5kg/桶（小桶）。企业使用时，按主剂：固化剂：稀释剂=25:4:0.5的比例混合，搅拌均匀。

拟建项目产品主要是前后框喷涂2层漆面，包括1遍底漆和1遍面漆。根据建设单位提供资料，喷涂面积如下：

前框7cm×300cm×2+20cm×260cm×2=14600cm2；

后框7cm×300cm×2+20cm×260cm×2=14600cm2；

中间面（260cm+300cm）×30cm×2=33600cm2。因为喷内面、外面均喷漆，因此，单个冷藏保温箱用漆为（1.46+1.46+3.36）×2=12.56m2，总喷涂面积为57776m2，喷涂速度为3min/m2·遍。根据常州市华菱新材料有限公司提供的资料，拟建项目所用油漆主要成分见表3.1-5。

表3.1-5    底漆、面漆成分一览表

| 名称 | 密度（g/cm3） | 油漆组成 | 主要成分名称 | 配比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧 底漆 | 1.18 | 主剂 | 环氧树脂液 | 38 |
|  |  |  | 二甲苯 | 10 |
|  |  |  | 正丁醇 | 15 |
|  |  |  | 颜料、填料 | 37 |
|  | 0.95 | 固化剂 | 改性聚酰胺加成物 | 75 |
|  |  |  | 正丁醇 | 10 |
|  |  |  | 二甲苯 | 15 |
|  | 0.95 | 稀释剂 | 乙酸正丁酯 | 25 |
|  |  |  | 环己酮 | 20 |
|  |  |  | 二甲苯 | 30 |
|  |  |  | 正丁醇 | 25 |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 1.35~1.45 | 主剂 | 羟基丙烯酸树脂 | 42 |
|  |  |  | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 8 |
|  |  |  | 醋酸丁酯 | 12 |
|  |  |  | 二甲苯 | 16 |
|  |  |  | 颜料 | 22 |
|  | 1.1 | 固化剂 | 六亚甲基二异氰酸酯低聚物 | 55 |
|  |  |  | 二甲苯 | 15 |
|  |  |  | 醋酸丁酯 | 30 |
|  | 0.95 | 稀释剂 | 乙酸正丁酯 | 25 |
|  |  |  | 环己酮 | 20 |
|  |  |  | 二甲苯 | 30 |
|  |  |  | 正丁醇 | 25 |

（2）喷涂参数

喷涂参数见表3.1-6，调漆后工作漆成分见表3.1-7。

表3.1-6  喷涂参数的确定

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 喷涂面积及喷涂方式 | 底漆57776m2/a，面漆57776m2/a，空气辅助无气喷涂 |
|  | 1层底漆、1层面漆 |
| 喷涂干膜厚度 | 底漆涂料40μm，面漆涂料30μm |
| 涂料附着率 | 60% |
| 喷涂速度 | 喷涂速度为3min/m2·遍 |
| 涂料调配 | 油性底漆：稀释剂：固化剂=25:4:0.5 油性面漆：稀释剂：固化剂=25:4:0.5 |

（3）漆料用量校核

根据《涂装技术使用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版）：

m=ρδs×10-6/（η.NV·ε）

其中：m—漆用量（t）；

ρ—该涂料密度，单位：g/cm3；

δ—涂层厚度（干膜厚度）（μm）；

s—涂装面积（m2）；

η—该涂料所占总涂料比例（%）；取1；

NV—该涂料的体积固体份（%）；

ε—上漆率。

油漆密度ρ：面漆密度1.3g/cm3、底漆密度1.15g/cm3；

涂层厚度δ：本项目底漆、面漆均为油性漆；底漆漆膜厚度30-40μm/道（取40μm/道）；面漆涂膜厚度20-30μm/道（取30μm/道）。

涂装面积s：年喷漆面积为57776m2。

上漆率ε：项目采用空气喷涂法，喷涂效率按60%计算。

NV：底漆固体份73%；面漆固体份55%。

根据计算，拟建项目油性漆、固化剂及稀释剂用量见表3.1-7。

表3.1-7  拟建项目油性漆、固化剂及稀释剂用量一览表

| 位置 | 涂料种类 | 涂料类型 | 年工作时间（h） | 用量（t/a） | 工作漆用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 油性底漆工作漆 | 油性底漆 | 1200 | 5.79 | 6.83 |
|  |  | 固化剂 |  | 0.93 |  |
|  |  | 稀释剂 |  | 0.11 |  |
|  | 油性面漆工作漆 | 油性面漆 | 1200 | 5.15 | 6.07 |
|  |  | 固化剂 |  | 0.82 |  |
|  |  | 稀释剂 |  | 0.10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 12.9 |

表3.1-8  调漆后工作漆成分表

| 名称 | 主要成分 | 比例（%） | 含量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 油性面漆工作漆 （6.07t/a） | 固形物（六亚甲基二异氰酸酯低聚物、颜料、羟基丙烯酸树脂） | 61.7 | 3.75 |
|  | 挥发性有机溶剂（二甲苯、醋酸丁酯、丙二醇甲醚甲酸酯、乙酸正丁酯、环己酮、正丁醇） | 38.3 | 2.32 |
|  | 其中，二甲苯 | 16.1 | 0.98 |
| 油性底漆工作漆 （6.83t/a） | 固形物（环氧树脂液、颜料、填料、改性聚酰胺加成物） | 73.7 | 5.03 |
|  | 挥发性有机溶剂（二甲苯、正丁醇、环己酮、乙酸正丁酯） | 26.3 | 1.8 |
|  | 其中，二甲苯 | 11.0 | 0.75 |
| 合计 （12.9t/a） | 固形物 | -- | 8.78 |
|  | 挥发性有机溶剂 | -- | 4.12 |
|  | 其中，二甲苯 | -- | 1.73 |

（4）原辅材料成分及理化性质

主要原辅材料的成分及理化性质见表3.1-9。

表3.1-9  原辅材料理化性质一览表

| 名称 | 理化性质 | 燃烧 爆炸性 | 毒性 毒理 | CAS No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 分子式 C8H10，是对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯和乙苯的混合物，无色透明液体。沸点135~145℃，相对密度0.840~0.870，易燃。化学性质较活泼，可发生异构化、歧化、烷基转移、甲基氧化、脱氢、芳烃氯代、磺化反应等。 | 易燃 | 大鼠经口最低致死量4000mg/kg | 71-36-3 |
| 环己酮 | 无色或浅黄色黄色透明液体，有强烈的 刺激性，微溶于水，択可混溶于醇，醚，苯，丙酮等多数有机溶剂，相对密度0.95、熔点-45℃、沸点155.6℃，闪点43℃ | 易燃 | 遇高热，明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应 | 1330-20-7 |
| 乙酸正 丁酯 | 无色液体，具有愉快的水果香味；相对密度(d420)：0.8825；凝固点-77.9℃；沸点126℃；闪点（开杯）33℃；折射率（nD20)1.3951；蒸汽压（20℃）1.33kpa；汽化热309.4J/g；比热容（20℃）1.91J（g·℃）；与醇、酮、醚等有机溶剂混溶；与低级同系物相比，较难溶于水。 | 易燃 | 急性毒性较小，但有麻醉和刺激作用，在34-50mg/L浓度下对人的眼、鼻有相当强烈的刺激，在高浓度下会引起麻醉。 | 123-86-4 |
| 正丁醇 | 无色透明液体，具有特殊气味；相对密度(d420)：0.8098；凝固点-88.9℃；沸点117.25℃；闪点（开口）40℃；折射率（nD20)1.3993；蒸汽压（25℃）0.82kpa；汽化热2673.2J/mol；微溶于水，溶于乙醇、醚等多数有机溶剂；用于制取酯类、塑料增塑剂、医药、喷漆，以及用作溶剂。 | 易燃 液体 | 急性毒性：LD504360mg/kg (大鼠经口）；3400mg/kg （兔经皮）；LC5024240mg/m3，4小时（大鼠吸入） | 71-36-3 |
| 环氧树脂 | 环氧树脂（Phenolic epoxy resin），又称人造树脂，是一类分子结构中含有两个以上环氧基团的有机高分子聚合物，一种热固性塑料。 它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物，其具有优良的绝缘性能、力学性能及化学稳定性等，被广泛用于黏合剂、涂料等领域。 | — | 无毒 | 24969-06-0 |
| 羟基丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂按照按照制成涂料的成膜机理可以分为挥发型和交联型两种，挥发型的称为热塑*联型的称为热固性。羟基丙烯酸树脂也是属于热固性丙烯酸树脂的一种，因其含有羟基官能团而得名，由于使用量比较大，所以现在把它单独提出来。羟基丙烯酸树脂VA-106-M-65性能指标：含量：65；粘度：Z1-Z3；酸值：＜7；密度：0.98；色泽：≤1Tg：8；羟值：98；应用：聚氨酯面漆 | — | 无毒 | 9003-01-04 |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 无色透明液体，有芳香气味，不溶于水，可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂，相对密度0.96、熔点-87℃、沸点146℃，闪点42℃ | 易燃 | 高于42°C时可能形成爆炸性蒸汽/空气混合物 | 108-65-6 |
| 六亚甲基二异氰酸酯低聚物 | 六亚甲基二异氰酸酯；（hexamethylene diisocyanate）、HMDI；MDL为 MFCD00002047；相对分子量或原子量168.20；密度 1.05；熔点（-67℃）；沸点（255℃）；闪点（130℃）；蒸气压（66.7Pa）（85℃）；667（112℃）；折射率：1.4530；有不愉快气味的液体，主要用于制泡沫塑料、合成纤维、涂料和固体弹性物等。 | 易燃 | 毒性LD50(mg/kg) 大鼠经口710 | / |
| 组合聚醚 | 组合聚醚是聚氨酯硬泡的主要原料之一，又称白料，与聚合MDI共称黑白料。外观为棕黄色粘稠液体，相对密度1.09 g/cm3，蒸汽相对密度大于1.0，不溶于水。闪点大于100℃，具有较高的化学稳定性 | 可燃 | 根据EC准则，本品无毒性，大鼠的口服LD50为200mg/kg，蒸汽可导致眼睛受中度刺激 | / |
| 多亚甲基多苯基异氰酸酯 | 英文名称：polyaryl polymethylene isocyanate，简称PAPI，或称粗MDI，浅黄色至褐色粘稠液体．有刺激性气味。相对密度(20℃/20 ℃)1．2，燃点218℃。凝固点<10℃。黏度(25℃)200~1000mPa.s。PAPI实际上是由50%MDI与50%官能度大于2以上的多异氰酸酯组成的混合物。升温时能发生自聚作用。溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。 | 可燃 | PAPI的活性低，蒸气压低，只是TDI的百分之一，故毒性很低，空气中最高容许浓度0.2mg/m³。 | / |
| 环戊烷 | 环戊烷（分子式C5H10）是一种饱和烃，熔点-94.4℃，沸点49.3℃，闪点-37℃，相对蒸气密度2.42，蒸汽压45(20℃)，性质稳定，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、四氯化碳、丙酮等多数有机溶剂，用作溶剂、制取聚氨酯泡沫时的发泡剂（替代氟利昂） | 易燃 液体 | LD50：11400mg/kg（大鼠经口） LC50：106g/m3（大鼠吸入） | 287-92-3 |
| 氩气 | 无色无味的惰性气体。性质稳定，常被用来作为焊接时的保护气。国标编号 22011，CAS号7440-37-1，分子式Ar，分子量39.95，无色无臭的惰性气体；蒸汽压202.64kPa(-179℃)；熔点-189.2℃；沸点-185.7℃，溶解性：微溶于水；密度：相对密度(水=1)1.40(-186℃)；相对密度(空气=1)1.38；稳定性：稳定；危险标记5(不燃气体)；主要用途：用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊” | 不燃气体，也不助燃 | 无毒 | 否 |

（5）焊丝

焊丝的主要化学成分见表3.1-10。

表3.1-10  焊丝的主要化学成分一览表

| 焊丝类别 | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ER50-6 | 0.06-0.15 | 1.40-1.85 | 0.80-1.15 | ≤0.035 | ≤0.025 | -- | -- | ≤0.35 |

- 3.1.5  主要生产设备

表3.1-11    主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产设备 |  |  |  |
| 1 | 冲床 | 63t | 4 |  |
| 2 | 液压折弯机 | 250-300t | 4 |  |
| 3 | 压波机 |  | 2 |  |
| 4 | 自动冲铆机 | / | 2 | 上顶板、下底板各一套 |
| 5 | 抛丸机 |  | 1 | 自带除尘器，风量6000m3/h |
| 6 | 拼扣自动排钻机 | / | 1 |  |
| 7 | 自动打螺丝机 |  | 3 |  |
| 8 | 自动翻边机 |  | 1 |  |
| 9 | 压紧咬接位 |  | 1 |  |
| 10 | 前框生产线 |  | 1 |  |
| 11 | 后框生产线 |  | 1 |  |
| 12 | 底架生产线 |  | 1 |  |
| 13 | T地板生产线 |  | 1 |  |
| 14 | 发泡平台 | 16000×3000mm | 4 | 16米单层发泡平台 |
| 15 | 二次发泡平台 | 16000×3000mm | 1 | 16米单层发泡平台 |
| 16 | 泵料机 | / | 2 |  |
| 17 | 折弯机 | / | 2 | 200T |
| 18 | 激光切割机 | / | 1 |  |
| 19 | 倒角机 |  | 1 |  |
| 20 | 喷漆线 |  | 1 | 密闭喷漆、晾干室 |
| 21 | 开卷机 |  | 1 | 开卷 |
| 22 | 矫直机 |  | 1 | 矫直 |
| 二 | 环保设备 |  |  |  |
| 1 | 干式漆雾过滤装置 |  | 1 | 去除漆雾 |
| 2 | 活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备 |  | 1 | 风机风量25000m3/a，去除有机废气 |
| 3 | UV光氧-活性炭吸附一体机+活性炭吸附装置 |  | 1 | 风机风量6000m3/a，去除发泡废气 |
| 4 | 脉冲式布袋除尘器 |  | 1 | 风机风量7500m3/a，处理切割、焊接烟尘 |
| 5 | 脉冲式布袋除尘器 |  | 1 | 风机风量6000m3/a，处理抛丸粉尘 |

- 3.1.6  建设周期

拟建项目建设周期为12个月，计划于2021年9月建成投产。

- 3.1.7  总图布置及其合理性分析

1、总平面布置

项目总平面布置执行《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。厂区内设置完善的消防、供水、供电系统。项目总图设计参考化工企业防火、防爆、安全卫生标准及规范进行，装置内按照规范设计建筑抗震、防害设施，为操作人员配备必需的劳动保护产品。

拟建项目厂区地势较为平坦，呈矩形，东西最长291.5m，南北最宽151.9m，主要建构筑物为中部偏东1座3F办公楼，厂区1座“п”型生产车间以及1间门卫室，露天货物堆场位于办公楼西侧，生产车间东侧。危废暂存间位于生产车间内部西北角，主要出入口位于厂区南侧规划北园路。

总平面布置具体见图3.1-4，主要构建筑物情况见表3.1-12。

表3.1-12   建筑物、构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积m2 | 层数 | 建筑面积m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产车间 | 21843 | 1 | 21843 | 框架结构 |
|  | 办公楼 | 616.7 | 3 | 1850 | 砖混结构 |
|  | 门卫室 | 30 | 1 | 30 | 砖混结构 |
| 合计 |  |  | / | 23723 | / |

2、合理性分析

①根据区域风频图和气象资料，兰陵县主导风向为NNE（东北偏北风）。拟建项目运营过程产生的废气主要包括喷漆、发泡、焊接、切割、抛丸等工序产生的有机废气和颗粒物，办公楼位于生产车间侧风向、下风向，采取措施车间废气达标排放，因此废气对办公生活区空气环境质量影响较小。

②拟建项目噪声主要包括冲床、液压折弯机、焊机、压波机、各类风机等的运转产生的噪声。采取减震、隔声和消声等噪声治理措施后，拟建项目噪声对办公生活区及周围声环境质量影响较小；

③生产区内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要及物料快捷输送的目的；

④拟建项目各功能区布置分区明确，能满足非生产及无关人员进入生产区的要求；

通过以上分析，拟建项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产废气和设备噪声对办公生活区的影响均较小，总图布置基本合理。

- 3.1.8  主要生产工艺

1、工艺流程

（1）智能冷机

拟建项目智能冷机主要通过将外购的发电机、蒸发器、压缩机、阀门、干燥过滤器等零部件人工组装成成品，生产过程基本不产生污染物，因此本此评价不再详细介绍。

发电机

蒸发器

配

组装

压缩机

智能冷机

干燥过滤器

其他零部件

图3.1-5  智能冷机生产工艺流程图

（2）冷藏保温箱、冷链配套设备

拟建项目冷藏保温箱和冷链配套设备实质上均为冷藏保温箱，仅用途不同。因此，两种产品的生产工艺一致，仅名称的叫法不同。冷藏保温箱生产过程中首先加工各零部件（侧板、顶板、底架、前框、后框、门板），然后和外购角件经过装模、发泡、铆接总装、二次发泡、完工装配生产出成品冷藏保温箱。

铆接总装

二次发泡

外侧板装配

配

侧板：

检查出箱

完工装配

铝板

折弯

铝型材

钻孔

咬接

底侧梁冲孔

配

顶底侧梁铆接

配

侧板存放

配

顶板：

铝卷

压波

顶板存放

配

T地板：

铝型材

拼接

焊接

木条梁

T地板存放

配

钢板

前后框：

切割

焊接

成型

抛丸

喷底漆

喷面漆

晾干

前后框存放

铝型材

PVC板

拼接

门板存放

钢板

切割

鹅颈槽

门板：

鹅颈槽存放

配

S、N

S、G

G

G、N

S、G

S、G

S、G

装模

发泡

S、G

S、G

S、G

G、S

N

N

S——固废

G——废气

N——噪声

开卷

矫直

图3.1-6  生产工艺及产污环节图

2、生产工艺简述：

（1）下料

根据不同部件的生产需要对不同的材料进行下料。按照生产要求用折弯机将铝板材加工成不同的尺寸，铝型材、钢板采用激光切割机切断成为符合需要的型材等。①侧板：主要对铝板进行折弯、咬接，铝型材进行钻孔；②顶板：对铝卷进行开卷、矫直；③鹅颈槽：对钢板进行激光切割下料；④前后框：对钢板进行激光切割下料。

产污环节：此工序产生金属边角料S1、机械设备噪声N以及切割粉尘G1。

（2）成型

根据冷藏集装箱的各构件加工要求，用液压折弯机压制、用罗拉线、顶板模、侧板模、倒角机等机械分别对内衬板、外侧壁、顶板、底架、T地板、前后框等各部件进行成型处理。①顶板：经过外侧板装配、底侧梁冲孔、顶底侧梁铆接工序成型；②顶板：下料后的铝卷采用压波机成型；③T地板：铝型材经拼接后成型；④门板：铝型材、PVC板经过拼接后成型。

产污环节：此工序产生金属边角料S1、机械设备噪声N。

（3）焊接

将下料成型后的各个配件分别焊接组装成集装箱各大部件（前框、后框、底架、侧板、顶板、门板）。焊接使用氩弧焊，焊接过程产生焊接烟尘G、废焊丝和焊渣S以及机械设备噪声。

产污环节：此工序产生废焊丝和焊渣S2、焊接烟尘G2以及机械设备噪声N。

（4）抛丸

只有普通钢材需要抛丸处理，铝型材不需要抛丸。拟建项目只有前后框和底架采用钢材（钢板）制造需要抛丸处理，侧板、顶板、门板等均使用铝板、铝型材，不需要表面处理。抛丸就是通过钢丸对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，从而提高工件的抗疲劳性，增加它和涂层之间的附着力，把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉，同时使介质表面粗化，消除工件残余应力和提高基材表面硬度。抛丸机自带布袋除尘器，抛丸粉尘经布袋除尘器收尘。

本项目采用抛丸机对钢材进行冲打，去掉钢材表面的铁锈、氧化膜、毛刺等物质，对所用钢丸的要求并不高，在多次抛丸后依旧可以循环使用。抛丸机自带布袋除尘器，抛丸粉尘经布袋除尘器收尘。

产污环节：本工序产生抛丸粉尘G3、废钢丸及废氧化铁皮渣（S3）及机械噪声N。

（5）喷涂工序

为防止钢材在潮湿阴雨天气中生锈腐蚀，需对前后框、底架进行喷底漆、面漆防锈。本项目喷涂过程包括调漆、喷底漆、喷面漆、晾干等工序。项目不单独设置调漆房、晾漆房，根据生产需要，油漆随用随调。调漆、晾漆均在喷漆房内进行，采用空气辅助无气喷涂，喷涂效率一般为50%～70%。喷漆房建筑面积约为600m2（尺寸：40m×15m×6m）。

拟建项目喷涂件需要喷涂1层底漆、1遍面漆，底漆漆膜厚度为40μm/道、面漆漆膜厚度为30μm/道。

调漆：底漆使用前需按照底漆：固化剂：稀释剂为25：4：0.5比例进行调配，调漆过程中挥发有机废气量较小，项目采用人工方式调漆，在喷漆室内进行，使用喷漆室配套的环保装置进行收集处理。

喷底漆：喷底漆在密闭的喷漆房内进行，喷漆时间约为1200h/a，喷涂面积约为57776m2。喷漆废气经干式漆雾过滤装置处理后与调漆、晾干废气一起密闭负压收集（收集效率95%），经活性炭吸附/脱附+RCO蓄热式催化燃烧设备处理后通过1根15m高排气筒排放。

喷面漆：喷面漆在密闭的喷漆房内进行，喷漆时间约为1200h/a，喷涂面积约为57776m2。喷面漆废气经干式漆雾过滤处理后与调漆、晾干废气一起密闭负压收集（收集效率98%），经活性炭吸附/脱附+RCO蓄热式催化燃烧设备处理后通过1根15m高排气筒排放。

晾干：前后框、底架经喷漆后，在喷漆室内自然晾干，晾干时间约30min，晾干废气与喷漆废气、调漆废气一起处置。

产污环节：本工序产生调漆废气、喷底漆废气、喷面漆废气、晾干废气G4，漆渣S4、废油漆桶S5、废活性炭S6、废催化剂S7、废过滤棉S8和噪声N。

（6）装模

将一块成型后的板材（侧板、顶板、T地板）放在发泡台上，另一块形同规格的板材（侧板、顶板、T地板）先由人工贴上一定厚度的条状海绵（以便两块板材组合后撑出一定空间），再由设备吊至已在发泡台的板材上侧，将其组合到一起，中间预留一定空间作为夹层发泡料的空间，然后由人工将木质磨具放入两块板材之间。

产污环节：本工序不产生污染物。

（7）发泡

发泡过程中会有溶剂成分挥发成发泡气体，通过光催化氧化-活性炭吸附一体机+活性炭装置处理后由1根15m高排气筒排放。发泡完成后将模具人工卸下并清理周边少量海绵和少量溢出的发泡料，形成废海绵。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类十九轻工24条 采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-R141b的家用电器生产，采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-R141b的聚氨酯泡沫的生产和应用”，项目采用环戊烷发泡工艺，环戊烷发泡工艺的主要工艺配置是：环戊烷储存系统、环戊烷预混系统、环戊烷发泡系统、环戊烷发泡生产线和抽排风系统等。

产污环节：主要产生发泡废气G4、废海绵S9、废灯管S10、废光触媒棉S11、废活性炭S6、废发泡料桶S12和设备噪声N。

（8）焊合总装和铆接总装

至此，各部件基本均按各种的生产步骤生产完成，通过各种角件、铆合件等，采用焊接、铆合等工艺可以将一个顶板、两个侧板、一个底板、前后两个固定框组装在一起，再安装上门板，形成整箱。

产污环节：该过程有部分需要使用焊接工艺，因此也有焊接烟尘G2、废焊丝和焊渣S2以及设备噪声。

（9）二次发泡

根据需要对个部件边角料以及连接部的间隙空间等部分进行二次补充发泡，在各部件的边角空气补充注入发泡料进行补充发泡。

产污环节：发泡过程产生发泡废气G4、废海绵S8和设备噪声。

（10）完工装配

将外购的冷机组装到集装箱上。

2、污染物产生环节

主要污染物产生情况见下表。

表3.1-13    主要污染物产生环节一览表

| 类别 | 编号 | 污染工序 | 污染物 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 切割 | 粉尘 | 颗粒物 |
|  | G2 | 焊接 | 烟尘 | 颗粒物 |
|  | G3 | 抛丸 | 粉尘 | 颗粒物 |
|  | G4 | 调漆 | 有机废气 | 二甲苯、VOCs |
|  |  | 喷涂 | 漆雾 | 颗粒物 |
|  |  |  | 有机废气 | 二甲苯、VOCs |
|  |  | 晾干 | 有机废气 | 二甲苯、VOCs |
|  | G5 | 发泡、二次发泡 | 有机废气 | VOCs |
| 废水 | W | 职工生活 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS |
| 噪声 | N | 生产车间 | 生产设备噪声 | 等效连续A声级(dB) |
| 固废 | S1 | 下料、成型 | 金属边角料 | / |
|  | S2 | 焊接 | 废焊丝和焊渣 | / |
|  | S3 | 抛丸 | 废钢丸、废氧化铁皮渣 | / |
|  | S4 | 喷涂 | 漆渣 | / |
|  | S5 |  | 废油漆桶 | / |
|  | S6 | 废气处理 | 废活性炭 | / |
|  | S7 |  | 废催化剂 | / |
|  | S8 |  | 废过滤棉 | / |
|  | S9 | 发泡、二次发泡 | 废海绵 | / |
|  | S10 |  | 废灯管 | / |
|  | S11 |  | 废光触媒棉 | / |
|  | S12 |  | 废发泡料桶 | / |
|  | S13 | 布袋除尘器 | 收尘 | / |
|  | S14 | 设备维护 | 废液压油桶 | / |
|  | S15 |  | 废液压油 | / |
|  | S16 | 职工生活 | 生活垃圾 | / |
|  | S17 | 原料 | 废包装材料 | 焊丝包装、PE包装 |

- 3.1.9  总物料平衡

拟建项目物料平衡分析见表3.1-14及图3.1-7。

表3.1-14    拟建项目物料物料平衡表 单位：t/a

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 序号 | 名称 | 数量（t/a） |
|  | 铝型材 | 5980 | 1 | 冷藏保温箱 | 9750 |
|  | 铝板 | 1380 | 2 | 冷链配套设备 | 5200 |
|  | 海绵 | 276 | 3 | 金属边角料 | 121.9 |
|  | 钢板 | 3450 | 4 | 废焊丝和焊渣 | 0.1 |
|  | VR板 | 1380 | 5 | 废海绵 | 0.8 |
|  | 油漆 | 12.9 | 6 | 废钢丸、废氧化铁皮渣 | 3.2 |
|  | 发泡料A | 732.3 | 7 | 漆渣 | 3.0 |
|  | 发泡料B | 647.7 | 8 | 漆雾 | 0.51 |
|  | PE | 345 | 9 | 粉尘 | 12.06 |
|  | 焊丝 | 76.67 | 10 | VOCs | 4.394 |
|  | PVC板 | 9.2 | 11 |  |  |
|  | 环戊烷 | 51.05 | 12 |  |  |
|  | 角件 | 754.47 | 13 |  |  |
| 合计 |  | 15095.96 | 合计 |  | 15095.96 |

下料

切割、成型

焊接

抛丸

喷涂

发泡

总装

成品

14950

角件754.47

14195.53

废气0.076

固废0.198

废海绵0.8

12489.55

油漆12.9

12484.28

12494.37

烟尘0.705

废焊丝和焊渣0.1

金属边角料121.9

切割粉尘3.795

12418.505

铝型材5980、铝板1380、钢板3450、VR板1380、PE345、PVC板9.2

12544.2

焊丝76.67

废氧化铁皮渣3.2

抛丸粉尘7.56

漆雾0.51

漆渣3.0

废气4.12

发泡料A732.3

发泡料B647.7

环戊烷51.05

海绵276

注：智能冷机主要组装，不产生污染物，物料无损失，因此，本次评价不再进行物料平衡计算。

图3.1-7    项目物料平衡图（单位：t/a）

- 3.1.10  油漆平衡

表3.1-15    拟建项目油漆平衡表 单位：t/a

| 输入 |  |  | 输出 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |  |
| 1 | 底漆 | 5.79 | 1 | 漆渣 | 3.302 | 过滤棉装置吸附漆雾 |
| 2 | 面漆 | 5.15 | 2 | 进入产品 | 5.27 | 固体组分 |
| 3 | 固化剂 | 1.75 | 3 | 无组织漆雾 | 0.175 |  |
| 4 | 稀释剂 | 0.21 | 4 | 排入大气漆雾 | 0.033 |  |
|  |  |  | 5 | 排放有机废气 | 0.174 |  |
|  |  |  | 6 | 无组织有机废气 | 0.206 |  |
|  |  |  | 7 | 处理有机废气 | 3.74 |  |
| 合计 |  | 12.9 | 合计 |  | 12.9 |  |

表3.1-16    拟建项目喷涂工段VOCs平衡表 单位：t/a

| 输入 |  |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 成分含量 | 非甲烷总烃 | 去向 |  | 数量 |
| 底漆 | 5.79 | 二甲苯10%、正丁醇15% | 1.45 | 废气 | 有组织排放 | 0.174 |
| 底漆固化剂 | 0.93 | 二甲苯10%、正丁醇15% | 0.23 |  | 无组织排放 | 0.206 |
| 底漆稀释剂 | 0.11 | 乙酸正丁酯25%、环己酮20%、二甲苯30%、正丁醇25% | 0.11 | 固体废物 | 处理量 | 3.74 |
| 面漆 | 5.15 | 丙二醇甲醚醋酸酯8%、醋酸丁酯12%、二甲苯16% | 1.86 |  |  |  |
| 面漆固化剂 | 0.82 | 二甲苯15%、醋酸丁酯30% | 0.37 |  |  |  |
| 面漆稀释剂 | 0.10 | 乙酸正丁酯25%、环己酮20%、二甲苯30%、正丁醇25% | 0.10 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 4.12 | 合计 |  | 4.12 |

表3.1-17    拟建项目二甲苯平衡表 单位：t/a

| 输入 |  |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 成分含量（%） | 二甲苯量 | 去向 |  | 数量 |
| 底漆 | 5.79 | 10 | 0.58 | 废气 | 有组织排放 | 0.073 |
| 底漆固化剂 | 0.93 | 15 | 0.14 |  | 无组织排放 | 0.087 |
| 底漆稀释剂 | 0.11 | 30 | 0.03 | 固体废物 | 处理量 | 1.57 |
| 面漆 | 5.15 | 16 | 0.53 |  |  |  |
| 面漆固化剂 | 0.82 | 15 | 0.12 |  |  |  |
| 面漆稀释剂 | 0.10 | 30 | 0.03 |  |  |  |
| 合计 | 12.9 | -- | 1.73 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 1.73 | 合计 |  | 1.73 |

面漆5.15

底漆5.79

固化剂1.75

稀释剂0.21

12.9

固体组分

可挥发分

8.78

4.12

工件附着（60%）

5.27

喷漆房内（40%）

3.51

无组织排放（5%）

密闭负压

收集

0.175

3.335

过滤棉装置（95%）

漆渣（90%）

0.333

有组织排放（1%）

3.002

密闭负压

收集

无组织排放（5%）

活性炭吸附装置（95%）

0.206

3.914

未吸附（2.5%）

催化燃烧装置

吸附/脱附量（97.5%）

排放量（2%）

15m排气筒

漆雾0.333

0.098

3.816

3.816

3.816

0.076

3.74

有机废气0.076

有机废气0.098

漆雾0.333、有机废气0.174

去除量（98%）

图3.1-8    拟建项目油漆平衡图（单位：t/a）

面漆5.15

底漆5.79

固化剂1.75

稀释剂0.21

非甲烷总烃

4.12

密闭负压

收集

无组织排放（5%）

活性炭吸附装置（95%）

0.206

3.914

未吸附（2.5%）

催化燃烧装置

吸附/脱附量（97.5%）

排放量（2%）

15m排气筒

0.098

3.816

3.816

3.816

0.076

3.74

有机废气0.076

有机废气0.098

去除量（98%）

高空排放

0.174

图3.1-9    拟建项目油漆中VOCs平衡图（单位：t/a）

面漆5.15

底漆5.79

固化剂1.75

稀释剂0.21

二甲苯

1.73

密闭负压

收集

无组织排放（5%）

活性炭吸附装置（95%）

0.087

1.643

未吸附（2.5%）

催化燃烧装置

吸附/脱附量（97.5%）

排放量（2%）

15m排气筒

0.041

1.602

1.602

1.602

0.032

1.57

有机废气0.032

有机废气0.041

去除量（98%）

高空排放

0.073

图3.1-10    拟建项目油漆中二甲苯平衡图（单位：t/a）

- 3.1.11  环戊烷物料平衡

拟建项目发泡剂为环戊烷，全厂年用量51.05t/a，环戊烷物料平衡见表3.1-18和图3.1-11。

表3.1-18    拟建项目环戊烷平衡表 单位：t/a

| 输入 |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 去向 |  | 数量 |
| 环戊烷 | 51.05 | 废气 | 有组织排放 | 0.049 |
|  |  |  | 无组织排放 | 0.027 |
|  |  | 固体废物 | 处理量 | 0.198 |
|  |  |  | 进入产品 | 50.776 |
| 合计 | 51.05 | 合计 |  | 51.05 |

0.049

环戊烷

51.05

发泡

50.776

进入产品

0.274

无组织排放

有组织排放

固体废物

0.027

0.198

图3.1-11    拟建项目环戊烷平衡图（单位：t/a）

- 3.2  公用工程

- 3.2.1  给水

运营过程中用水主要为生活用水，来自于市政管网。营运期劳动定员60人，无住宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），不住宿员工用水量按40L/d·人计，则项目职工生活用水量为720m3/a。

- 3.2.2  排水

拟建项目职工生活用水量为720m3/a，排水系数按80％计，则生活污水产生量为1.92m3/d/、576m3/a。生活污水经化粪池预处理后，由环卫部门定期抽运，不外排。

本项目给排水情况表见表3.2-1，水平衡图见图3.2-1。

表3.2-1  项目给排水情况一览表

| 序号 | 用水单元 | 用水 |  |  | 用水量(m3/a) | 排水量(m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用水规模 | 用水定额 | 用水量(m3/d) |  |  |
| 1 | 职工生活 | 非住宿60人 | 40L/人•d | 2.4 | 720 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 720 | 0 |

576

一次水

720

生活用水

144

化粪池

576

环卫部门定期抽运

图3.2-1  拟建项目水平衡图（单位：m3/a）

- 3.2.3 供电工程

供电由山东兰陵经济开发区供电系统负责提供，由厂外供电网引入厂区配电室供各用电单元使用，用电量约为240万kW·h/a。

- 3.2.4 供热

拟建项目办公楼采用空调保温，发泡工序供热采用电加热，RCO供热采用电加热。

- 3.2.5 供暖、制冷

办公楼使用空调供热、制冷。

- 3.2.6 储运工程

1、运输

（1）厂外运输：项目所需的原辅材料、产品运输方式均为汽车运输。

（2）厂区内运输：厂内道路通畅，设置T字形主道路；厂房和仓库间主路宽为10m。厂内路面结构采用水泥混凝土路面，运输主要依靠叉车及小型运输车进行作业。

2、仓储设施

根据生产需要，项目不专门设原料库和成品库，在车间内储存项目所需原辅材料；产品设置露天堆货场；项目在生产车间内部西南部设置一般固废暂存区，在西北角设置危废暂存间，用于储存生产过程中产生的固废。

拟建项目发泡料采用桶装，地上储存，环戊烷为埋地储存。发泡料罐区所在地面保证为耐腐蚀的樱花地面，且地面无裂隙；环戊烷储罐外部采用树酯涂层防腐，储罐的地坑为抗爆性能较高的钢筋水泥结构；地坑做防水层，并设置防护地下集水的防护井；为了防止日晒雨淋和方便检查管理，环戊烷储罐位于车间内，周围应设置排水沟和收集池，收集池排水安装控制阀门，不允许含有环戊烷的积水流入下水道。

- 3.3  污染源核算与分析

- 3.3.1  废气污染源分析

1、污染物源强计算

（1）有组织废气

①切割粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），“33-37，431-434机械行业系数手册”中“04下料”，钢板等离子切割的颗粒物产污系数为1.1千克/吨-原料。拟建项目钢板使用量为3450t/a，则切割工序的粉尘产生量为3.795t/a。

②焊接烟尘

拟建项目焊接工序、焊合总装工序采用氩弧焊，焊材为实芯焊丝，焊接过程会产生少量的焊接烟气，焊接烟气其主要化学成份为：Fe2O3为46.51%，MnO2为11.24%，其它金属氧化物为17.46%。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），“33-37，431-434机械行业系数手册”中“09焊接”，实芯焊丝的颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料。拟建项目焊丝使用量为76.67t/a，则焊接烟尘产生量为0.705t/a。

③抛丸粉尘

抛丸废气主要是清理结构件表面氧化层时产生的粉尘。拟建项目设1台抛丸机进行抛丸处理，抛丸废气经设备自带的布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），“33-37，431-434机械行业系数手册”中“06预处理”，机械行业干式预处理工序抛丸/喷砂/打磨工艺颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料。拟建项目抛丸除锈处理零部件约为3450t/a，则抛丸粉尘产生量为7.56t/a。

④喷漆废气

喷漆过程中漆雾主要污染物以颗粒物计，喷漆和晾干过程有机废气主要有二甲苯、醋酸丁酯、正丁醇以及其他有机溶剂。其它有机溶剂主要有丙二醇甲醚甲酸酯、乙酸正丁酯、环己酮，均无单独的排放标准，以VOCs计。

i、固组分分配情况：根据喷漆物料分配平衡，喷漆时，固体组分的附着量占总固体组分的60%，其余40%以漆渣、漆雾颗粒物等形式排出。根据《王伟 谢朝勋，漆雾捕捉效率的探究，现代涂装，2012.15.41-43》，密闭喷漆房对粉尘收集效率为95%，其余5%无组织排放（开关门时逸出的废气），水帘和过滤棉对粉尘去除率大于90%（拟建项目采用过滤棉，漆雾去除率取90%）。拟建项目油性面漆工作漆用量为6.07t/a，固体分占比61.7%；油性底漆工作漆用量为6.83t/a，固体分占比73.7%，则5.27t/a固体组分保留在工件表面，剩余3.51t/a挥发在空气中产生漆雾（以颗粒物表征）。

ii、VOCs分配情况：喷漆过程中有挥发性有机溶剂产生，拟建项目按照有机溶剂全部挥发计算，即VOCs4.12t/a（表3.1-8）、二甲苯1.73t/a。根据《工业行业环境统计手册》（国家环境保护局计划司、辽宁省环境保护局编，辽宁大学出版社，1991.5）给出的涂漆过程中不同阶段油漆溶剂挥发系数可知，在调漆作业时挥发1%，喷漆作业时挥发29%，在晾干作业时挥发70%，则调漆时密闭喷漆房对VOCs收集效率为95%，其余5%无组织排放；吸附/脱附+RCO蓄热式催化燃烧装置对VOCs去除率大于95%。

使用油漆时废气产生情况如下表所示：

表3.3-1  油漆、固化剂及稀释剂废气产生量一览表 单位：t/a

| 涂料种类 | 涂料类型 | 用量（t/a） | 污染物产生量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二甲苯 | VOCs | 漆雾 |
| 油性底漆工作漆 | 油性底漆主剂 | 5.79 | 0.58 | 1.45 | 1.74 |
|  | 固化剂 | 0.93 | 0.14 | 0.23 | 0.28 |
|  | 稀释剂 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | -- |
| 油性面漆工作漆 | 油性面漆主剂 | 5.15 | 0.83 | 1.86 | 1.32 |
|  | 固化剂 | 0.82 | 0.12 | 0.37 | 0.18 |
|  | 稀释剂 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | -- |
| 合计 |  | 12.9 | 1.73 | 4.12 | 3.51 |

⑤发泡废气

发泡原料为A料（聚醚多元醇）、B料（二苯基亚甲基二异氰酸酯，MDI等）和发泡剂（环戊烷）。发泡过程中也会挥发出有机废气，主要为通过泡沫空隙挥发，反应时聚醚多元醇和水为过量状态，理论上不存在未反应的MDI，项目使用环戊烷作为填充气体，理论上环戊烷反应前后质量不发生变化。但是由于发泡在半密闭容器内常温常压进行，反应过程会有少量热量放出（远低于MDI沸点156～158℃），环戊烷存在少量的挥发，聚醚多元醇为高分子聚合物分子量较大，且沸点大于200℃，不再考虑其挥发。发泡废气中主要含有CO2、环戊烷（以VOCs计），少量MDI可忽略不计。该工序年运行7200h。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），“33-37，431-434机械行业系数手册”中“08树脂纤维加工”，发泡成型过程挥发性有机物的产污系数为5.37千克/吨-原料。拟建项目发泡剂为环戊烷，年用量为51.05t/a。由于环戊烷没有相关的排放标准，且为烃类物质，故以VOCs计，产生量为0.274t/a。

⑥危废间废气

危险废物在储存时会产生少量挥发性气体。拟建项目危废仓库内暂存的物料主要为废漆渣、废过滤棉、废活性炭及废油桶等，确定本项目危废间废气的主要污染物为挥发性有机物VOCs。拟建项目危险废物暂存仓库为全封闭的房间，大门处采用空气幕，防止室内气体的外泄，采用引风机将此过程产生的气体抽出，将有害气体收集后送至“干式漆雾过滤装置+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置”（处理效率95.6%）集中治理设施净化处理后经15m高排气筒（P3）排放。经类比同行业危废仓库废气监测数据，项目危险废物在储存时产生的挥发性气体较小，不再进行定量分析。

（2）无组织废气

项目产生的无组织废气主要来源于集气罩未收集的切割粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷涂废气以及发泡废气。拟建项目无组织废气源强见表3.3-2。

表3.3-2  无组织废气产生量一览表

| 污染源 位置 | 面源高度 （m） | 面源面积（m2） | 污染物产生量（t/a） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粉尘 | 烟尘 | 二甲苯 | 非甲烷 总烃 | 漆雾 | VOCs |
| 切割工序 | 12 | 21843 | 0.38 | / | / | / | / | / |
| 焊接工序 |  |  | / | 0.071 | / | / | / | / |
| 抛丸工序 |  |  | 0.378 | / | / | / | / | / |
| 调漆、喷漆、晾干工序 |  |  | / | / | 0.087 | 0.206 | 0.175 | / |
| 发泡工序 |  |  | / | / | / | / | / | 0.027 |
| 危废间 | 6 | 40 | / | / | / | / | / | 少量 |

- 2、治理措施

（1）有组织废气

①切割粉尘、焊接烟尘（P1排气筒）

切割过程产生的粉尘经集气罩收集（收集效率按90%）；焊接工序为固定工位焊接，在焊机上方设置集气罩收集（收集效率90%），收集后的焊接烟尘与切割粉尘一起由引风机（风机风量为7500m3/h）引入1套脉冲式布袋除尘器处理，然后通过1根15m排气筒（P1）排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），“33-37，431-434机械行业系数手册”中袋式除尘器治理技术效率为95%，经计算，P1排气筒烟粉尘排放量为0.202t/a，排放浓度为3.75mg/m3，能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中一般控制区排放浓度限值要求（即颗粒物20mg/m3），达标排放。

表3.3-3  切割粉尘、焊接烟尘有组织产生及排放情况一览表

| 排放 方式 | 污染物 | 废气量 m³/h | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 排气筒 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m³ | t/a |  | mg/m³ | t/a |  |
| 有组织 | 颗粒物 | 7500 | 74.98 | 4.049 | 脉冲式布袋除尘器 （95%） | 3.75 | 0.202 | Ø0.5×H15m P1 |

②抛丸粉尘（P2排气筒）

抛丸过程产生的粉尘经密闭集气管收集（收集效率按95%），通过引风机（风机风量为6000m3/h）引入1套脉冲式布袋除尘器处理（处理效率95%）后由1根15m排气筒（P2）排放，则抛丸粉尘排放量为0.359t/a，排放浓度为8.31mg/m3，其排放浓度满足山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求（即颗粒物20mg/m3），达标排放。

表3.3-4  抛丸粉尘有组织产生及排放情况一览表

| 排放 方式 | 污染物 | 废气量 m³/h | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 排气筒 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m³ | t/a |  | mg/m³ | t/a |  |
| 有组织 | 颗粒物 | 6000 | 166.25 | 7.182 | 脉冲式布袋除尘器 （95%） | 8.31 | 0.359 | Ø0.5×H15m P2 |

③调漆、喷漆、晾干废气（P3排气筒）

喷涂车间所产生的有机废气（调漆、喷漆、晾干）密闭收集，经过管道抽到车间外进漆雾预处理设备（PPR干式漆雾过滤装置）再进入活性炭吸附/脱附+RCO蓄热式催化燃烧废气净化装置（综合去除效率95.6%），最后经1根15m排气筒排放（P3）。

干式漆雾过滤装置+活性炭吸附/脱附+RCO蓄热式催化燃烧系统原理：

废气首先通过干式漆雾中的过滤棉层，去除漆雾颗粒，净化后的气体再通入放置有蜂窝状活性炭的活性炭吸附塔（活性炭吸附塔一备一用），与蜂窝状活性炭充分接触，利用活性炭对有机物质的强吸附性将气体净化，处理后的气体可达标排放。该设备性能稳定，能达到预期的效果。吸附床经过一段时间的运行后会达到吸附饱和，脱附～催化燃烧自平衡过程启动1小时后自动循环工作，此时开启脱附再生系统，对活性炭进行脱附再生（不需要更换活性炭），脱附出来的气体通过催化燃烧装置燃烧生成二氧化碳、水和部分的热量等无害气体，整套吸附和催化燃烧过程由PLC实现自动控制。

干式漆雾净化：干式喷漆台又名干式喷漆柜，随着工业的快速发展，干式喷漆柜已经在市场大量销售，是很多行业需要采购环保处理的最佳选择。干式喷漆柜采用纤维质过滤器与纸质过滤器的巧妙组合，使过滤效果达到80%以上安装，拆卸简单，便于用户更换维护。纸质过滤器由九成折叠式滤纸粘合在一起组成的，纸质过滤器可更换/不黏附涂料，使用寿命长。

活性炭吸附：拟建项目三级活性炭吸附装置使用的是抽屉式箱体装填活性炭纤维，每道活性炭过滤器是将悬浮状态的污染物进行截留的过程，被截留的悬浮物充塞于活性炭间的空隙。滤层孔隙尺度以及孔隙率的大小，随活性炭料粒度的加大而增大。即活性炭粒度越粗，可容纳悬浮物的空间越大。其表现为过滤能力增强，纳污能力增加，截污量增大。同时，活性炭滤层孔隙越大，悬浮物越能被更深地输送至下一层活性炭滤层，在有足够保护厚度的条件下，悬浮物可以更多地被截留，使中下层滤层更好地发挥截留作用，机组截污量增加。利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附床采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，净化效率高达90%。有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。从活性炭吸附床排出的气流已达排放标准，空气可直接排放。活性炭应及时更换，保证活性炭每2~3个月进行更换；且一旦发生警示，及时停止喷漆，维护设备。

RCO蓄热式催化燃烧：活性碳吸附饱和后可用热空气脱附再生。再生后活性碳重新投入使用，通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-15倍，脱附气流经催化床的燃烧机装置加热至300℃左右，在催化剂作用下起燃，催化燃烧过程净化效率可达97%以上，燃烧后生成CO2和H2O并释放出大量热量，该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气，另外一部分加热室外来的空气做活性碳脱附气体使用。

拟建项目在生产车间西北侧设置1条喷漆线，包括调漆、喷漆、晾干工序，均在喷漆房（40m×15m）内密闭操作。喷漆废气采用负压排风（收集效率95%）收集后，由PPR干式漆雾过滤棉装置对漆雾进行净化处理（净化效率90%）后，与经负压排放收集后的调漆废气、喷漆废气和晾干室废气共同经密闭管道进入“活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧”系统处理（活性炭吸附有机废气效率为97.5%、RCO催化燃烧处理有机废气效率为98%，综合处理效率95.6%），处理后废气由1根15m高排气筒（P3）排放。

喷漆线产生的有机废气首先经活性炭吸附净化，净化后的废气经15m高排气筒（P3）排放；吸附的有机废气在高温条件下脱附，脱附的废气进入RCO催化燃烧系统燃烧为CO2和水，未燃烧的废气和活性炭净化后的废气共同经1根15m高排气筒（P3）排放。

喷漆废气

三级活性炭吸附

活性炭脱附

循环交替

热交换器

催化燃烧装置

电加热

15m排气筒（P3）

未吸附废气

余热

尾气

脱附废气

漆雾净化

图3.3-1  喷漆废气走向图

a.漆雾

喷漆废气中漆雾产生量为3.51t/a，其在密闭喷漆房内负压收集后（收集效率95%），进入干式漆雾过滤装置处理（处理效率90%），其有效风机风量为20000m3/h，则漆雾排放量为0.333t/a，排放浓度为13.92mg/m3。

拟建项目喷漆废气经干式漆雾过滤装置处理情况见表3.3-5。

表3.3-5  拟建项目喷漆废气经漆雾净化处理情况一览表

| 名称 | 成分 | 产生情况 |  |  | 产生工况（h） | 风量Nm³/h | 处理措施 | 处理效率 | 排放情况 |  |  | 标准值 （mg/m3） | 排气筒 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) | 速率(kg/h) |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 速率(kg/h) |  |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 139.2 | 3.335 | 2.76 | 1200 | 20000 | 干式漆雾过滤装置 | 收集效率95%，处理效率90% | 13.92 | 0.333 | 0.276 | 20 | 经15m高排气筒（P3，φ0.8m）排放 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | / | 0.175 | / | / | / | 加强通风 | / | / | 0.175 | / | 1.0 | / |

b.活性炭吸附净化废气

喷漆废气经风机的作用，经蜂窝活性炭吸附层，利用蜂窝活性炭多微孔比表面积大的吸附能力强将有机物质吸附在蜂窝活性炭微孔内，洁净气被排出；经一段时间后，蜂窝活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已经被浓缩在蜂窝活性炭内。再利用催化燃烧对饱和蜂窝活性炭进行脱附再生（脱附废气通过余热预热至50~60℃左右），重新投入使用。拟建项目采用三级活性炭吸附（和干式滤棉装置共用1台排风机，有效风机风量为20000m3/h），其处理效率为97.5%。

拟建项目喷漆废气经三级活性炭吸附处理情况见表3.3-6。

表3.3-6  拟建项目喷漆废气经活性炭吸附处理情况一览表

| 名称 | 成分 | 产生情况 |  |  | 产生工况（h） | 风量Nm³/h | 处理措施 | 处理效率 | 排放情况 |  |  | 标准值 （mg/m3） | 排气筒 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) | 速率(kg/h) |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 速率(kg/h) |  |  |
| 有组织废气 | 二甲苯 | 68.34 | 1.643 | 1.368 | 1200 | 20000 | 三级活性炭吸附 | 收集效率95%，处理效率97.5% | 1.71 | 0.041 | 0.036 | 15 | 经15m高排气筒（P3，φ0.8m）排放 |
|  | VOCS | 163.44 | 3.914 | 3.264 |  | 20000 |  |  | 4.086 | 0.098 | 0.084 | 70 |  |
| 无组织废气 | 二甲苯 | / | 0.087 | / | / | / | 加强通风 | / | / | 0.087 | / | 0.2 | / |
|  | VOCS |  | 0.206 | / | / | / | 加强通风 | / | / | 0.206 | / | 2.0 | / |

c.催化燃烧废气

喷漆废气采用“三级活性炭吸附/脱附+蓄热式催化燃烧（RCO）”系统处理，催化燃烧室对活性炭脱附的有机物进行燃烧，将VOCs氧化为CO2和水，催化燃烧对废气处理效率≥98%，蓄热式催化燃烧采用电加热。

催化燃烧原理：当有机废气进入装置首先到热交换器，用催化燃烧后余热通过热交换器把有机废气温度尽可能的提高，通常温升△t=50~60℃，然后送入加热箱内，通过电加热到启燃温度，一般在200~250℃。达到温度会自动关闭加热系统，这时就进入催化室内，进行催化燃烧，使有机废气氧化分解成二氧化碳和水，并且释放大量的热量，这时，当有机废气浓度一定量时，产生的余热通过热交换器后温升已达到启燃温度，这时催化燃烧装置就达到动态热平衡节省大量的热功率。

RCO催化燃烧系统废气产生及排放情况详见表3.3-7。

表3.3-7  拟建项目喷漆废气经RCO催化燃烧处理情况一览表

| 名称 | 成分 | 产生工况（h） | 风量Nm³/h | 处理措施 | 处理效率 | 排放情况 |  |  | 标准值 （mg/m3） | 排气筒 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 速率(kg/h) |  |  |
| 催化燃烧废气 | 二甲苯 | 1200 | 5000 | RCO催化燃烧 | 处理效率98% | 5.33 | 0.032 | 0.027 | 15 | 经15m高排气筒（P3，φ0.8m）排放 |
|  | VOCs |  |  |  |  | 12.67 | 0.076 | 0.063 | 70 |  |

d.最大工况下，RCO系统尾气二甲苯、VOCs与经活性炭净化后的二甲苯、VOCs，经干式漆雾过滤装置处理的漆雾共同经1根15m高排气筒（P3排气筒）排放，则P3排气筒废气污染物产生及排放情况见表3.3-8。

表3.3-8  拟建项目P3排气筒污染物最大排放浓度一览表

| 名称 | 成分 | 产生情况 |  |  | 风量Nm³/h | 处理措施 | 处理效率 | 排放情况 |  |  | 标准值 （mg/m3） | 排气筒 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/m3) | 量 （t/a） | 速率(kg/h) |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 量 （t/a） | 速率(kg/h) |  |  |
| 有组织废气 | 漆雾 | 111.0 | 3.335 | 2.76 | 25000 | 干式漆雾过滤+三级活性炭吸附/脱附+催化燃烧 | 收集效率95%，漆雾处理90%，有机废气处理95.6% | 11.1 | 0.333 | 0.276 | 20 | 经15m高排气筒（P3，φ0.8m）排放 |
|  | 二甲苯 | 55.23 | 1.643 | 1.37 |  |  |  | 2.43 | 0.073 | 0.061 | 15 |  |
|  | VOCS | 131.82 | 3.914 | 3.26 |  |  |  | 5.8 | 0.174 | 0.145 | 70 |  |
| 无组织废气 | 漆雾 | / | 0.175 | / | / | 加强 通风 | / | / | 0.175 | / | 1.0 | / |
|  | 二甲苯 | / | 0.087 | / | / |  | / | / | 0.087 | / | 0.2 |  |
|  | VOCS | / | 0.206 | / | / |  | / | / | 0.206 | / | 2.0 |  |

根据上表，拟建项目喷漆废气中漆雾颗粒排放浓度能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中一般控制区排放浓度限值要求（即颗粒物20mg/m3）；二甲苯、VOCs排放浓度和排放速率均能满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表1相关标准要求，达标排放。

④发泡废气（P4排气筒）

拟建项目发泡废气产生量为0.274t/a，在发泡线上方设集气罩（收集效率90%），收集后经“光催化氧化-活性炭吸附一体机+活性炭吸附装置”（设置防爆风机，风机风量为6000m3/h，处理效率90%）后经15m高排气筒P4排放。经过计算，拟建项目发泡成型VOCs有组织排放量为0.049t/a，排放浓度为1.14mg/m3，排放速率0.007t/a，其排放浓度和排放速率能满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中标准限值要求（即VOCs60mg/m³），达标排放。

表3.3-9  发泡废气有组织产生及排放情况一览表

| 排放 方式 | 污染物 | 废气量 m³/h | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 排气筒 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m³ | t/a |  | mg/m³ | t/a |  |
| 有组织 | VOCs | 6000 | 5.71 | 0.247 | 光催化氧化-活性炭吸附一体机+活性炭吸附装置（90%） | 1.14 | 0.049 | Ø0.5×H15m P4 |

⑤危废间废气（P3排气筒）

危险废物在储存时会产生少量挥发性气体，采用引风机将此过程产生的气体抽出，将有害气体收集后送至“干式漆雾过滤装置+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置”（处理效率95.6%）集中治理设施净化处理后经15m高排气筒（P3）排放，其排放浓度和排放速率均能满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表1相关标准要求，达标排放。

（2）无组织废气

通过加强车间换气通风、加强绿化等措施，拟建项目无组织排放的废气中颗粒物厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；二甲苯、VOCs厂界浓度能够满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3相关标准要求；VOCs厂界浓度同时能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3相关要求，对环境影响较小。

拟建项目有组织废气、无组织废气产生及排放情况见表3.3-10。

表3.3-10    大气污染物产生及排放情况一览表

| 污染源 | 废气量 （m3/h） | 污染物 名称 | 产生情况 |  |  | 处理措施 | 处理 效率 （%） | 排放情况 |  |  | 执行标准 | 达标 情况 | 排放筒 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 量 （t/a） | 速率 （kg/h） | 浓度 （mg/m3） |  |  | 量 （t/a） | 速率 （kg/h） | 浓度 （mg/m3） | 浓度 （mg/m3） |  |  |
| P1 | 7500 | 颗粒物 | 4.049 | 0.56 | 74.98 | 脉冲式布袋除尘器 | 95 | 0.202 | 0.028 | 3.75 | 20 | 达标 | 15 |
| P2 | 6000 | 颗粒物 | 7.182 | 0.998 | 166.25 | 脉冲式布袋除尘器 | 95 | 0.359 | 0.05 | 8.31 | 20 | 达标 | 15 |
| P3 | 25000 | 漆雾 | 3.335 | 2.76 | 111.0 | 干式漆雾过滤+三级活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置 | 90 | 0.333 | 0.276 | 11.1 | 20 | 达标 | 15 |
|  |  | 二甲苯 | 1.643 | 1.37 | 55.23 |  | 95.6 | 0.073 | 0.061 | 2.43 | 15 | 达标 |  |
|  |  | VOCS | 3.914 | 3.26 | 131.82 |  | 95.6 | 0.174 | 0.145 | 5.8 | 70 | 达标 |  |
| P4 | 6000 | VOCs | 0.247 | 0.034 | 5.71 | 光氧催化+活性炭吸附 | 80 | 0.049 | 0.007 | 1.14 | 60 | 达标 | 15 |
| 生产 车间 |  | 烟粉尘 | 0.829 | -- | -- | 加强车间换气通风 | -- | 0.829 | -- | -- | 1.0 | 厂界达标 | -- |
|  |  | 漆雾 | 0.175 | -- | -- |  | -- | 0.175 | -- | -- | 1.0 |  | -- |
|  |  | 二甲苯 | 0.087 | -- | -- |  | -- | 0.087 | -- | -- | 0.2 |  | -- |
|  |  | VOCS | 0.233 | -- | -- |  | -- | 0.233 | -- | -- | 2.0 |  | -- |

由上表可知，拟建项目生产过程中产生的废气经收集处理后，烟粉尘、漆雾排放浓度均能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中一般控制区排放浓度限值要求（即颗粒物20mg/m3）；喷漆废气中二甲苯、VOCs排放浓度及排放速率、厂界浓度均能够满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表1、表3相关标准要求；发泡废气VOCs排放浓度及排放速率、厂界浓度均能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1Ⅱ时段、表3相关标准要求，达标排放。

- 3.3.2  废水污染源分析

本项目产生的废水主要为生活污水。项目营运期劳动定员60人，无住宿，生活污水排放量为576m3/a。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、250mg/L和35mg/L，产生量分别为0.202t/a、0.115t/a、0.144t/a、0.02t/a。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排，对环境影响较小。

- 3.3.3  噪声污染源分析

拟建项目主要噪声为冲床、抛丸机、激光切割机、各种风机等设备运行时产生的噪声，其噪声源强为75～95dB(A)。生产设备均设置于车间内，源强及采取的污染防治措施见下表。

表3.3-11  噪声源强及措施一览表

| 位置 | 设备名称 | 台数 | 噪声级dB(A) |  | 声源类型 | 治理措施 | 治理后噪声级dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 源强 |  |  | 核算方法 | 源强 |
| 生产 车间 | 冲床 | 4 | 类比 | 95 | 连续 | 室内＋基础减振 | 类比 | 75 |
|  | 液压折弯机 | 4 |  | 75 | 连续 | 室内＋基础减振 |  | 55 |
|  | 压波机 | 2 |  | 80 | 连续 | 室内＋基础减振 |  | 60 |
|  | 自动冲铆机 | 2 |  | 85 | 连续 | 室内＋基础减振 |  | 65 |
|  | 抛丸机 | 1 |  | 95 | 连续 | 室内＋基础减振 |  | 75 |
|  | 拼扣自动排钻机 | 1 |  | 85 | 连续 | 室内＋基础减振 |  | 65 |
|  | 自动打螺丝机 | 1 |  | 85 | 连续 | 室内＋基础减振 |  | 65 |
|  | 自动翻边机 | 1 |  | 75 | 连续 | 室内＋基础减振 |  | 55 |
|  | 泵料机 | 2 |  | 90 | 连续 | 室内＋基础减振 |  | 70 |
|  | 折弯机 | 1 |  | 75 | 连续 | 室内＋基础减振 |  | 55 |
|  | 激光切割机 | 1 |  | 85 | 连续 | 室内＋基础减振 |  | 65 |
|  | 各种风机 | 6 |  | 85 | 连续 | 室内＋基础减振 |  | 65 |

针对以上噪声源情况，生产设备噪声的治理必须遵循《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等标准、规范中的规定，对高噪声源设备采用吸声、消声、隔声等控制措施，从而降低噪声源在传播途径中的声级值。

噪声防治措施主要有以下几个方面：

（1）在设计阶段

①尽量选用低噪声设备（环保设备），无论是委托设计制造还是购买成品，都应提出相应的控制噪声措施和声级值控制指标，配套定购降噪、防噪设施；

②在满足生产工艺、安全生产的前提下合理布局，尽量将高噪声装置向厂区中央集中，增大高噪声源与厂界的距离。

（2）在建设与生产阶段

①在设备安装过程中同步实施减震、隔声、吸声等降噪措施。

②对高噪声源设备采取封闭结构。

③各类废气处理系统风机噪声，加设隔声罩，并配备风机电机自身散热的消声进出通道。

（3）为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。

经采取以上措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准的要求，对环境影响较小。

- 3.3.4  固体废物污染源分析

（一）固体废物产生情况

1、一般工业固体废物

（1）废包装材料：拟建项目原辅料种类较多，产生的废包装材料包括PE包装袋、焊丝包装箱等原料的包装物，主要为废纸箱和废包装袋，产生量约为3.13t/a，集中收集后外售。

（2）除尘器收集粉尘：主要为切割工序、焊接工序以及抛丸工序布袋除尘器收集的粉尘。根据计算分析，切割工序、焊接工序以及抛丸工序烟粉尘有组织产生总量为12.06t/a，除尘器去除效率为95%，则除尘器收集的粉尘量约为11.46t/a，集中收集后外售废品收购站。

（3）金属边角料：参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报，第32卷第3期，2010年9月），废边角料量=原料用量×（1-原料利用率）。根据企业提供资料，原料利用率为99%左右，则核算金属边角料产生量约为121.9t/a，集中收集后外售。

（4）废焊丝和焊渣：拟建项目焊接过程主要使用焊丝，焊条使用量较少，废焊丝和焊渣约为0.1t/a，集中收集后外售。

（5）废钢丸、废氧化铁皮渣：拟建项目抛丸过程主要产生废钢丸、废氧化铁皮渣，产生量约为3.2t/a，集中收集后外售。

（6）废海绵：拟建项目发泡工序产生废海绵泡沫，产生量约为0.8t/a，集中收集后外售。

2、生活垃圾

劳动定员60人，人均垃圾产生量按0.5kg/d计，经估算，生活垃圾产生量约9.0t/a，厂区垃圾桶收集后，交由环卫部门清运处理。

3、危险废物

（1）漆渣：根据上述分析，漆雾经干式漆雾过滤装置处理，过滤的漆雾颗粒形成漆渣。拟建项目漆雾产生量3.51t/a，其中形成漆渣量为3.0t/a。对照《国家危险废物名录2021年版》，漆渣为危险废物（HW12染料、涂料废物），危废代码为“264-013-12 油漆、油墨生产、配制、使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂”，由专门容器收集后暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处理。

（2）废油漆桶（含稀释剂、固化剂桶）：拟建项目油漆主剂25kg/桶，年用量10.94t/a，则油漆桶使用量为438个；固化剂4kg/桶，年用量1.75t/a，则固化剂桶使用量为438个；稀释剂0.5kg/桶，年用量0.21t/a，则稀释剂桶使用量为420个。油漆主剂、固化剂、稀释剂单个桶重分别为1kg、0.25kg、0.1kg，则废油漆桶（含稀释剂、固化剂桶）产生量为0.59t/a。对照《国家危险废物名录2021年版》，废油漆桶为危险废物（HW49其他废物），危废代码“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，由专门容器收集后暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处理。

（3）废过滤棉：拟建项目采用干式过滤棉过滤漆雾，一般1吨干式过滤棉大约可以处理0.5吨左右的漆雾。拟建项目干式过滤棉处理的漆雾量为3.0t，则过滤棉的使用量约为6.0t/a。干式过滤棉拟每个月更换一次（具体可根据生产中实际漆雾处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率），每次更换量约为0.5t。对照《国家危险废物名录（2021年版）》废过滤棉为危险废物（HW49其他废物），危废代码“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，由专门容器收集后暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处理。

（4）喷漆废气废活性炭：拟建项目生产车间有机废气经三级活性炭吸附/脱附+RCO设备处理，活性炭吸附/脱附系统采用四台活性炭吸附箱（三台吸附，一台脱附），先将有机废气用蜂窝活性炭吸附剂吸附，当快达到饱和时停止吸附操作，然后用热空气气流吹脱将有机污染物从活性炭上脱附下来，高温再生后的活性炭降温后循环使用。

拟建项目共配建3级活性炭吸附装置处理喷漆废气，其处理所用活性炭为高效吸附活性炭，吸附效率按90%计。

本次环评参照《工业通风》（孙一坚主编）中活性炭更换周期公示计算活性炭更换周期，计算公式为：

T=M×S/（C×10-6×Q×t）

式中：T—周期，单位天；

M—活性炭的质量，单位kg；

S—平衡保持量，%；

C—VOCs总浓度，单位mg/m3；

10-6—系数；

Q—风量，单位m3/h；

t—运行时间，单位h/d。

三级活性炭吸附装置参数如下：

表3.3-12  活性炭吸附更换周期情况一览表

| 序号 | 项目 | 生产线 |
| --- | --- | --- |
|  | 活性炭纤维箱数量 | 4个 |
|  | 风量 | 20000m3/h |
|  | VOCs总浓度* | 163.44mg/m3 |
|  | 单个纤维箱活性炭体积 | 2.5m3 |
|  | 活性炭密度 | 0.45~0.65g/cm3 |
|  | 单个纤维箱活性炭质量 | 1.25t |
|  | 运行时间 | 4h/d |
|  | 平衡保持量 | 25% |
|  | 单套装置理论更换周期 | 23.90天 |

注：*VOCs总浓度是指进入活性炭吸附装置的浓度。

根据工程分析，活性炭对VOCs（含二甲苯）的年消减量约为3.816t/a，活性炭饱和吸附量按25%计算，则年需要活性炭约15.264t/a。本项目设置活性炭脱附装置，活性炭经脱附后可重复利用。根据建设单位提供资料，每个活性炭吸附箱内的活性炭脱附次数可达到12.6次（23.90天脱附一次），考虑到活性炭脱附次数增加，吸附效率降低，本次环评按照脱附7次后，不再使用，产生废活性炭（含有少量有机废气），更换下的废活性炭量约为5.0t/a。

根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭危废类别为HW49其他废物，危废代码为900-039-49“烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭”，经拆解打包后采用专用包装袋盛放，暂存在危废间，委托有危废资质单位定期回收处置。

（5）废催化剂：拟建项目“活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧”系统采用催化剂降低系统起燃温度，主要活性物质为贵金属Pd、Pt等。催化燃烧炉的催化剂量为0.15m3，密度约为350g/m3，约一年更换一次，经计算，废催化剂产生量约为52.5g/a。通过对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废催化剂属于危险废物（HW50废催化剂，废物代码为“900-048-50废液体催化剂”，委托有资质的单位处置。

（6）废荧光灯管：拟建项目发泡废气采用光氧-活性炭吸附一体机对有机废气进行处理，其处理过程会产生废灯管，灯管数量为120根，按照每半年更换一次，每次产生量约为0.024t，则拟建项目产生的废灯管产生量为0.048t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废灯管属于危险废物，类别为HW29含汞废物，废物代码900-023-29；暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。

（7）废光触媒棉：拟建项目光氧-活性炭吸附一体机设备内设置光触媒棉，重量为7.3kg，光触媒棉一般3-6个月更换1次。拟建项目年生产10个月，按年更换2次计，经推算，废光触媒棉产生量为0.016t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废光触媒属于危险废物，类别为HW49其他废物，危废代码：900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

（8）发泡废气废活性炭：拟建项目采用“活性炭吸附”工艺对有机废气进行吸附处理，活性炭吸附有机废气一段时间内后饱和，需要更换，会产生废活性炭。以每千克活性炭吸附0.25千克的废气污染物计算，拟建项目经UV光氧处理后（处理效率50%），共0.124t/a有机废气进入活性炭吸附装置，其中0.0744t/a有机废气被吸附处理，处理效率为60%，年使用的活性炭约0.298t，因此，拟建项目年产生废活性炭约0.372t。建设单位应及时更换饱和的活性炭，保证处理设施的去除效率，活性炭吸附器内的活性炭量约为0.05t，则更换周期约每生产38天更换一次。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物HW49（废物代码“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”），委托有资质单位处置。

综上，拟建项目废活性炭产生量为5.372t/a。

（9）废液压油：项目设备维修过程中会产生少量的废液压油。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油为危险废物，危废编号为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码“900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，产生量为0.5t/a，暂存于危废暂存间，交由有危废处置资质的单位处理。

（10）废液压油桶：项目设备维修过程中会产生废液压油桶。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油为危险废物，危废编号为“HW49其他废物”，危废代码“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，产生量为0.06t/a，暂存于危废暂存间，交由有危废处置资质的单位处理。

（11）发泡料桶：项目发泡料A组合聚醚（RB1044-101）采用PE塑料桶，180kg/桶，总用量732.3t/a，则发泡料A桶4068个；发泡料B多亚甲基多苯基异氰酸酯采用PE塑料桶，250kg/桶，总用量647.7t/a，则发泡料B桶2591个。发泡料A桶单桶重约10kg，发泡料B桶单桶重约15kg，则拟建项目产生发泡料桶79.55t/a。发泡料桶由生产厂家回收重新利用。对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）6.1条款，发泡料桶不作为固体废物进行管理，下文不再进行分析。

（二）固废属性判定

根据《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），对拟建项目产生的固体废物属性进行判定。

表3.3-13  固废属性判定一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生来源 | 产生量（t/a） | 是否属于危险废物 | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装材料 | 原料使用 | 3.13 | 否 | 废复合包装 | 07 | -- |
| 2 | 除尘器收集 粉尘 | 废气处理 | 11.46 | 否 | 其他废物 | 99 | -- |
| 3 | 金属边角料 | 下料 | 121.9 | 否 | 废钢铁 | 09 | -- |
| 4 | 废焊丝和焊渣 | 焊接 | 0.1 | 否 | 其他废物 | 99 | -- |
| 5 | 废钢丸、废氧化铁皮渣 | 抛丸 | 3.2 | 否 | 废钢铁 | 09 | -- |
| 6 | 废海绵 | 发泡 | 0.8 | 否 | 废塑料制品 | 06 | -- |
| 7 | 生活垃圾 | 日常生活 | 9.0 | 否 | -- | -- | -- |
| 8 | 漆渣 | 喷漆 | 3.0 | 是 | HW12 | 264-013-12 | T |
| 9 | 废油漆桶 | 喷漆 | 0.59 | 是 | HW49 | 900-041-49 | T/ln |
| 10 | 废过滤棉 | 漆雾处理 | 6.0 | 是 | HW49 | 900-041-49 | T/ln |
| 11 | 废活性炭 | 喷漆、发泡废气处理 | 5.372 | 是 | HW49 | 900-041-49 | T/ln |
| 12 | 废催化剂 | 催化燃烧 | 5×10-5 | 是 | HW50 | 900-048-50 | T |
| 13 | 废荧光灯管 | 发泡废气处理 | 0.024 | 是 | HW29 | 900-023-29 | T |
| 14 | 废光触媒棉 | 发泡废气处理 | 0.016 | 是 | HW49 | 900-041-49 | T |
| 15 | 废液压油 | 设备维护 | 0.5 | 是 | HW08 | 900-218-08 | T/ln |
| 16 | 废液压油桶 | 设备维护 | 0.06 | 是 | HW49 | 900-041-49 | T/ln |
| 合计 |  |  | 165.1521 |  |  |  |  |

（三）固废治理措施及污染物排放分析

1、一般固废

拟建项目产生的一般固体废物包括废包装材料、金属边角料、废焊丝和焊渣、除尘器收集粉尘、废钢丸、废氧化铁皮渣以及废海绵，均收集后外售。

2、生活垃圾

由环卫部门收集后统一处理。

3、危险废物

拟建项目产生的危险废物为漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废荧光灯管、废光触媒棉、废液压油以及废液压油桶，在危废暂存间暂存管理，委托有资质单位处理。

表3.3-14  危险废物汇总表

| 序号 | 名称 | 类别 | 危险废 物代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害 成分 | 产生 周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆渣 | HW12 | 264-013-12 | 3.0 | 喷漆 | 固态 | 漆渣 | 有机物 | 12月 | T | 存放危废库，委托资质单位处理 |
| 2 | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.59 |  |  | 漆桶 | 有机物 | 12月 | T/ln |  |
| 3 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 6.0 |  |  | 过滤棉 | 有机 废气 | 12月 | T/ln |  |
| 4 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 5.372 | 废气处理 | 固态 | 活性炭 | 有机 废气 | 25d | T/ln |  |
| 5 | 废催化剂 | HW50 | 900-048-50 | 0.00005 |  | 液态 | 贵重金属 | 有机 废气 | 12月 | T |  |
| 6 | 废荧光 灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.024 |  | 固态 | 荧光灯管 | 汞 | 6月 | T |  |
| 7 | 废光触 媒棉 | HW49 | 900-041-49 | 0.016 |  | 固态 | 光触媒棉 | 有机 废气 | 6月 | T |  |
| 8 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 0.5 | 设备维护 | 液态 | 矿物油 | 油类 | 12月 | T |  |
| 9 | 废液压 油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.06 |  | 固态 | 油桶 | 油类 | 12月 | T |  |

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《山东省危险废物经营许可证管理暂行办法》的要求，项目实施单位应将具体的危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后，该项目方可实施，严禁将危险废物私自处理。严格执行“五联单制度”。

公司必须在厂区设置危险废物储存设施及场所。根据危险废物的性质，对危险废物的暂存进行分区设置，具体储存信息见下表。

表3.3-15  拟建项目危险废物储存信息表

| 序号 | 名称 | 储存场所 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存能力（t） | 贮存 方式 | 产生量 （t/a） | 运转周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆渣 | 环保治理设施废物储存区 | 危 废 库 | 4 | 1 | 桶装 | 3.0 | 1次/a |
| 2 | 废油漆桶 |  |  | 4 | 1 | / | 0.59 | 1次/a |
| 3 | 废过滤棉 |  |  | 8 | 3 | 袋装 | 6.0 | 2次/a |
| 4 | 废活性炭 |  |  | 10 | 5 | 袋装 | 5.372 | 2次/a |
| 5 | 废催化剂 |  |  | 1 | 0.1 | 桶装 | 0.00005 | 1次/a |
| 6 | 废荧光 灯管 |  |  | 1 | 0.1 | 袋装 | 0.024 | 1次/a |
| 7 | 废光触 媒棉 |  |  | 1 | 0.1 | 袋装 | 0.016 | 1次/a |
| 8 | 废液压油 | 废液压油区 |  | 4 | 1 | 桶装 | 0.5 | 1次/a |
| 9 | 废液压 油桶 |  |  |  |  | / | 0.06 | 1次/a |
| 10 | 走道、收集池及其他 | -- |  | 7 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 合计 | -- |  | 40 | -- | -- | -- | -- |

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求，采取以下控制措施：

（1）危废暂存间位于生产车间西南，建筑面积约为40m2。危废间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求规范建设，必须做好防雨、防风、防渗、防漏等措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。

（2）公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防治及事故应急措施，定期将危险废物交由该公司处置。

（3）按月统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

（4）危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

综上，拟建项目固体废物采取措施后，一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对周围环境质量影响较小。

- 3.3.5 非正常工况污染物排放情况及控制措施

拟建装置设计采用的生产工艺属于国内较先进、成熟生产工艺，在工艺流程设计中为最大限度的避免事故的发生，采用了先进的DCS集散控制系统及自动保护和紧急停车保护装置。根据本项目的情况，结合国内装置的运行情况，确定以下非正常工况。非正常工况主要是指环保设施达不到设计规定指标及设备检修、开停车或工人误操作等情况。

本项目非正产工况主要包括以下几点：

1、设备检修及开停车

（1）临时开停车

在生产过程中，停电、停水、停风或某一设备发生故障，可导致整套装置临时停工。在临时停工过程中，调节各阀保持系统内流体的流动和压力平衡，待故障排除后，恢复正常生产。

（2）装置开停车

生产装置每一到两年检修一次，检修时首先要停工，反应器、容器及换热设备等进行检修、维修和保养后，再开工生产。

对于装置开停工情况，装置内的物料要首先退出，然后进行检修。装置临时开停工时如果物料需要退出装置也要尽量回收。

装置大检修时，装置停车后（特别是冬季），需用蒸汽对系统内的管线和设备进行吹扫，用空气或氮气进行吹扫置换。

总之，开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。

2、生产废气处理设施故障。本项目出现非正常工况主要指切割、焊接、抛丸、调漆、喷漆、晾干、发泡等工段环保装置，按照布袋除尘器、活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置、光氧-活性炭一体机+活性炭吸附装置处理系统出现故障，废气处理效率为0，事故时间估算约30min。

本项目非正常工况废气产生及排放情况详见表3.3-16。

表3.3-16  非正常工况下废气排放情况

| 排放方式 | 污染工序 | 污染物 名称 | 非正常工况排放情况 |  |  | 发生次数 | 标准值 | 排气筒（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（kg/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  | 浓度（mg/m3） | 高度 | 内径 |
| 有组织废气 | 切割、焊接 | 颗粒物 | 0.56 | 0.56 | 74.98 | 2次/a | 20 | 15 | 0.5 |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 0.998 | 0.998 | 166.25 |  | 20 | 15 | 0.5 |
|  | 调漆、喷漆、晾干、危废间 | 漆雾 | 2.76 | 2.76 | 111.0 |  | 20 | 15 | 0.8 |
|  |  | 二甲苯 | 1.37 | 1.37 | 55.23 |  | 15 |  |  |
|  |  | VOCS | 3.26 | 3.26 | 131.82 |  | 70 |  |  |
|  | 发泡工序 | VOCs | 0.034 | 0.034 | 5.71 |  | 60 | 15 | 0.5 |

- 由上表可知，废气处理设备完全失效的情况下，拟建项目切割、焊接粉尘，抛丸粉尘，喷漆废气均超标排放，排放的污染物较多，对周围环境会产生一定的不利影响，因此，建设单位应做好脉冲式布袋除尘器、活性炭吸附/脱附+RCO燃烧装置的管理、维修工作，选用质量好的设备，派专人对易发生非正常排放的设备进行巡检，出现异常要及时维修处理。采取上述措施后，可以做到避免非正常排放。

- 3.3.6 污染物排放汇总

项目投入运营后，污染物产生及排放汇总情况具体见表3.3-17。

表3.3-17  主要污染物排放汇总

|  | 排放方式 |  | 污染 工序 | 污染物 名称 |  | 处理前 |  |  |  |  | 处理措施 |  | 处理后 |  |  |  | 标准值 |  | 排气筒（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产生量（t/a） |  | 产生速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 高度 | 内径 |  |
|  | 有组织废气 |  | 切割、 焊接（P1） | 粉尘 |  | 4.049 |  | 0.56 | 74.98 |  | 脉冲式布袋除尘器 |  | 0.202 | 0.028 | 3.75 |  | 20 | / | 15 | 0.5 |  |
|  |  |  | 抛丸（P2） | 粉尘 |  | 7.182 |  | 0.998 | 166.25 |  | 脉冲式布袋除尘器 |  | 0.359 | 0.05 | 8.31 |  | 20 | / | 15 | 0.5 |  |
|  |  |  | 调漆、喷漆、晾干、危废间 （P3） | 漆雾 |  | 3.335 |  | 2.76 | 111.0 |  | 干式漆雾过滤装置+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧+15m排气筒 |  | 0.333 | 0.276 | 11.1 |  | 20 | / | 15 | 0.8 |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | 1.643 |  | 1.37 | 55.23 |  |  |  | 0.073 | 0.061 | 2.43 |  | 15 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs |  | 3.914 |  | 3.26 | 131.82 |  |  |  | 0.174 | 0.145 | 5.8 |  | 70 | 2.4 |  |  |  |
|  |  |  | 发泡 （P4） | VOCs |  | 0.247 |  | 0.034 | 5.71 |  | UV光氧-活性炭一体机+活性炭吸附 |  | 0.049 | 0.007 | 1.14 |  | 60 | 3.0 | 15 | 0.5 |  |
|  | 无组织废气 |  | 生产 车间 | 烟粉尘 |  | 0.829 |  | / | / |  | 加强车间 通风 |  | 0.829 | / | / |  | 1.0 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 漆雾 |  | 0.175 |  | / | / |  |  |  | 0.175 | / | / |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | 0.087 |  | / | / |  |  |  | 0.087 | / | / |  | 0.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs |  | 0.233 |  | / | / |  |  |  | 0.233 | / | / |  | 2.0 |  |  |  |  |
|  | 废水 |  | 生活 污水576m3/a | COD |  | 0.202 |  | / | 350 |  | 化粪池处理后由环卫部门定期抽运，不外排 |  | 0 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 0.115 |  | / | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS |  | 0.144 |  | / | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  | 0.02 |  | / | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  | 原料废包装 |  |  | 3.13 |  | 一般固废 |  |  | 外售 |  | 0 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |  |  |  |  |
|  |  | 除尘器收集粉尘 |  |  | 11.46 |  |  |  |  | 外售 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属边角料 |  |  | 121.9 |  |  |  |  | 外售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废焊丝和焊渣 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 外售 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废钢丸、废氧化铁皮渣 |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 外售 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废海绵 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 外售 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 9.0 |  | -- |  |  | 环卫部门处理 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漆渣 |  |  | 3.0 |  | 危险废物 |  |  | 委托有资质单位处理 |  | 0 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废油漆桶 |  |  | 0.59 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  | 5.372 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  | 5×10-5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废荧光灯管 |  |  | 0.024 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废光触媒棉 |  |  | 0.016 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废液压油桶 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.4污染物排放总量控制分析

3.4.1总量控制原则

目前，国家实施污染物排放总量控制的基本原则是：由各级政府层层分解、下达具体控制指标；对扩建和技改项目，必须首先落实现有工程的“三废”达标排放，并以新带老，尽量做到增产不增污；对确实要增加排污总量的新建和扩建项目，可经企业申请，由当地政府根据当地环境容量条件，从区域控制指标调剂解决。

3.4.2总量控制对象

根据《临沂市生态环境局关于进一步做好建设项目主要污染物排放总量控制工作的通知》（2020年11月13日），“1.主要污染物：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物6项；鼓励有条件的县区开展总磷、总氮总量指标管理试点”。因此，拟建项目总量控制指标为化学需氧量、氨氮、颗粒物、挥发性有机物。

3.4.3污染物排放总量控制分析

- 、水污染物

本项目主要产生生活污水，产生量为576m³/a，COD产生量为0.202t/a、NH3-N产生量为0.02t/a，经化粪池处理后，由环卫部门定期抽运，不外排，无需申请水污染物总量控制指标。

- 、大气污染物

本项目排放的大气污染物主要有颗粒物和挥发性有机物。根据工程分析，本项目颗粒物排放量为1.898t/a，其中有组织排放量为0.894t/a，无组织排放量为1.004t/a；VOCs排放量为0.456t/a，其中有组织排放量为0.223t/a，无组织排放量为0.233t/a。

3.4.4污染物倍量替代

根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）：“用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要大气污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。各设区的市有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行”。

根据临沂市生态环境局发布的《全市生态环境质量通报》第2期（总第21期）：2019 年，兰陵县主要污染物中PM2.5年均值浓度为55ug/m3；PM10年均值浓度为98ug/m3；

SO2年均值浓度为17ug/m3；NO2年均值浓度为33ug/m3。因此，拟建项目所在区域PM2.5、PM10年均值浓度均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求（标准值分别为35ug/m3、70ug/m3），拟建项目排放的烟尘、VOCs污染物排放总量指标需进行2倍削减替代。

根据《临沂市生态环境局关于进一步做好建设项目主要污染物排放总量控制工作的通知》（临环发【2020】38号），“3.豁免管理范围：涉排放主要污染物的企事业单位，按照核算规则只要有1项污染物年排放总量超过或达到1吨（氨氮0.1吨）的，纳入管理台账，不足的豁免总量指标管理，各县区可以根据区域总量指标管理需求决定是否纳入台账管理。纳入排污许可重点管理和简化管理的排污单位全部纳入管理台账。”拟建项目有组织排放颗粒物、VOCs分别为0.894t/a、0.223t/a，均小于1吨。因此，拟建项目烟尘、VOCs纳入豁免管理范围，不需要申请总量。

- 4、环境现状调查与评价

- 4.1自然环境现状调查与评价

- 4.1.1地理位置及交通

兰陵县（原名苍山县）位于鲁南地区临沂市西南部。县境介于北纬34°37′至35°06′、东经117°41′至118°18′之间。东西最大横距55km，南北最大纵距48km，县域土地面积1799.87km2。县城位于县境中部偏东，距北京直线距离592km，省会济南225km，临沂市42公里，枣庄市52km，江苏徐州市127km。

兰陵县周边铁路干线主要有京沪线、陇海线、菏日铁路和胶新铁路；距离较近的大型港口主要有青岛港、日照港、岚山港和连云港；境内公路交通便利，京沪高速、206国道、孟台公路、郯夏公路、岚济公路在境内纵横交错，交通便利。

本项目位于山东兰陵经济开发区北园路与小汶河路交汇处向西50米路北（中心地理坐标：34.885°北纬；117.998°东经）。地理位置见图3.1-1。

- 4.1.2地形地貌

兰陵县地处鲁南低山丘陵南缘，海拔高程40～580米，境内大小山丘380座，最高的抱犊崮海拔580米，一般海拔高度为100—200米。地势自西北向东南逐次降低，中部、南部是平原，西北部是丘陵。境内地貌以低山（包括丘陵）、平原、洼地三种类型为主。各占全县总面积的24%、55%、21%。平原多以东、西泇河、汶河及沂河冲积、分洪而成，丘陵多分布于低山平原之间。

本项目位于山东兰陵经济开发区，规划范围内地貌类型主体为平原，整体地势比较平坦，起伏不大，有利于项目的建设。区域地形地貌图见图4.1-1。

- 4.1.3气候气象

兰陵县属暖温带季风区域大陆性气候，其特点是冬季漫长干冷，雨雪稀少；春季风大空气干燥，易发生春旱；夏季高温多湿，雨水集中，灾害性天气较多；秋季常受干旱或连阴雨天气的威胁。年平均气温14.2度，无霜期年平均209天，年平均日照时数1986.3小时，年平均降水量882.6毫米。兰陵近20年（1998～2017年）年最大风速为16.4m/s（2004年），极端最高气温和极端最低气温分别为41.1℃（2002年）和-14.7℃（1998年），年最大降水量为1173.9mm（2003年）。

气象观测资料：兰陵县气象站位于118°06′E，34°54′N，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与拟建项目周围基本一致，且气象站距离拟建项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。兰陵县近20年（1998～2017年）年最大风速为16.4m/s（2004年），极端最高气温和极端最低气温分别为41.1℃（2002年）和-14.7℃（1998年），年最大降水量为1173.9mm（2003年）。

根据2000-2019年气象数据统计分析。兰陵县气象站长期常规气象项目统计见表4.1-1，兰陵县气象站近20年各风向频率统计见表4.1-2，图4.1-1为兰陵县近20年风向频率玫瑰图。

表4.1-1    兰陵气象站长期常规气象项目统计（2000-2019）

| 月份 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速（m/s） | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 平均气温（℃） | -0.4 | 2.9 | 8.1 | 14.6 | 20.3 | 24.6 | 26.6 | 25.8 | 21.7 | 16.3 | 8.4 | 1.8 | 14.2 |
| 平均相对湿度（%） | 63 | 65 | 61 | 62 | 72 | 69 | 82 | 83 | 75 | 68 | 67 | 65 | 69 |
| 降水量（mm） | 9.7 | 19.5 | 25.4 | 49.8 | 90.1 | 120.1 | 225.8 | 217.4 | 70.6 | 23.7 | 17.1 | 13.2 | 882.6 |
| 日照时数（h） | 146.4 | 142.7 | 196.4 | 216.4 | 229.5 | 199.3 | 158.8 | 160.4 | 163.9 | 178.6 | 154.7 | 155.1 | 2102.3 |

表4.1-2 兰陵气象站近20年（2000～2019年）各风向频率

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 5.0 | 10.4 | 9.7 | 8.4 | 9.4 | 6.3 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | 5.4 | 4.5 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 12.0 |

图4.1-2  兰陵县近20年（2000～2019年）风向频率玫瑰图

- 4.1.4地表水系

兰陵县水资源比较充足，淡水面积达5.2万亩。境内有大型水库1座，中型水库4座，小型水库35座。共有河道28条，其中主要河流有武河、东伽河、汶河、燕子河、阳明河、淘沟河、吴坦河等12条大河由北向南纵贯全境，均属沂沭泗水系，系季节性河流，各河随季节变化水位流量变化较大。跨省河、沟16条，均属中运河水系。兰陵县水资源开发利用率低，尤其是地表水资源。境内主要水体如下：

沂河：沂河为山东省第一大河，也是县内过境的最大河流。沂河发源于沂源县鲁山，在本县庄坞乡北多福庄东北入境，至庄坞乡南营子村南出境，境内长5.54km。经郯城县南流入江苏省，汇入骆马湖。境内河口宽600～1000m，堤距1500m左右，防洪能力为8000m3/s。

苍邳分洪道：又名武河行洪道，是为承泄江风口分洪闸分泄沂河洪水而由人工开挖的行洪河道，并承泄右岸9条支流2300km2流域面积的排水。流经临沂市区、郯城、兰陵3县市，在江苏省邳州市大谢湖注入中运河，全长74km。

东泇河：发源于兰陵、费县交界处山区，流经矿坑、大仲村等八个乡镇，与长城镇芦汪村南流入江苏省邳州市后改称柴沟，在卞家湖入苍邳分洪道。

武河：为兰陵、郯城2县界河，河源原来为江风口。现武河上游源头在郯城县李官庄北苍邳分洪道分出，在兰陵县庄坞乡多福庄北入境，到庄坞南，向西南流入苍郯边界。原在二庙乡红圈村，南流入江苏邳州，于楚埠入中运河。

吴坦河：系行洪河道，在吴坦村以上原分为东、西2支。西支承泄东泇河以东、小岭乡金岭村以南的丘陵来水。东支源出前杨官庄的西燕子河。1958年自大新庄至后吴坦村开挖东泇河分洪道，修筑堤防，堤距100至150米。在吴坦村以下至省界一段，退东堤，堤距扩大到220至450米，下游邳州市将山东新堤防与原有在邳州境内的东堤连接起来，改称三沟河。南去于卞家湖汇流东泇河入苍邳分洪道。

西泇河：发源于枣庄市东北、水涧沟东、高山西坡，流经枣庄市北部、兰陵县西部。原河道在江苏省邳州市岔河镇与汶河并流，经泇口入中运河。1958年冬，西泇河在岔河北改道向东，于林子村北入苍邳分洪道。从会宝岭水库坝下至省界，河道长39公里，省界以上流域面积642平方公里。主要支流有下村河、峰下沟、水沟、阳明河和黄山前沟5条。

汶河：发源于贾庄乡、向城镇一带山区，在南桥乡界坊，南流入邳州，于杏树村西入苍邳分洪道，汇入中运河。境内河长22.55km，流域面积364km2。主要支流有小汶河、运米河、老阳明河、小店排水沟和皇路朱水沟等。汶河及其支流小汶河为兰陵县污水处理厂纳污河流，汶河干流将作为兰陵第二污水处理厂的纳污河流。

会宝岭水库：为兰陵县境内最大的地表水体。该库是由南北两库中间有连通沟连接的连环库，水库流域面积420平方公里，总库容2.09亿m3，兴利库容1.21亿m3，是一座以防洪、灌溉为主结合发电、养殖、工业供水等多年调节的大型水库。水库泄洪量930m3/s，排入西伽河流入江苏省区。

马庄水库：位于兰陵城区北侧约5km，总库容4318万m3，兴利库容1834万m3，为山东兰陵经济开发区拟建集中式地表水供水水源地，每年可向开发区供水2500万m3。

长新桥水库：位于兰陵城区北侧约10km，总库容2548万m3，兴利库容1350万m3，未来规划为城区工业用水水源，每年可向开发区供水1500万m3。

兰陵县境内主要地表水系见图4.1-3。

- 4.1.5水文地质

兰陵县水文地质条件比较复杂，含水岩组比较齐全，地下水类型较多。岩性与构造控制地下水分布规律明显，地形影响地下水补给、径流、排泄错综复杂变化大，使水文地质条件分析难度较大。但从已掌握的资料分析，本县地下水分布、埋藏、运动等规律明显，条带状特点突出。兰陵县复杂的水文地质条件决定了地下水在分布上和富水性程度上都有较大差异。城区周围地下水，由冲积物组成，主要水层为细砂、中粗砂、粗砂和砂砾卵石层，含水层厚度受水文地质条件控制。

项目周边水文地质概况具体见图4.1-4。

- 4.1.6地震效应

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306―2001），项目区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。

- 4.1.7土壤与植被

1、土壤

由于受成土母质、地形、地貌、气候、植被、水文地质和人为等成土因素的影响全县形成棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土4个土类、10个亚类、16个土属、27个土种。

棕壤：主要分布在西部和西北部砂石山区，以棕壤性土为主，俗称“粗砂土”、“火石渣子”。其土层浅薄、质粗、多砾、疏松、酸性至微酸性反应，养分贫瘠，耐肥性差，以种植花生、地瓜为主。面积1.7万公顷，占全县可利用面积的12.6%。

褐土：分布在西部和西北部青石山区，以褐土性土为主，俗称“石渣土”、“叠石板土”。其土层薄、碎石多，中性至微酸性反应，养分状况优于棕壤性土。宜种地瓜、谷子、花生、黄烟等。面积4.8万公顷，占全县可利用面积的35.6%。

潮土：俗称“夜潮土”、“面沙土”。多分布于沿河平原地区。其土层深厚，质地适中，通透性良好，肥力较高，是高产稳产土壤。宜种小麦、玉米、棉花、大豆。面积3.79万公顷，占全县可利用面积的28.1%。

砂姜黑土：俗称“黑粘土”、“黑土油子”，分布在南部低洼地区。面积3.19万公顷，占全县可利用面积的23.7%。上有粘重的黑土层，下有砂礓或砂礓层，通透性差，土性冷凉，有机质含量较高，但矿化速度低，养分释放慢，增产潜力大。宜种粮食作物和棉花、大蒜。

2、植被

兰陵县植被以农作物为主，是山东省重要的粮、棉、油产区之一，是誉满中外的大蒜之乡、牛蒡之乡。小盛产麦、玉米、地瓜、水稻，其次是大豆、高梁、谷子。经济作物有棉花、黄烟、花生、大棚菜。路地蔬菜、大蒜、大姜、山牛蒡为主要产品，是鲁南有名的蔬菜基地。自然植被较少，由于历史因素和人类活动的影响，境内原始天然植被已经基本不复存在，主要土地资源多被栽培植物覆盖。在农田林网中和村庄里多为杨树、柳树等。草本植物以黄恬草、白羊草为主，还有牛舌头、茅草、猪毛草等。

- 4.1.8饮用水源保护区

1、集中式饮用水源保护区

兰陵县水源地包括兰陵县自来水公司西水厂饮用水水源保护区和兰陵县自来水公司东苑水厂饮用水水源保护区。保护区范围：

（一）兰陵县自来水公司西水厂饮用水水源保护区

一级保护区范围：包括井群内区域和井群外包线以外半径10m的范围。

二级保护区范围：一级保护区边界线外半径100m的范围。地理红线为东至苍松路，西至平山路，南至工业路，北至埝桥路，四路到中心。

（二）兰陵县自来水公司东苑水厂饮用水水源保护区

一级保护区范围：包括井群内区域和井群外包线以外半径10m的范围。

二级保护区范围：一级保护区边界线外半径100m的范围。地理红线为东至东外环路，西至东升路，南至府后路，北至十六号路，四路到中心。

兰陵县城区供水原采自自来水西水厂和东苑新水厂地下水，年总供水量1300万m3。西水厂地处县城西端经济开发区内，东水厂是随着兰陵新城区的建设投入使用的。目前由于兰陵县城市建设用地主要向西发展，第一水厂（西水厂）现已关停。并新建两处地表水源地—小马庄水库与长新桥水库。

本项目位于山东兰陵经济开发区，厂区边界距自来水公司西水厂保护区约4500m。由于西水厂现已关停，项目区也不属于东苑新水厂兰陵县水源保护地内，且水厂的补给区主要位于北部的丘陵山区，与其没有水力联系，因此该项目不会对兰陵县辖区的集中饮用水水源保护区造成影响。

项目与水源保护区的位置关系图见图4.1-5。

2、兰陵县“千吨万人”农村饮用水源保护区

根据《兰陵县人民政府关于兰陵县“千吨万人”农村饮用水水源地保护区划定方案的批复》（兰陵政字【2017】3号），兰陵县“千吨万人”农村饮用水水源地（地下水型）保护区如下：

（1）兰陵县向城镇自来水厂、兰陵县康健源水厂、兰陵县鲁城镇马庙水厂、兰陵县层山镇自来水厂、兰陵县波涛饮用水有限公司、山东凤巢水业有限公司、兰陵县润心饮用水有限公司、兰陵县润通饮用水厂、兰陵县新泉自来水厂、兰陵县万福源水厂、兰陵县古兰水厂11个农村饮水安全工程作为兰陵县“千吨万人”农村饮用水水源地（地下水型）

（2）11处农村饮用水水源地一级保护区范围：包括井群内区域和井群外包线以外半径10米的范围；二级保护区范围：一级保护区边界线外半径100米的范围。

拟建项目不在兰陵县“千吨万人”农村饮用水源保护区范围内，因此该项目不会对兰陵县辖区的农村饮用水水源保护区造成影响。

- 4.1.9兰陵首创水务有限公司污水处理厂

兰陵首创水务有限公司污水处理厂占地面积4.46ha，位于县城内顺和路以南2.1km、规划大宗山路南段与汶河交汇处以东，服务范围为山东省兰陵经济开发区及兰陵县化工园区生活污水、工业废水和向城镇的生活污水。

项目总投资6700万元，分两期建设，一期（2015年）建设规模为2万m3/d，二期（2020年）建设规模为2万m3/d，总体规模达到4万m3/d。采用粗细格栅+水解酸化池+ A2/O生化池＋二沉池+混凝沉淀+纤维转盘滤池＋紫外消毒污水处理工艺，废水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准，排入汶河。

由于兰陵县第二污水处理厂污水管网尚未覆盖项目所在区域，因此项目所产生的生活污水经厂内化粪池预处理由环卫部门定期抽运，不外排。

- 4.1.10兰陵经济开发区

兰陵经济开发区是2006年3月经山东省人民政府批准的省级经济开发区，是以一类工业为主的工业聚集区。现辖23个行政村，总面积32平方公里，规划控制面积97.2平方公里，3.5万人。园区规划分为核心区、北园新区、汶河西区等三大经济片区。建设了出口创汇食品加工园、机械制造园、新型建材园、现代农业物流园、医药化工园、特色蔬菜加工园、外资工业园以及电子产业园等8个“区中园”。目前，园区形成了新型建材、机械制造、高分子材料、食品加工、医药化工、生物肥料等主导产业。

- 4.2环境保护目标调查

依据评价范围，项目涉及的环境保护目标分布情况见第2章表2.6-1。

- 4.3环境质量现状调查与评价

项目选择2019年作为评价基准年。

- 4.3.1 环境空气质量现状调查与评价

- 4.3.1.1 区域环境空气质量达标情况

1、区域环境空气质量调查

根据《全市生态环境质量通报》（第2期，2020年1月14日），2019年兰陵县大气环境质量状况见表4.3-1。

表4.3-1   项目区域环境空气质量情况

| 项目 指标 | SO2（μg/m3） | NO2（μg/m3） | PM10（μg/m3） | PM2.5（μg/m3） | CO（mg/m3） | O3（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 年均值 | 年均值 | 年均值 | 年均值 | 24小时平均第95百分位数 | 日最大8小时平均值第90百分位数 |
|  | 12 | 30 | 104 | 61 | 1.5 | 187 |

2、项目区域达标判断

项目区域环境质量现状评价见表4.3-2。

表4.3-2   区域空气质量评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/μg/m3 | 标准值/μg/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 60 | 20 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 30 | 40 | 75 | 超标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 104 | 70 | 148.6 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 61 | 35 | 174.3 | 超标 |
| CO | 日均值第95百分位数 | 1500 | 4000 | 37.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均值第90百分位数 | 187 | 160 | 117 | 超标 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“6.4.1.1 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”由表4.3-2可知，项目所在区域内SO2、CO、NO2能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5年均值以及O3日最大8小时平均值超标。因此，项目所在区域城市环境空气质量不达标，其超标率为50%，其中PM10、PM2.5以及O3的超标倍数分别为0.486、0.743、0.17。

- 4.3.1.2 污染物环境质量现状调查

1、基本污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2数据来源，项目基本污染物环境质量现状数据采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。

表4.3-3   基本污染物环境质量现状一览表

| 点位 名称 | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准值/μg/m3 | 现状浓度/μg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标 频率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰陵县 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 12 | 20 | 0 | 达标 |
|  | NO2 |  | 40 | 30 | 75 | 0 | 超标 |
|  | PM10 |  | 70 | 104 | 148.6 | 100 | 超标 |
|  | PM2.5 |  | 35 | 61 | 174.3 | 100 | 超标 |
|  | CO | 日均值第95百分位数 | 4000 | 1500 | 37.5 | 0 | 达标 |
|  | O3 | 日最大8小时平均值第90百分位数 | 160 | 187 | 117 | 100 | 超标 |

由表4.3-3可知，项目所在区域内SO2、CO、NO2能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5年均值以及O3日最大8小时平均值超标，其中PM10、PM2.5以及O3的超标倍数分别为0.486、0.743、0.17。

2、其他污染物环境质量现状

其他污染物环境质量采用现状监测数据进行评价。

（1）监测布点

本项目大气评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点”的原则。本次监测共设置2个环境空气质量现状监测点位，具体见图4.3-1，监测内容详见表4.3-4。

表4.3-4    空气现状监测项目及点位一览表

| 序号 | 监测点位 | 相对方位 | 相对距离（m） | 布设意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址 | -- | -- | 了解项目厂址环境空气现状 |
| 2# | 小山子 | SW | 880 | 了解项目厂址下风向环境空气现状 |

（2）监测项目

监测TSP、VOCs、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃，同步观测风向、风速、气温、气压、湿度、总云量、低云量等气象参数。

（3）监测单位、时间和频次

本次监测委托齐鲁质量鉴定有限公司进行；监测时间为2020年9月1日~2020年9月7日。

监测7天小时均值，每天监测4次，时间分别为2:00、8:00、14:00、20:00。

（4）监测分析方法

按照《环境空气质量标准》、《空气和废气监测分析方法》和《环境监测分析方法技术规范》中的有关规定执行，具体见表4.3-5。

表4.3-5    环境空气质量监测分析方法一览表

| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | VOCs | 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | 0.3~1.0μg/m3 |
|  | TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（含修改单） | GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.027mg/m3 |
|  | 甲苯 | 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | 0.3~1.0μg/m3 |
|  | 二甲苯 | 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | 0.3~1.0μg/m3 |

（5）监测结果

监测期间气象条件见表4.3-6；监测结果见表4.3-7~4.3-10。

表4.3-6   现状监测期间气象参数表

| 监测日期 | 监测时间 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-9-1 | 02:00 | 25.5 | 100.4 | 2.4 | NE | -- | -- |
|  | 08:00 | 27.3 | 100.2 | 2.3 | NE | 7 | 4 |
|  | 14:00 | 30.2 | 100.0 | 2.8 | NE | 6 | 3 |
|  | 20:00 | 26.1 | 100.3 | 2.4 | NE | -- | -- |
| 2020-9-2 | 02:00 | 22.5 | 100.6 | 3.3 | N | -- | -- |
|  | 08:00 | 26.3 | 100.4 | 3.5 | N | 6 | 3 |
|  | 14:00 | 29.1 | 100.1 | 3.4 | N | 7 | 3 |
|  | 20:00 | 23.3 | 100.5 | 3.1 | N | -- | -- |
| 2020-9-3 | 02:00 | 20.3 | 100.7 | 3.3 | NW | -- | -- |
|  | 08:00 | 24.7 | 100.6 | 3.6 | NW | 3 | 1 |
|  | 14:00 | 29.5 | 100.1 | 3.5 | NW | 2 | 0 |
|  | 20:00 | 24.1 | 100.5 | 3.2 | NW | -- | -- |
| 2020-9-4 | 02:00 | 22.5 | 100.6 | 2.4 | SW | -- | -- |
|  | 08:00 | 26.3 | 100.4 | 2.7 | SW | 7 | 4 |
|  | 14:00 | 29.8 | 100.1 | 2.5 | SW | 6 | 3 |
|  | 20:00 | 24.3 | 100.5 | 2.7 | SW | -- | -- |
| 2020-9-5 | 02:00 | 22.9 | 100.7 | 2.5 | SW | -- | -- |
|  | 08:00 | 27.2 | 100.3 | 2.6 | SW | 2 | 1 |
|  | 14:00 | 32.7 | 99.9 | 2.8 | SW | 2 | 0 |
|  | 20:00 | 24.5 | 100.4 | 2.7 | SW | -- | -- |
| 2020-9-6 | 02:00 | 23.5 | 100.6 | 2.3 | NW | -- | -- |
|  | 08:00 | 27.3 | 100.3 | 2.2 | NW | 6 | 3 |
|  | 14:00 | 31.3 | 99.9 | 2.5 | NW | 7 | 4 |
|  | 20:00 | 25.7 | 100.4 | 2.3 | NW | -- | -- |
| 2020-9-7 | 02:00 | 23.0 | 100.6 | 2.3 | NW | -- | -- |
|  | 08:00 | 27.2 | 100.3 | 2.4 | NW | 2 | 0 |
|  | 14:00 | 32.3 | 99.9 | 2.7 | NW | 3 | 1 |
|  | 20:00 | 25.2 | 100.2 | 2.5 | NW | -- | -- |

表4.3-7    VOCs和非甲烷总烃现状监测结果

| 监测日期 | 监测 时间 | VOCs（μg/m3） |  | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#厂址 | 2#小山子 | 1#厂址 | 2#小山子 |
| 2020-9-1 | 02：00 | 559 | 452 | 0.71 | 0.63 |
|  | 08：00 | 519 | 486 | 0.82 | 0.72 |
|  | 14：00 | 608 | 513 | 0.78 | 0.79 |
|  | 20：00 | 573 | 529 | 0.62 | 0.57 |
| 2020-9-2 | 02：00 | 615 | 436 | 0.73 | 0.71 |
|  | 08：00 | 634 | 482 | 0.85 | 0.82 |
|  | 14：00 | 609 | 471 | 0.65 | 0.62 |
|  | 20：00 | 622 | 503 | 0.81 | 0.55 |
| 2020-9-3 | 02：00 | 547 | 495 | 0.53 | 0.59 |
|  | 08：00 | 593 | 528 | 0.74 | 0.68 |
|  | 14：00 | 634 | 546 | 0.68 | 0.73 |
|  | 20：00 | 618 | 477 | 0.71 | 0.62 |
| 2020-9-4 | 02：00 | 592 | 481 | 0.78 | 0.58 |
|  | 08：00 | 554 | 465 | 0.86 | 0.81 |
|  | 14：00 | 634 | 517 | 0.81 | 0.73 |
|  | 20：00 | 612 | 539 | 0.71 | 0.66 |
| 2020-9-5 | 02：00 | 647 | 507 | 0.76 | 0.59 |
|  | 08：00 | 683 | 544 | 0.88 | 0.64 |
|  | 14：00 | 623 | 486 | 0.69 | 0.52 |
|  | 20：00 | 594 | 501 | 0.82 | 0.72 |
| 2020-9-6 | 02：00 | 592 | 511 | 0.77 | 0.71 |
|  | 08：00 | 537 | 469 | 0.63 | 0.68 |
|  | 14：00 | 624 | 533 | 0.69 | 0.79 |
|  | 20：00 | 601 | 428 | 0.58 | 0.56 |
| 2020-9-7 | 02：00 | 548 | 444 | 0.62 | 0.67 |
|  | 08：00 | 621 | 493 | 0.76 | 0.78 |
|  | 14：00 | 583 | 517 | 0.84 | 0.81 |
|  | 20：00 | 571 | 482 | 0.73 | 0.62 |

表4.3-8    甲苯和二甲苯现状监测结果

| 监测日期 | 监测 时间 | 甲苯（mg/m3） |  | 二甲苯（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#厂址 | 2#小山子 | 1#厂址 | 2#小山子 |
| 2020-9-1 | 02：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 08：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 14：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 20：00 | ND | ND | ND | ND |
| 2020-9-2 | 02：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 08：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 14：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 20：00 | ND | ND | ND | ND |
| 2020-9-3 | 02：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 08：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 14：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 20：00 | ND | ND | ND | ND |
| 2020-9-4 | 02：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 08：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 14：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 20：00 | ND | ND | ND | ND |
| 2020-9-5 | 02：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 08：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 14：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 20：00 | ND | ND | ND | ND |
| 2020-9-6 | 02：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 08：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 14：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 20：00 | ND | ND | ND | ND |
| 2020-9-7 | 02：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 08：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 14：00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 20：00 | ND | ND | ND | ND |

表4.3-9    颗粒物现状监测结果

| 监测日期 | TSP（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1#厂址 | 2#小山子 |
| 2020-9-1 | 0.171 | 0.163 |
| 2020-9-2 | 0.192 | 0.179 |
| 2020-9-3 | 0.185 | 0.173 |
| 2020-9-4 | 0.179 | 0.168 |
| 2020-9-5 | 0.172 | 0.159 |
| 2020-9-6 | 0.188 | 0.182 |
| 2020-9-7 | 0.169 | 0.163 |

- 4.3.1.3 污染物环境质量现状评价

1、评价因子

本次补充监测数据评价因子选取颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃和VOCs。

2、评价标准

评价标准见表4.3-10。

表4.3-10    环境空气质量评价采用标准   单位：μg/m3

| 序号 | 污染物 | 评价标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日平均 |  |
| 1 | VOCs | 2000 | — | 参照《大气污染物综合排放标准详解》第244页非甲烷总烃计环境质量标准 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 2000 |  |  |
| 3 | 甲苯 | 200 | — | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求 |
| 4 | 二甲苯 | 200 | — |  |
| 5 | TSP | — | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |

3、评价方法

评价方法采用单因子指数法，单因子指数Ii计算公式为：

Ii=Ci/Si

式中：Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3；

Si—i污染物的评价标准，mg/m3；

Ii>1为超标，否则为达标。

4、评价结果

环境空气质量现状评价结果见表4.3-11。

表4.3-11    环境空气质量现状评价结果

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 （μg/m3） | 监测浓度范围（μg/m3） | 最大浓度 占标率（%） | 超标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂址 | VOCs | 一次值 | 2000 | 519~683 | 34.15 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 530~880 | 44.0 | 0 | 达标 |
|  | 甲苯 | 一次值 | 200 | ND | / | / | 达标 |
|  | 二甲苯 | 一次值 | 200 | ND | / | / | 达标 |
|  | TSP | 日平均 | 300 | 169~192 | 64.0 | 0 | 达标 |
| 2#小山子 | VOCs | 一次值 | 2000 | 452~546 | 27.3 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 520~820 | 41.0 | 0 | 达标 |
|  | 甲苯 | 一次值 | 200 | ND | / | / | 达标 |
|  | 二甲苯 | 一次值 | 200 | ND | / | / | 达标 |
|  | TSP | 日平均 | 300 | 163~182 | 60.67 | 0 | 达标 |

从表4.3-11可以看出，评价区域内各监测点VOCs、非甲烷总烃小时值监测浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》第244页非甲烷总烃计环境质量标准限值；甲苯、二甲苯的小时值监测浓度未检出，均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；TSP日均值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

- 4.3.1.4 区域环境质量改善方案

2018年9月28日，临沂市人民政府发布了《关于印发临沂市打赢蓝天保卫战作战方案暨2018—2020年大气污染物防治攻坚行动实施方案的通知》（临政发[2018]19号）。《临沂市打赢蓝天保卫战作战方案暨2018—2020年大气污染物防治攻坚行动实施方案》主要内容如下：

1、主要目标

2020年，全市二氧化硫、二氧化氮排放总量分别较2015年下降15%以上，臭氧浓度逐年上升趋势得到有效遏制，PM2.5、PM10、二氧化氮分别控制在52、94、40微克/立方米以下，二氧化硫、一氧化碳浓度持续改善，空气质量优良率达到62%（优良天数227天）以上，重度及以上污染天数逐年减少。

2、工作任务

（1）能源结构调整。主要从煤炭消费总量控制、清洁煤炭全过程管控、燃煤设施综合整治、集中供热和清洁能源采暖几个方面执行。

（2）产业结构优化。主要从严格控制“两高”行业新增产能、落后产能淘汰和过剩产能压减、木业企业转型升级、严防“散乱污”企业反弹几个方面执行。

（3）提升移动源污染防治水平。主要从划定车辆低排放控制区、机动车排气污染控制、加快完善监控体系、优化物流业布局、燃油品质控制、非道路移动机械控制几个方面执行。

（4）工业污染深度治理。主要从挥发性有机物（VOCs）治理提升、全面实施工业污染源提标改造、无组织排放治理改造、完善企业环境信息公开制度几个方面执行。

（5）面源污染综合防治。主要从以下几个方面执行：建筑工地和市政工程扬尘治理、严控道路开挖、拆迁工地扬尘治理、渣土物料运输扬尘治理、城市道路扬尘治理、物料堆放场所整治、园林工程整治、2018年10月31日前完成市辖五区页岩砖厂搬迁关闭、实施降尘考核并定期通报降尘情况、油烟排放管控、露天烧烤整治、垃圾焚烧整治、烟花爆竹管控。

（6）生态保护与建设。主要从以下几个方面执行；秸秆禁烧和综合利用；农业面源氨污染控制；2019年6月30日前，规模以上种植、养殖场禁止燃煤，改用电、气、成型生物质等，并配备污染治理设施；露天开采矿山整治；生态建设；建设城市绿道绿廊。

（7）削峰降速。主要从重污染天气应对、季节性生产调控、“封土行动”几个方面执行。

3、保障措施

（1）明确工作职责。

（2）强化科技支撑。

（3）落实生态补偿。

（4）严格量化问责。

（5）强化舆论宣传。

4、兰陵县大气环境整治计划

根据临沂市人民政府《关于印发临沂市打赢蓝天保卫战作战方案暨2018-2020年大气污染防治攻坚行动实施方案的通知》（临政发[2018]19号）中，规定兰陵县环境质量改善目标为至2020年，二氧化硫、臭氧持续改善、PM2.5、PM10、二氧化氮控制在52μg/m3、86μg/m3、35μg/m3以下，年均改善率达到2.7%以上，优良天数207以上。严格按照大气污染防治攻坚行动实施方案中的规定，采取优化产业结构，对建筑工地和市政工程扬尘进行治理、全面实施工业污染源及挥发性有机物的提标改造及治理等措施后，兰陵县环境空气质量会逐步改善。

- 4.3.2 地表水环境现状调查与评价

- 4.3.2.1项目所在区域环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），拟建项目地表水评价等级为三级B，可采用临沂市地表水例行监测数据评价项目评价区域内地表水环境质量现状。2016~2018年兰陵县内各监测断面的监测结果见表4.3-12。

表4.3-12    项目所在区域地表水环境质量监测结果

| 监测年份 | 点位名称 | 断面名称 | 氨氮（mg/L） | COD（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 汶河 | 南桥 | 0.65 | 19.60 |
|  | 吴坦河 | 八大洼 | 0.621 | 17.98 |
| 2017 | 汶河 | 南桥 | 0.577 | 16.8 |
|  | 白家沟 | 官桥 | 0.366 | 12.9 |
|  | 吴坦河 | 八大洼 | 0.405 | 16.6 |
| 2018 | 汶河 | 南桥 | 0.503 | 18 |
|  | 白家沟 | 官桥 | 0.406 | 16 |
|  | 东泇河 | 郯夏公路桥 | 0.313 | 19 |
|  | 吴坦河 | 八大洼 | 0.664 | 18 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |  |  | 1.5 | 30 |

由上表可以看出，区域内所有监测断面的COD和氨氮均不超标，各项监测统计数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，地表水水质较好。

- 4.3.2.2区域环境质量改善方案

2018年10月31日，临沂市人民政府发布了《关于印发临沂市碧水保卫战作战方案（2018—2020年）的通知》（临政发[2018]168号）。《临沂市碧水保卫战作战方案（2018—2020年）》主要内容如下：

1、总体目标

以水环境质量改善为核心，全面推进河长制、湖长制，构建全流域、全过程、全覆盖的流域治污体系。到2020年，全市水环境治理持续改善，国控、省控重点河流水质稳定达标，并达到水功能区要求；市控重点河流畜禽养殖污染和农业农村污染问题基本得到解决；中心城区及县区城区基本解决污水直排问题，基本消除黑臭水体；人工湿地运营维护长效机制得到保障；水环境、水资源承载能力显著提高，水生态系统功能逐步恢复。

2、主要任务

（1）实施全过程水污染防治：加强工业污染防治、加强城镇生活污染防治、加强农村生产生活污染防治、精准落实水污染防治项目。

（2）加强生态保护与恢复：严守生态红线、严格水功能区监督管理、加强湿地保护与恢复。

3、保障措施

（1）坚持党政主导；

（2）加强部门联动；

（3）推动公众参与；

4、兰陵县水环境整治计划

为保护当地水体，严禁企业废水未经处理达标排入附近地表水。同时，要使评价范围内地表水水质达到地表水环境质量标准，应对排入的各类废水污染源进行综合治理，并加强各废水污染源监督管理，确保其达到国家排放标准和总量控制标准要求。采取以上措施后，兰陵县水环境质量会逐步改善。

- 4.3.3 地下水环境现状调查与评价

- 4.3.3.1 地下水现状监测

1、监测布点

为了解该项目场址区域地下水环境质量现状，委托齐鲁质量鉴定有限公司进行了监测。本次评价在项目周围布设3个水质监测点，3个水位监测点，见表4.3-13与图4.3-1。

表4.3-13    地下水监测布点一览表

| 编号 | 监测点 | 相对方位 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 贾庄村 | N | 380 | 上游水质、水位监测点 |
| 2# | 厂址 | -- | -- | 厂址水质、水位监测点 |
| 3# | 小山子 | SSW | 880 | 下游水质、水位监测点 |
| 4# | 桥头村 | W | 420 | 水位监测点 |
| 5# | 孤山屯村 | SE | 1380 |  |
| 6# | 齐庄 | SSW | 1420 |  |

2、监测项目

根据项目排放污染物的特点，确定地下水监测项目为：

- pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、铬（六价）、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数；

- K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-；

- 同时监测水温、井深、水位埋深等。

3、监测时间和频率

2020年9月2日进行监测，采样1次。

4、采样及分析方法

监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《生活饮用水标准检验方法》（GB5750-2006）和《环境水质监测质量保证手册》中有关规定执行。

各项指标监测分析方法具体见表4.3-14。

表4.3-14    地下水监测项目分析方法

| 样品 类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006（5.1） | — |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006（9.1） | 0.02mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006（10.1） | 0.001mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006（3.2） | 0.15mg/L |
|  | 砷 | 原子荧光分光光度法 | GB/T 5750.6-2006（6.1） | 1.0µg/L |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |
|  | 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T 5750.4-2006（7.1） | 1.0mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 重量法 | GB/T 5750.4-2006（8.1） | 10mg/L |
|  | 耗氧量 | 滴定法 | GB/T 5750.7-2006（1.1） | 0.05mg/L |
|  | 硫酸盐 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006（3.2） | 0.75mg/L |
|  | 氯化物 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006（3.2） | 0.15mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006（2.1） | 2MPN/100mL |
|  | 细菌总数 | 平板计数法 | GB/T 5750.12-2006（1.1） | — |
|  | K+ | 电感耦合等离子体质谱仪 | GB/T 5750.6-2006（1.5） | 3.0µg/L |
|  | Na+ | 电感耦合等离子体质谱仪 | GB/T 5750.6-2006（22.4） | 7.0µg/L |
|  | Ca2+ | 电感耦合等离子体质谱仪 | GB/T 5750.6-2006（1.5） | 6.0µg/L |
|  | Mg2+ | 电感耦合等离子体质谱仪 | GB/T 5750.6-2006（1.5） | 0.4µg/L |
|  | CO32- | 酸式滴定法 | GB 8538-2016 | 10 mg/L |
|  | HCO3- | 酸式滴定法 | GB 8538-2016 | 10 mg/L |

5、监测结果

地下水监测期间水文参数见表4.3-15，地下水现状监测结果见表4.3-16。

表4.3-15    地下水现状监测期间水文参数表

| 采样日期 | 采样点位 | 水温（℃） | 井深(m) | 埋深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.9.2 | 贾庄村 | 15.7 | 45 | 22 |
|  | 厂址 | 19.9 | 8 | 1 |
|  | 小山子 | 16.3 | 20 | 13 |
|  | 桥头村 | 16.5 | 10 | 6 |
|  | 孤山屯村 | 16.3 | 15 | 11 |
|  | 齐庄 | 16.4 | 20 | 12 |

表4.3-16    地下水现状监测结果一览表

| 采样日期 | 点位名称 检测项目 | 1#贾庄村 | 2#厂址 | 3#小山子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.9.2 | pH值（无量纲） | 7.68 | 7.77 | 7.59 | 6.5～8.5 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.5 |
|  | 氯化物（mg/L） | 25.4 | 53.1 | 42.1 | 250 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.72 | 0.82 | 0.76 | 3.0 |
|  | 总硬度（mg/L） | 400 | 580 | 510 | 450 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 633 | 913 | 807 | 1000 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 15.1 | 22.8 | 25.2 | 20 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.005 | 0.047 | ND | 1.0 |
|  | 砷（μg/L） | ND | ND | ND | 10 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 85.4 | 147 | 102 | 250 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ˂3 | ˂3 | ˂3 | 3.0 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 27 | 9 | 15 | 100 |
|  | 六价铬（mg/L） | ND | ND | ND | 0.05 |
|  | K+（mg/L） | 2.69 | 1.57 | 1.46 |  |
|  | Ca2+（mg/L） | 125 | 153 | 142 |  |
|  | Mg2+（mg/L） | 16.4 | 36.8 | 28.4 |  |
|  | Na+（mg/L） | 45.8 | 61.2 | 63.6 |  |
|  | HCO3-（mg/L） | 308 | 340 | 313 |  |
|  | CO32-（mg/L） | ND | ND | ND |  |

- 4.3.3.2 地下水现状评价

1、评价标准

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

2、评价方法

采用单因子指数法进行现状评价。计算公式为：

式中：Si——污染物单因子指数；

Ci——i污染物的浓度值，mg/L；

Csi——i污染物的评价标准值，mg/L。

其中，pH值标准指数的计算公式：

pH＞7.0

式中：SpHj——pH单因子指数；

pHj——j断面pH值；

pHsd——地面水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地面水水质标准中规定的pH值上限。

3、评价因子

pH值、总硬度、亚硝酸盐氮、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐氮、溶解性总固体、菌落总数10项。

六价铬、总大肠菌群、砷低于检出限，钾、钙、钠、镁、碳酸盐、碳酸氢盐无质量标准，不再进行评价。

4、评价结果

地下水现状评价结果见表4.3-17。

表4.3-17    地下水质量现状评价结果

| 点位名称 检测项目 | 1#贾庄村 | 2#厂址 | 3#小山子 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 0.45 | 0.51 | 0.39 |
| 总硬度 | 0.89 | 1.29 | 1.13 |
| 硝酸盐 | 0.71 | 1.14 | 1.26 |
| 耗氧量 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| 硫酸盐 | 0.34 | 0.59 | 0.41 |
| 氨氮 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| 溶解性总固体 | 0.63 | 0.91 | 0.81 |
| 氯化物 | 0.10 | 0.21 | 0.17 |
| 菌落总数 | 0.27 | 0.9 | 0.15 |

由表4.3-22可见，评价区内各测点地下水中厂址和小山子总硬度、硝酸盐超标，其余各监测项目监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求。

超标原因主要有：（1）总硬度超标主要是由于地下水中溶解的钙镁离子较多以及地质原因造成的；（2）地表水体对地下水体的影响，因项目周围地表水体受到不同程度的污染，污染表水下渗补充地下水，引起地下水污染；（3）居民的生活污水的排放，一些无防渗措施的排污沟渠污染了地下水，导致硝酸盐超标。

- 4.3.4 声环境质量现状监测与评价

- 4.3.4.1 声环境现状监测

1、监测布点

项目在场界各设1个监测点，共设4个监测点，委托齐鲁质量鉴定有限公司进行监测。声环境现状监测布点见表4.3-18和图4.3-3。

表4.3-18    噪声监测布点情况表

| 序号 | 名称 | 监测位置 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 北厂界 | 厂界外1m | 环境噪声现状 |
| 2# | 东厂界 | 厂界外1m |  |
| 3# | 南厂界 | 厂界外1m |  |
| 4# | 西厂界 | 厂界外1m |  |

2、监测项目

等效声级LAeq。

3、监测时间和频率

2020年9月3日进行监测，监测1天，昼间、夜间各一次。

4、监测方法及条件

噪声监测方法及条件依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）以及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定。

监测时间分别在昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～6:00）进行，测量期间无雨雪雷电，传声器加戴防风罩，监测等效连续A声级。

5、监测结果

噪声现状监测结果见表4.3-19。

表4.3-19      噪声监测结果  单位：dB(A)

| 检测项目 | 检测日期 |  | 检测结果 |  |  |  | 气象条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 北厂界1# | 东厂界2# | 南厂界3# | 西厂界4# |  |
| 声环境 质量 | 2020.9.3 | 昼间 | 54.2 | 53.8 | 52.9 | 53.1 | 无雷电、无雨雪， 风速2.0m/s |
|  |  | 夜间 | 44.6 | 44.0 | 43.5 | 43.7 | 无雷电、无雨雪， 风速1.8m/s |

- 4.3.4.2  声环境现状评价

1、评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

2、评价方法

采用超标值法对等效声级LAeq[dB(A)]进行评价，计算方法为：

P=LAeq-Lb

式中：P为超标值，dB（A）；

LAeq——测点等效A声级，dB（A）；

Lb——噪声评价标准，dB（A）。

若P≤0，则噪声值达标，反之，超标。

3、评价结果

采用上述方法对声环境进行评价，评价结果见表4.3-20。

表4.3-20    噪声现状评价结果

| 测点编号 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值(Leq) | 标准(Lb) | 超标值（P） | 监测值(Leq) | 标准(Lb) | 超标值（P） |
| 1# | 54.2 | 60 | -5.8 | 44.6 | 50 | -5.4 |
| 2# | 53.8 |  | -6.2 | 44.0 |  | -6.0 |
| 3# | 52.9 |  | -7.1 | 43.5 |  | -6.5 |
| 4# | 53.1 |  | -6.9 | 43.7 |  | -6.3 |

注：“+”、“-”分别表示超标及达标情况

由表4.3-23可看出，拟建项目各监测点位昼夜声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准，声环境质量状况良好。

- 4.3.5 土壤环境质量现状监测与评价

- 4.3.5.1 土壤环境现状监测

1、监测布点

根据项目区规划，拟建项目为土壤一级评价。拟在厂区内设5个柱状样点，2个表层样点，厂区外设4个表层样点，委托齐鲁质量鉴定有限公司进行监测。监测布点情况见表4.3-21和图4.3-3。

表4.3-21    土壤现状监测断面一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 点位类型 | 布设意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址东南角区域 | 柱状样点 | 了解占地范围内土壤环境现状 |
| 2# | 厂址东北角区域 | 柱状样点 | 了解占地范围内土壤环境现状 |
| 3# | 车间北侧中部区域 | 柱状样点 | 了解占地范围内土壤环境现状 |
| 4# | 厂址西北角区域 | 柱状样点 | 了解占地范围内土壤环境现状 |
| 5# | 厂址设计入口区域 | 柱状样点 | 了解占地范围内土壤环境现状 |
| 6# | 厂址设计办公楼区域 | 表层样点 | 了解占地范围内土壤环境现状 |
| 7# | 厂址西南角区域 | 表层样点 | 了解占地范围内土壤环境现状 |
| 8# | 小汶河路东侧农田区 | 表层样点 | 了解占地范围外土壤环境现状 |
| 9# | 北侧山东物聚人和科技科技有限公司用地 | 表层样点 | 了解占地范围外土壤环境现状 |
| 10# | 厂界外西测100m空地 | 表层样点 | 了解土壤类型环境现状，了解主导风向侧风向土壤环境现状 |
| 11# | 厂界外东南200m空地 | 表层样点 | 了解土壤类型环境现状，了解可能受污染的建设用地环境现状 |

备注：表层样在0～0.2m取样，柱状样在0～0.5m、0.5m～1.5m、1.5m～3m分别取样。

2、监测项目

表4.3-22    土壤现状监测项目一览表

| 编号 | 点位位置 | 监测项目 | 点位属性 | 取样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区内1#深层 | 间二甲苯+对二甲苯、 邻二甲苯 | 柱状样点 | 150cm~300cm |
|  | 厂区内1#中层 |  | 柱状样点 | 50cm~150cm |
|  | 厂区内1#表层 |  | 柱状样点 | 0cm~50cm |
| 2# | 厂区内2#深层 | 间二甲苯+对二甲苯、 邻二甲苯 | 柱状样点 | 150cm~300cm |
|  | 厂区内2#中层 |  | 柱状样点 | 50cm~150cm |
|  | 厂区内2#表层 |  | 柱状样点 | 0cm~50cm |
| 3# | 厂区内3#深层 | 45项基本项目 | 柱状样点 | 150cm~300cm |
|  | 厂区内3#中层 |  | 柱状样点 | 50cm~150cm |
|  | 厂区内3#表层 |  | 柱状样点 | 0cm~50cm |
| 4# | 厂区内4#深层 | 间二甲苯+对二甲苯、 邻二甲苯 | 柱状样点 | 150cm~300cm |
|  | 厂区内4#中层 |  | 柱状样点 | 50cm~150cm |
|  | 厂区内4#表层 |  | 柱状样点 | 0cm~50cm |
| 5# | 厂区内5#深层 | 间二甲苯+对二甲苯、 邻二甲苯 | 柱状样点 | 150cm~300cm |
|  | 厂区内5#中层 |  | 柱状样点 | 50cm~150cm |
|  | 厂区内5#表层 |  | 柱状样点 | 0cm~50cm |
| 6# | 厂区内表层土 | 45项基本项目 | 表层样点 | 0cm~20cm |
| 7# | 厂区内表层土 | 间二甲苯+对二甲苯、 邻二甲苯 | 表层样点 | 0cm~20cm |
| 8# | 厂外北表层土 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 表层样点 | 0cm~20cm |
| 9# | 厂外西表层土 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 表层样点 | 0cm~20cm |
| 10# | 厂外南表层土 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 表层样点 | 0cm~20cm |
| 11# | 厂外南表层土 | 45项基本项目 | 表层样点 | 0cm~20cm |

表4.3-23  土壤点位、采样时间及经纬度

| 点位 | 时间 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂址东南角区域 | 2021-01-15 | 东经117.999° | 北纬34.884° |
| 厂址东北角区域 | 2021-01-15 | 东经117.999° | 北纬34.885° |
| 车间北侧中部区域 | 2021-01-15 | 东经117.997° | 北纬34.885° |
| 厂址西北角区域 | 2021-01-15 | 东经117.996° | 北纬34.885° |
| 厂址设计入口区域 | 2021-01-15 | 东经117.997° | 北纬34.885° |
| 厂址设计办公楼区域 | 2021-01-15 | 东经117.998° | 北纬34.884° |
| 厂址西南角区域 | 2021-01-15 | 东经117.996° | 北纬34.884° |
| 小汶河路东侧农田区 | 2021-01-15 | 东经118.000° | 北纬34.884° |
| 北侧山东物聚人和科技科技有限公司用地 | 2021-01-15 | 东经117.998° | 北纬34.885° |
| 厂界外西测100m空地 | 2021-01-15 | 东经117.995° | 北纬34.885° |
| 厂界外东南200m空地 | 2021-01-15 | 东经118.000° | 北纬34.882° |

3、监测时间和频率

2021年1月15日进行监测，监测1天，采样三次。

4、监测方法及条件

采样方法执行《土壤环境监测技术规范》，监测分析方法按照国家标准分析方法进行，详见表4.3-24。

表4.3-24    土壤监测项目分析方法

| 样品 类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 0.09 mg/kg |
|  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 | GB/T 22105.1-2008 | 0.002 mg/kg |
|  | 砷 | 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.01 mg/kg |
|  | 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 10mg/kg |
|  | 铜 |  |  | 1mg/kg |
|  | 镍 |  |  | 3 mg/kg |
|  | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |
|  | 四氯化碳 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 氯仿 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.1×10-3mg/kg |
|  | 氯甲烷 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0×10-3mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0×10-3mg/kg |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.4×10-3mg/kg |
|  | 二氯甲烷 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.5×10-3mg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.1×10-3mg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 四氯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.4×10-3mg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 三氯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 氯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0×10-3mg/kg |
|  | 苯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.9×10-3mg/kg |
|  | 氯苯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.5×10-3mg/kg |
|  | 1.4-二氯苯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.5×10-3mg/kg |
|  | 乙苯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 苯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.1×10-3mg/kg |
|  | 甲苯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 对/间二甲苯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 邻二甲苯 | 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 硝基苯 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
|  | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.05mg/kg |
|  | 2-氯酚 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.06mg/kg |
|  | 苯并[a]蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[a]芘 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.2mg/kg |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
|  | 萘 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
|  | 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1mg/kg |
|  | pH值 | HJ 962-2018土壤 pH值的测定 电位法 | / | / |

5、监测结果

表4.3-25    土壤监测结果一览表

| 检测项目 检测地点 |  | 间/对二甲苯（μg/kg） | 邻二甲苯（μg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂区内 | 0~0.5m | ND | ND |
|  | 0.5~1.5m | ND | ND |
|  | 1.5~3.0m | ND | ND |
| 2#厂区内 | 0~0.5m | ND | ND |
|  | 0.5~1.5m | ND | ND |
|  | 1.5~3.0m | ND | ND |
| 4#厂区内 | 0~0.5m | ND | ND |
|  | 0.5~1.5m | ND | ND |
|  | 1.5~3.0m | ND | ND |
| 5#厂区内 | 0~0.5m | ND | ND |
|  | 0.5~1.5m | ND | ND |
|  | 1.5~3.0m | ND | ND |
| 7#厂区内 | 0~0.2m | ND | ND |

表4.3-25    土壤监测结果一览表（续）

| 检测地点 | 3#厂区内 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 砷（mg/kg） | 9.72 | 8.01 | 8.14 |
| 镉（mg/kg） | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| 铜（mg/kg） | 31 | 38 | 34 |
| 铅（mg/kg） | 21 | 25 | 29 |
| 汞（mg/kg） | 0.043 | 0.034 | 0.039 |
| 镍（mg/kg） | 38 | 46 | 34 |
| 六价铬（mg/kg） | 0.9 | 1.1 | 0.8 |
| 甲苯（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 苯（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 四氯化碳（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 氯仿（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 氯甲烷（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） | ND | ND | ND |

表4.3-25    土壤监测结果一览表（续）

| 检测地点 | 6#厂区内 | 11#厂外南 |
| --- | --- | --- |
|  | 0~0.2m |  |
| 砷（mg/kg） | 9.53 | 7.83 |
| 镉（mg/kg） | 0.13 | 0.13 |
| 铜（mg/kg） | 32 | 31 |
| 铅（mg/kg） | 22 | 20 |
| 汞（mg/kg） | 0.031 | 0.025 |
| 镍（mg/kg） | 37 | 39 |
| 六价铬（mg/kg） | 1.0 | 0.8 |
| 甲苯（μg/kg） | ND | ND |
| 苯（μg/kg） | ND | ND |
| 四氯化碳（μg/kg） | ND | ND |
| 氯仿（μg/kg） | ND | ND |
| 氯甲烷（μg/kg） | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷（μg/kg） | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷（μg/kg） | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | ND | ND |
| 二氯甲烷（μg/kg） | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg） | ND | ND |
| 四氯乙烯（μg/kg） | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） | ND | ND |
| 三氯乙烯（μg/kg） | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg） | ND | ND |
| 氯乙烯（μg/kg） | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷（μg/kg） | ND | ND |
| 氯苯（μg/kg） | ND | ND |
| 1,2-二氯苯（μg/kg） | ND | ND |
| 1,4-二氯苯（μg/kg） | ND | ND |
| 乙苯（μg/kg） | ND | ND |
| 苯乙烯（μg/kg） | ND | ND |
| 间/对二甲苯（μg/kg） | ND | ND |
| 邻二甲苯（μg/kg） | ND | ND |
| 硝基苯（mg/kg） | ND | ND |
| 苯胺（mg/kg） | ND | ND |
| 2-氯酚（mg/kg） | ND | ND |
| 苯并[a]芘（mg/kg） | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | ND | ND |
| 䓛（mg/kg） | ND | ND |
| 萘（mg/kg） | ND | ND |
| 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | ND | ND |
| 苯并[a]蒽（mg/kg） | ND | ND |

表4.3-25    土壤监测结果一览表（续）

| 检测地点 | 8#厂外东 | 9#厂外北 | 10#厂外西 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0~0.2m |  |  |
| 砷（mg/kg） | 9.26 | 10.3 | 8.66 |
| 镉（mg/kg） | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| 铜（mg/kg） | 33 | 39 | 32 |
| 铅（mg/kg） | 26 | 19 | 21 |
| 汞（mg/kg） | 0.029 | 0.034 | 0.036 |
| 镍（mg/kg） | 41 | 45 | 35 |
| 锌（mg/kg） | 97 | 91 | 94 |
| 铬（mg/kg） | 94 | 83 | 91 |
| 间/对二甲苯（μg/kg） | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯（μg/kg） | ND | ND | ND |
| pH值（无量纲） | 7.86 | 7.77 | 7.81 |
| 备注 | / |  |  |

- 4.3.5.2 土壤环境现状评价

1、评价因子

鉴于部分监测因子未检出，一般未检出按检出限一般计算。因此，本次环评对未检出的监测因子不再进行评，仅将检出的监测因子作为评价因子。

2、评价标准

工业场地周边农用地旱地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），具体标准见表2.4-7；工业场地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准，具体标准见表2.4-6。

3、评价方法

采用标准指数法评价。

计算公式为：

Si=CiC0i

式中：Si－第i种污染物的单因子指数；

Ci－第i种污染物在土壤的浓度（mg/L）；

C0i－第i种污染物的评价标准（mg/L）。

4、评价结果

土壤环境质量详见表4.3-26。

表4.3-26   土壤环境质量现状评价一览表

| 检测地点 | 3#厂区内 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 砷（mg/kg） | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| 镉（mg/kg） | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 铜（mg/kg） | 0.0017 | 0.002 | 0.0019 |
| 铅（mg/kg） | 0.026 | 0.031 | 0.036 |
| 汞（mg/kg） | 0.0011 | 0.0009 | 0.001 |
| 镍（mg/kg） | 0.042 | 0.051 | 0.038 |
| 六价铬（mg/kg） | 0.16 | 0.19 | 0.14 |

表4.3-26   土壤环境质量现状评价一览表（续）

| 检测地点 | 6#厂区内 | 11#厂外南 |
| --- | --- | --- |
|  | 0~0.2m |  |
| 砷（mg/kg） | 0.16 | 0.13 |
| 镉（mg/kg） | 0.002 | 0.002 |
| 铜（mg/kg） | 0.0018 | 0.0017 |
| 铅（mg/kg） | 0.028 | 0.025 |
| 汞（mg/kg） | 0.0008 | 0.0007 |
| 镍（mg/kg） | 0.041 | 0.043 |
| 六价铬（mg/kg） | 0.175 | 0.140 |

表4.3-25    土壤监测结果一览表（续）

| 检测地点 | 8#厂外东 | 9#厂外北 | 10#厂外西 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0~0.2m |  |  |
| 砷（mg/kg） | 0.31 | 0.34 | 0.29 |
| 镉（mg/kg） | 0.43 | 0.37 | 0.47 |
| 铜（mg/kg） | 0.33 | 0.39 | 0.32 |
| 铅（mg/kg） | 0.217 | 0.158 | 0.175 |
| 汞（mg/kg） | 0.012 | 0.014 | 0.015 |
| 镍（mg/kg） | 0.41 | 0.45 | 0.35 |
| 锌（mg/kg） | 0.388 | 0.364 | 0.376 |
| 铬（mg/kg） | 0.47 | 0.415 | 0.455 |

根据表4.3-26，厂区内各监测点各项指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值标准；厂区外农用地监测点的各项监测指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准。

- 4.4 区域污染源调查

拟建项目周围区域主要为农田、村庄。根据现场调查，项目评价范围内无排放同类污染物的大型污染源。

- 5、环境影响预测与评价

- 5.1  施工期环境影响分析

拟建项目在施工过程中，土石方的挖掘、物料的运输和堆存等环节，均可能会对周围环境产生一定的影响，主要影响因素有：施工机械噪声影响、弃土等扬尘影响、固体废物影响以及产生的生活、施工废水影响。拟建项目建设期各类污染物的产生量较小，在采取相应的防治措施后，对周围环境的影响很小，并会随施工期的结束而消失。

- 5.1.1 施工期声环境影响分析

施工场地噪声主要是场地平整、施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施，故施工噪声传播较远，受影响范围较大，施工各阶段声级为80～95dB（A）。施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，有挖土机、推土机、自卸机、搅拌机、电锯、运土车等。各施工设备噪声情况见表5.1-1。

表5.1-1  施工阶段主要噪声源情况

| 施工阶段 | 噪声源 | 噪声级/dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78-96 |
|  | 搅拌机 | 75-88 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90-95 |
|  | 振捣器 | 78-88 |
|  | 电锯 | 90-98 |
|  | 电焊机 | 90-95 |
| 装修安装阶段 | 电钻 | 90-98 |
|  | 电锤 | 82-98 |
|  | 混凝土搅拌机 | 75-88 |

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定了建筑施工场界环境噪声排放限值，要求建筑施工过程中场界昼、夜间环境噪声分别不得超过70dB（A）、55dB（A），另外夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。参考同类施工机械噪声影响预测结果，昼间施工机械噪声影响范围为60m，夜间影响范围为180m，距离拟建项目最近的敏感点：贾庄村380m，距离较远，拟建项目施工对其影响较小。

拟建项目施工期应采取以下措施控制施工期噪声影响：

（1）合理安排施工时间

制订科学的施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时使用，除此之外，高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工。

（2）合理布局施工现场

避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（3）降低设备声级

① 设备选型上尽量采用低噪声设备。

② 由于机械设备会因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级，因此对动力机械设备应进行定期的维修、养护。

③ 闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（4）降低人为噪声

① 按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。

② 尽量少用哨子、铃、笛等指挥作业，而采用现代化设备。

由以上分析可以看出，对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知。

- 5.1.2 施工期环境空气影响分析

拟建项目施工期对周围大气环境的影响主要因素是：建筑施工工地扬尘污染以及设备安装产生的焊接烟尘。

施工期间将产生许多扬尘，如车辆装载过多运输时散落的泥土、车轮粘满泥土导致运输公路路面的污染，另外工程施工中建筑垃圾处置不当、乱丢乱放也将产生大量固体垃圾。这些废物会造成晴天尘土飞扬、雨天则满地泥泞，严重影响土地利用和交通运输，因此施工中必须注意施工道路散落物的处置。其直接影响是产生扬尘，施工中运输量增加也会增加沿路的扬尘量，另外露天堆放的土方也产生扬尘。扬尘使大气中悬浮微粒含量骤增，并随风迁移到其他地方，严重影响附近居民和过往行人的呼吸健康，也影响市容和景观。运输扬尘一般在尘源道路两侧30m的范围，扬尘因路而异，土路比水泥路TSP高2-3倍。

各类施工机械运行中排放尾气，主要污染物为CO、NOx、HC，由于污染源较分散，且每天排放的量相对较少，因此，对区域大气环境影响较小。

在项目区范围内的建设工程施工，应当根据《山东省扬尘污染防治管理办法》、《山东省2013-2020年大气污染防治规划》等要求，采取下列扬尘污染防治措施：

① 施工工地内车行道路、作业区、生活区应当采取硬化等降尘措施。裸露地面应当铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或防尘网、植被绿化等措施；

② 施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应当采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或者其他防尘措施；

③ 施工过程中产生的建筑垃圾应当及时清运，未能及时清运的，应当采取临时性密闭堆放设施存放；

④ 从建筑上层清运易散性物料、渣土或者废弃物的，应当采取密闭方式，不得凌空抛掷、扬撒。

施工期部分管道、设备安装连接处需采用钛钙型焊条焊接，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），钛钙型焊条的起尘量为6~8g/kg。施工焊接过程虽在现有已建构筑物内，但焊接环节较少，每次焊接时间不超过1h，车间电焊烟尘的接触浓度小于4mg/m3，满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的要求。施工车间内需加强通风，焊接烟尘对周围环境影响甚微。

- 5.1.3 施工期水环境影响分析

施工期废水主要是施工现场工人生活区排放的生活污水，施工活动中排放的各类生产废水等等。生活污水主要污染物是悬浮物、BOD5等；生产废水包括清洗车辆、机械设备等废水，主要污染物是悬浮物、石油类等。少量的生活污水，经化粪池预处理后，排入污水管网；生产废水采用沉淀池收集后回用于冲洗用水不外排。上述废水产生量较小，且以自然蒸发为主，从而不会产生地表径流，不会对周围地表水环境产生不利影响。因为拟建项目施工范围有限，不会产生严重的水土流失现象。

建设单位和施工单位要重视施工污水的排放管理，杜绝污水不经处理和无组织排放，防止施工污水排放后对环境的影响。主要采取的措施包括：

1、修施工排水沟，确保施工排水有序排放。

2、生活污水主要含SS、COD和动植物油类等，经化粪池预处理后由环卫部门定期抽运。

- 5.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工阶段产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾以及设备安装时产生的少量建筑垃圾；生活垃圾、建筑垃圾由市政环卫部门统一收集进行处理。

施工期间，建设单位应采取如下措施，减少因处理固体废物可能引起的环境影响：

1、车辆运土时避免土的洒落，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。

2、施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，建设单位应与运输部门做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查计划执行情况。

3、生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。

4、施工中如遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保部门联系，经他们采取措施处理后方能继续施工。

- 5.1.5 其他环境影响分析

1、对公共设施的保护

项目施工前，要征求当地规划、电力、自来水公司、供热公司等部门意见，防止施工期间挖断电缆、自来水管、供热管道等公共设施，给周围村民生活带来不便。

2、场外运输公众安全

施工期间，承包施工方应避开上下班、雨天运输物料，防止发生交通拥挤或事故；进场道路施工要设置好隔离与防护设施，危险地段应设置警示装置，由专人看管，避免发生公众伤亡事故。

3、施工期对交通安全的影响

拟建项目在施工期对交通安全的影响主要表现在：工程施工对交通的影响主要表现在对公路交通的影响上，进入项目区域来往车辆增加造成运输路线交通流量增大，集中运输且可以在夜间运输，且距周围的村庄较远，其本身的车流量不大，因此对城市交通影响不大。

4、施工期间水务管理及措施

施工期间由于需要大量的用水，工程施工生产、生活、消防用水主要由市政自来水公司供水。因此，对施工用水应进行积极水务管理，加强节水措施管理。施工中要采取节约用水原则进行管理，不得无节制的用水，减少水资源的浪费。并加强对职工节约用水措施的教育，建立奖励惩罚制度。施工用水后的排水要妥善处理，生产废水、生活污水合理组织排放，不得随意乱排。

- 5.2  营运期大气环境影响预测与评价

- 5.2.1评级等级与评价范围

1、判定依据

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi计算见以下公式。

Pi=Ci/Coi×100％

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3；

评价等级判别表见表5.2-1。

表5.2-1   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

2、污染因子

根据工程排污特征及周围环境状况，本次污染因子确定为：VOCs、二甲苯、颗粒物。

3、评价标准

评价标准见表5.2-2。

表5.2-2    大气环境影响评价采用标准    单位：μg/m3

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 1小时平均值 | 2000 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》第244页非甲烷总烃计环境质量标准 |
| 二甲苯 | 1小时平均值 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 颗粒物 | 24小时平均值 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3596-2012） |

4、判定方法

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN）进行计算。估算模式参数见表5.2-3。

表5.2-3    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.1 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.7 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润条件 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

根据导则要求，编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数，本次估算模型采用环保部推荐的商业版EIAProA2018计算估算，导入地形数据后，软件自动生成地形图，项目周围地形图详见图5.2-1。

图5.2-1  项目周边地形图

5、污染源参数

根据工程分析，污染源参数见表5.2-5～表5.2-6。

表5.2-5   点源参数一览表（正常工况）

| 编号 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒 高度 (m) | 排气筒 内径 (m) | 烟气流量 (m3/h) | 烟气温度 (℃) | 年排放小时数/h | 污染物排放 kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| P1排 气筒 | 590981 | 3860880 | 15 | 0.5 | 7500 | 25 | 7200 | 颗粒物 | 0.028 |
| P2排 气筒 | 590997 | 3860872 | 15 | 0.5 | 6000 | 25 | 7200 | 颗粒物 | 0.05 |
| P3排 气筒 | 590848 | 3860921 | 15 | 0.8 | 25000 | 25 | 1200 | 漆雾 | 0.276 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.061 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VOCS | 0.145 |
| P4排 气筒 | 591145 | 3860781 | 15 | 0.5 | 6000 | 25 | 7200 | VOCs | 0.007 |

表5.2-6   面源参数一览表（正常工况）

| 名称 | 排面源起点坐标/m |  | 海拔 高度 （m） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 有效高度（m） | 年排放小时数/h | 污染物排放 kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产 车间 | 590981 | 3860880 | 43 | 291.5 | 151.9 | 25 | 7200 | 颗粒物 | 0.139 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 二甲苯 | 0.073 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7200 | VOCs | 0.032 |

6、预测结果

估算模式的计算结果详见见表5.2-7。

表5.2-7（1）    有组织染源估算模型计算结果

| 下风向距离D（m） | P1排气筒 |  | 下风向距离D（m） | P2排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  |  | VOCs |  |
|  | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率（%） |  | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率P（%） |
| 50 | 0.0267 | 0.00 | 25 | 0.0599 | 0.00 |
| 75 | 0.0729 | 0.01 | 50 | 0.1334 | 0.01 |
| 100 | 0.1787 | 0.02 | 75 | 0.3047 | 0.02 |
| 125 | 0.2156 | 0.02 | 100 | 0.3592 | 0.02 |
| 150 | 0.2164 | 0.02 | 125 | 0.3525 | 0.02 |
| 175 | 0.2492 | 0.03 | 150 | 0.3889 | 0.02 |
| 200 | 0.3014 | 0.03 | 175 | 0.4704 | 0.02 |
| 211 | 0.3156 | 0.04 | 200 | 0.4927 | 0.02 |
| 225 | 0.3168 | 0.04 | 225 | 0.4945 | 0.02 |
| 250 | 0.3151 | 0.04 | 250 | 0.4919 | 0.02 |
| 275 | 0.3064 | 0.03 | 275 | 0.4782 | 0.02 |
| 300 | 0.2933 | 0.03 | 300 | 0.4578 | 0.02 |
| 325 | 0.2784 | 0.03 | 325 | 0.4345 | 0.02 |
| 350 | 0.2629 | 0.03 | 350 | 0.4104 | 0.02 |
| 375 | 0.2477 | 0.03 | 375 | 0.3867 | 0.02 |
| 400 | 0.2397 | 0.03 | 400 | 0.3742 | 0.02 |
| 425 | 0.2408 | 0.03 | 425 | 0.3758 | 0.02 |
| 450 | 0.2401 | 0.03 | 450 | 0.3748 | 0.02 |
| 475 | 0.2381 | 0.03 | 475 | 0.3717 | 0.02 |
| 500 | 0.2352 | 0.03 | 500 | 0.3671 | 0.02 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.3156 | 0.04 | 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.4945 | 0.02 |
| D10%最远距离/m | 211 |  | D10%最远距离/m | 225 |  |

表5.2-7（2）    有组织污染源估算模型计算结果

| 下风向距离D（m） | P3排气筒 |  |  |  |  |  | P4排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 二甲苯 |  | VOCS |  | VOCs |  |
|  | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率P（%） |
| 42 | 15.4230 | 1.71 | 39.6650 | 1.98 | 24.7980 | 1.24 | 6.7378 | 0.34 |
| 50 | 15.1500 | 1.68 | 38.9640 | 1.95 | 23.8360 | 1.19 | 6.6872 | 0.33 |
| 75 | 11.2320 | 1.25 | 28.8870 | 1.44 | 17.8740 | 0.89 | 6.0928 | 0.30 |
| 100 | 7.9908 | 0.89 | 20.5510 | 1.03 | 12.4060 | 0.62 | 5.6844 | 0.28 |
| 125 | 7.3267 | 0.81 | 18.8440 | 0.94 | 9.3966 | 0.47 | 4.6457 | 0.23 |
| 150 | 6.8680 | 0.76 | 17.6640 | 0.88 | 8.4666 | 0.42 | 3.9856 | 0.20 |
| 175 | 6.5127 | 0.72 | 16.7500 | 0.84 | 7.9462 | 0.40 | 3.8657 | 0.19 |
| 200 | 6.2305 | 0.69 | 16.0240 | 0.80 | 7.5395 | 0.38 | 3.8208 | 0.19 |
| 225 | 5.9962 | 0.67 | 15.4220 | 0.77 | 7.2160 | 0.36 | 3.7749 | 0.19 |
| 250 | 5.7932 | 0.64 | 14.8990 | 0.74 | 6.9487 | 0.35 | 3.7288 | 0.19 |
| 275 | 5.6158 | 0.62 | 14.4430 | 0.72 | 6.7202 | 0.34 | 3.6822 | 0.18 |
| 300 | 5.4576 | 0.61 | 14.0360 | 0.70 | 6.5209 | 0.33 | 3.6372 | 0.18 |
| 325 | 5.3127 | 0.59 | 13.6640 | 0.68 | 6.3436 | 0.32 | 3.5929 | 0.18 |
| 350 | 5.1781 | 0.58 | 13.3180 | 0.67 | 6.1855 | 0.31 | 3.5486 | 0.18 |
| 375 | 5.0517 | 0.56 | 12.9930 | 0.65 | 6.0429 | 0.30 | 3.5053 | 0.18 |
| 400 | 4.9321 | 0.55 | 12.6850 | 0.63 | 5.9128 | 0.30 | 3.4615 | 0.17 |
| 425 | 4.8194 | 0.54 | 12.3950 | 0.62 | 5.7930 | 0.29 | 3.4192 | 0.17 |
| 450 | 4.7129 | 0.52 | 12.1210 | 0.61 | 5.6818 | 0.28 | 3.3775 | 0.17 |
| 475 | 4.6117 | 0.51 | 11.8610 | 0.59 | 5.5779 | 0.28 | 3.3363 | 0.17 |
| 500 | 4.5153 | 0.50 | 11.6130 | 0.58 | 5.4803 | 0.27 | 3.2957 | 0.16 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 15.4230 | 1.71 | 39.6650 | 1.98 | 24.7980 | 1.24 | 6.7378 | 0.34 |
| D10%最远距离/m | 45 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-7（3）    无组织污染源估算模型计算结果

| 下风向距离D（m） | 生产车间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 二甲苯 |  | VOCS |  |
|  | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率（%） |
| 42 | 64.1480 | 7.13 | 39.6650 | 1.98 | 24.7980 | 1.24 |
| 50 | 61.6610 | 6.85 | 38.9640 | 1.95 | 23.8360 | 1.19 |
| 75 | 46.2370 | 5.14 | 28.8870 | 1.44 | 17.8740 | 0.89 |
| 100 | 32.0920 | 3.57 | 20.5510 | 1.03 | 12.4060 | 0.62 |
| 125 | 24.3080 | 2.70 | 18.8440 | 0.94 | 9.3966 | 0.47 |
| 150 | 21.9020 | 2.43 | 17.6640 | 0.88 | 8.4666 | 0.42 |
| 175 | 20.5560 | 2.28 | 16.7500 | 0.84 | 7.9462 | 0.40 |
| 200 | 19.5040 | 2.17 | 16.0240 | 0.80 | 7.5395 | 0.38 |
| 225 | 18.6670 | 2.07 | 15.4220 | 0.77 | 7.2160 | 0.36 |
| 250 | 17.9750 | 2.00 | 14.8990 | 0.74 | 6.9487 | 0.35 |
| 275 | 17.3840 | 1.93 | 14.4430 | 0.72 | 6.7202 | 0.34 |
| 300 | 16.8690 | 1.87 | 14.0360 | 0.70 | 6.5209 | 0.33 |
| 325 | 16.4100 | 1.82 | 13.6640 | 0.68 | 6.3436 | 0.32 |
| 350 | 16.0010 | 1.78 | 13.3180 | 0.67 | 6.1855 | 0.31 |
| 375 | 15.6320 | 1.74 | 12.9930 | 0.65 | 6.0429 | 0.30 |
| 400 | 15.2960 | 1.70 | 12.6850 | 0.63 | 5.9128 | 0.30 |
| 425 | 14.9860 | 1.67 | 12.3950 | 0.62 | 5.7930 | 0.29 |
| 450 | 14.6980 | 1.63 | 12.1210 | 0.61 | 5.6818 | 0.28 |
| 475 | 14.4290 | 1.60 | 11.8610 | 0.59 | 5.5779 | 0.28 |
| 500 | 14.1770 | 1.58 | 11.6130 | 0.58 | 5.4803 | 0.27 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 64.1480 | 7.13 | 39.6650 | 1.98 | 24.7980 | 1.24 |
| D10%最远距离/m | 42 |  |  |  |  |  |

采取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN计算，以生产车间作为整体面源估算，预测VOCs最大落地浓度为24.7980μg/m3，最大落地距离为42m，该处VOCs浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》第244页非甲烷总烃计环境质量标准，即2000μg/m3，同时判定厂内无超标点；颗粒物最大落地浓度为64.1480μg/m3，二甲苯最大落地浓度为39.6650μg/m3，最大落地距离为42m，该处颗粒物、二甲苯浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求，即200μg/m3，同时判定厂内无超标点；对周围环境质量影响较小。

7、评价等级判定结果

表5.2-8    大气污染物地面浓度占标率计算结果及评价等级

| 污染源 | 污染物 | 下风向最大质量浓度μg/m3 | 最大质量浓度占标率% | 判断依据 | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织（P1） | 颗粒物 | 0.3156 | 0.04 | Pmax＜1% | 三级 |
| 有组织（P2） | 颗粒物 | 0.4945 | 0.02 | Pmax＜1% | 三级 |
| 有组织（P3） | 颗粒物 | 15.4230 | 1.71 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | 二甲苯 | 39.6650 | 1.98 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | VOCs | 24.7980 | 1.24 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
| 有组织（P4） | VOCs | 6.7378 | 0.34 | Pmax＜1% | 三级 |
| 生产车间 无组织 | 颗粒物 | 64.1480 | 7.13 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | 二甲苯 | 39.6650 | 1.98 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | VOCS | 24.7980 | 1.24 | 1%＜Pmax＜10% | 二级 |

根据上表以及导则5.3.3.1，拟建项目取颗粒物、二甲苯、VOCs评价等级最高者作为评价等级，因此，本项目确定环境空气影响评价为二级评价。评价范围为以厂址为中心区域、自场界外延5km的矩形区域，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

- 5.2.2 污染物排放量核算

1、核算内容

本项目为新建项目，其污染物排放量核算为新增污染源，不包括改建、扩建污染源。

根据污染治理设施、预防措施及排污方案，确定本项目所有新增污染源大气排污节点、排放污染物、污染治理设施与预防措施以及大气排放口基本情况。

2、核算公式

本项目大气污染物年排放量包括项目有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物排放量公式如下：

3、核算结果

项目大气污染物排放量核算见表5.2.9~表5.2-11。

表5.2-9    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排污口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 3.75 | 0.028 | 0.202 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 8.31 | 0.05 | 0.359 |
| 3 | DA003 | 漆雾 | 11.1 | 0.276 | 0.333 |
|  |  | 二甲苯 | 2.43 | 0.061 | 0.073 |
|  |  | VOCS | 5.8 | 0.145 | 0.174 |
| 4 | DA004 | VOCs | 1.14 | 0.007 | 0.049 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.894 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.073 |
|  |  | VOCS |  |  | 0.223 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放口总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.894 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.073 |
|  |  | VOCS |  |  | 0.223 |

表5.2-10    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 主要污染防治措施 | 污染物 | 国家或地方污染物 排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限 （μg/m3） |  |
| 1 | DA005 | 生产 车间 | 加强通风 | 烟粉尘 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） | 1000 | 0.829 |
|  |  |  |  | 漆雾 |  | 1000 | 0.175 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018） | 200 | 0.087 |
|  |  |  |  | VOCs |  | 2000 | 0.206 |
|  |  |  |  | VOCs | 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） | 2000 | 0.027 |
| 无组织排放总计 |  |  | 烟粉尘 |  |  |  | 0.829 |
|  |  |  | 漆雾 |  |  |  | 0.175 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  | 0.087 |
|  |  |  | VOCs |  |  |  | 0.233 |

表5.2-11    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.898 |
| 2 | 二甲苯 | 0.16 |
| 3 | VOCS | 0.456 |

4、环境防护距离

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.9 评价结果表达”，项目属于二级评价，其不需要设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的规定，卫生防护距离按下式计算：

Qc－大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h。

Cm－大气有害物质环境空气的质量标准限值（mg/m3）。

L－大气有害物质卫生防护距离初值（m）。

r－大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)，根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/p)0.5。

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。

Cm为一次浓度限值时，A、B、C、D分别取470、0.021、1.85、0.84。

卫生防护距离计算结果见表5.2-12。

表5.1-12    卫生防护距离计算结果

| 污染物名称 | 生产车间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物（PM10） | 二甲苯 | VOCs |
| 无组织排放量（kg/h） | 0.139 | 0.073 | 0.032 |
| 生产单元面积（m2） | 23373 |  |  |
| 标准浓度限值（mg/m3） | 0.45 | 0.2 | 2.0 |
| 计算结果（m） | 3.446 | 4.203 | 0.752 |

由计算结果可知，污染物颗粒物、二甲苯、VOCs计算的卫生防护距离分别为3.446m、4.203m、0.752m因此，拟建项目卫生防护距离为场区外延100m区域。拟建项目生产单元距离最近的敏感点景元尚府为110m，能够满足卫生防护距离的要求，今后在此距离内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。

5、非正常工况下环境空气影响预测与评价

非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

（1）设备检修及开停车

开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现非正常/超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。

（2）工艺设备运转异常

拟建项目采用的工艺设备安全可靠性较高，且操作条件比较温和，每年会定期对工艺设备进行检修，故出现工艺设备运转异常的情况几率较小。

（3）污染物控制措施达不到应有效率

若废气设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气未经处理直接排放。

综合以上分析，非正常排放主要考虑污染物控制措施达不到应有效率工况下的排放。本项目切割粉尘、焊接烟尘经收集后由风机引入1套布袋除尘器处理后，由1根15m排气筒（P1）排放；抛丸粉尘经收集后由风机引入1套布袋除尘器处理后，由1根15m排气筒（P2）排放；调漆、喷漆、晾干、危废间废气经1套干式漆雾过滤处理+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后，再由1根15m高排气筒（P3）排放；发泡废气经集气罩收集后由1套UV光氧-活性炭一体机+活性炭吸附装置处理后，再由1根15m高排气筒（P4）排放。非正常排放情况下，处理效率按照0%（完全失效）计，则项目非正常排放量核算见表5.2-13。

表5.2-13   项目非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放量（kg/h） | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/年 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割、焊接 | 废气处理设备失效 | 颗粒物 | 0.56 | 74.98 | 0.56 | 0.5 | 2 | 立即停车检修 |
| 2 | 抛丸 |  | 颗粒物 | 0.998 | 166.25 | 0.998 | 0.5 | 2 |  |
| 3 | 调漆、喷漆、晾干、危废间 |  | 漆雾 | 2.76 | 111.0 | 2.76 | 0.5 | 2 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 1.37 | 55.23 | 1.37 | 0.5 | 2 |  |
|  |  |  | VOCs | 3.26 | 131.82 | 3.26 | 30min | 2 |  |
| 4 | 发泡 |  | VOCs | 0.034 | 5.71 | 0.034 | 0.5 | 2 |  |

由上表可知，非正常工况下，颗粒物、二甲苯、VOCs排放浓度不满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）、《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中排放限值，但颗粒物超标，且环境影响程度增加。为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施：

①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。

②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。

③如出现事故情况，必要时应立即停产检修。

6、大气环境影响评价结论

（1）项目选址和总图布置的合理性和可行性

由于污染物排放量较小，根据估算模式计算，项目评价等级为二级评价，无需设置大气防护距离，根据大气环境影响估算模型结果、卫生防护距离计算结果以及行业要求，项目卫生防护距离满足要求，项目选址较为合理。

（2）大气污染控制措施

拟建项目采取的各项废气治理措施具有良好效果，能够将工程的环境影响控制到较低的水平。

（3）环境防护距离设置

拟建项目不需设置大气环境防护距离，卫生防护距离为100m。

（4）大气环境影响评价总结论

结合项目选址、污染源的排放强度与排放方式、大气污染控制措施以及总量控制等方面综合进行评价，拟建项目环境空气对环境空气影响较小，不会对周围环境敏感点产生明显的影响，从环境空气影响的角度分析，拟建项目的建设是可行的。环境空气自查表见下表。

表5.2-14    大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级评价□ |  |  | 二级评价☑ |  |  |  |  |  |  |  | 三级评价□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他污染物（颗粒物、VOCs、非甲烷总烃、二甲苯） |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  | 其他标准☑ |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  | 二类区☑ |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常 排放源☑ 本项目非正常 排放源☑ 现有污染源□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ | 其他☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（VOCs） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率≥100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%☑ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  | k≥-20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（颗粒物、VOCs、二甲苯） |  |  |  |  | 有组织监测☑ |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织监测☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  | 无监测☑ |  |  |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可接受☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不可接受□ |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（）t/a |  | NOx（）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物（1.898）t/a |  |  | VOCs（0.456）t/a |  |

- 5.3 营运期地表水环境影响预测与评价

- 5.3.1 评价等级

建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量状况、水环境保护目标等综合确定。

水污染物影响型建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分等级，评价等级判定表见表5.3-1，直接排放的建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放的建设项目评价等级为三级B。

表5.3-1   水污染物影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≧20000或W≧600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

对照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染型建设项目。其生产过程中无生产废水产生，生活用水经化粪池处理后由环卫部门定期抽运。因此，项目不排放废水，其地表水环境影响评价等级可认为三级B。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“7.1.2 水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测”，三级B评价内容：1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价依托污水处理设备的环境可行性。

- 5.3.2 水污染控制减缓措施

从工程分析及污染防治对策可知，拟建项目主要产生生活污水，经化粪池处理达标后由环卫部门定期抽运，不外排。

- 5.3.3 水污染控制减缓措施有效性评价

拟建项目主要产生生活污水，经化粪池处理达标后由环卫部门定期抽运，不外排。

- 5.4 营运期地下水环境影响预测与评价

- 5.4.1 评价等级

①建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）建设项目地下水环境影响评价行业分类表，参照“53、金属制品加工制造”报告书类，拟建项目地下水环境影响评价类别为Ⅲ类。

②地下水环境敏感程度分级

对照《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）表1，地下水环境敏感程度分别敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表5.4-1。

表5.4-1    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

拟建项目用水由市政供水管网提供，地面及废水收集系统都采取了防渗措施，场地的含水层不易被污染，地下水环境敏感特征为不敏感。

地下水环境影响评价工作等级划分见表5.4-2。

表5.4-2    评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上表可知，地下水环境影响评价工作等级为三级。

- 5.4.2 水文地质条件概述

根据项目厂址地质勘察报告，本场地勘察深度范围内，表层覆盖杂填土，其下为黏性土，下伏石炭纪石灰岩，自上而下分述如下：

第（1）层：杂填土（Ｑ4ml）

场区普遍分布，厚度：0.80～1.60m，平均0.89m；层底标高：47.73～48.84m，平均48.08m；层底埋深：0.80～1.60m，平均0.89m。

杂色，松散，稍湿，主要成分为碎石，充填黏性土，含建筑垃圾。

第（2）层：粉质粘土（Ｑ4al+pl）

场区普遍分布，厚度：1.40～2.40m，平均2.14m；层底标高：45.48～46.79m，平均45.94m；层底埋深：2.80～3.20m，平均3.03m。

褐黄色，可塑，含砂约5%，干强度及韧性中等，切面稍光滑，无摇振反应。具中等压缩性。

第（3）层：粉质粘土（Ｑ4al+pl）

场区普遍分布，厚度：2.30～7.30m，平均4.38m；层底标高：38.44～43.88m，平均41.56m：层底埋深：5.30～10.50m,平均7.41m。

黄褐色，可塑，干强度及韧性中等，含少量姜石，含量约15%，局部含量较高，粒径0.5-3cm，切面稍光滑，无摇振反应。具中等压缩性。

第（4）层：中风化石灰岩（O2）

场地普遍分布，未揭穿，最大揭露孔深11.5m，最大揭露厚度3.5m。

灰褐色，隐晶质结构，中厚层构造，主要成分为方解石，岩芯呈柱状、短柱状，采取率为85%，锤击难以击碎，为较硬岩，岩体较完整，岩石质量指标RQD属较好的，岩体基本质量等级分类为Ⅲ类。

勘察期间，在勘察深度内测得地下水稳定水位埋深为0.64～1.74m，平均水位相对高程为48.00m。该场地地下水主要属第四系孔隙潜水和岩溶水，场区第四系孔隙潜水主要赋存于含砂姜粉质黏土层中，主要补给方式为大气降水和河水渗流补给，主要排泄方式为大气蒸发及工农业用水；岩溶水主要赋存于石灰岩溶洞及溶蚀裂隙中，其赋水性因岩溶发育的不规律性而不规律，由于其地下径流范围较广，埋深较大，对本工程影响较小。二者有一定的水力联系

根据区域水文地质资料和场地周边走访调查，场地地下水年变化幅度约1.0m左右，近3-5年最高水位埋深约为1.0米，相对标高为48.0m；历史期最高水位相对高程为48.5m。

本场地地下水环境类型为Ⅱ类，赋水层属中等透水层，根据本场地水质报告，该地下水对混凝土结构具微腐蚀性；在干湿交替的情况下，对混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性，在长期浸水的情况下，对混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。

根据区域地质资料、当地工程经验及现场调查和本场地土的易溶盐检测报告，场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。项目区钻孔柱状图见图5.4-2，工程地质剖面图见图5.4-3。

图5.4-2（1）  工程地质剖面图

图5.4-2（2）  工程地质剖面图

图5.4-2（3）  工程地质剖面图

图5.4-3  钻孔柱状图

图5.4-3   钻孔柱状图

- 5.4.3 建设项目对地下水影响分析

1、地下水污染途径分析

该项目实施后可能通过以下两种途径对地下水造成污染：

（1）正常生产情况下，废水/废液经过构筑物基础、表层土渗漏进入含水层，对地下水造成污染；

（2）受地质灾害或不利气象条件(如地震、台风等)影响，未经处理的污废水溢出构筑物，直接通过地表渗入含水层，对地下水造成污染。

2、正常状况地下水影响分析

该项目的危废暂存间、污水处理构筑物主体结构均采用C30混凝土，抗渗等级为p8。由于构筑物的渗透性能极弱，构筑物中废水/废液与地下水之间几乎不存在水力联系，地下水的水质基本不受本项目的影响。但高抗渗性能的构筑物形成了人工阻隔墙，阻挡了天然状态下的地下水径流路径，地下水在遇到构筑物后将绕过构筑物，从构筑物两侧流过。此种小范围的地下水流线改变对于区域的地下水流场基本无影响。

3、非正常工况下对地下水的影响

非正常工况下，项目可能影响地下水的主要途径是：污水通过渗漏补给污染地下水，污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受废水污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流、蒸发蒸腾和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。由于拟建项目污染物排放单一，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮、全盐量等，同时区域较厚的第四系沉积物主要为粘质砂土、粘土等构成的细粒物质，对污染物有一定的吸附作用，可以使污染物进入含水层后再经过稀释、转化和运移作用，不会对浅层地下水产生影响，更不会影响深部承压水，且非正常工况下污染物的入渗量很少，对地下水产生污染较小。

拟建项目对厂区污水管网、厂区地面、固体废物暂存场所都进行防渗防漏处理，采用粘土夯实，防渗层厚度大于20cm，防渗性能满足要求。因此，通过落实各项环保治理措施，拟建项目对厂区周围地下水影响较小。

4、对水源地的影响

兰陵县自来水公司西水厂饮用水水源保护区（位于项目东南3.0km处，水源类型为补给相对困难的深层承压水）位于山东兰陵经济开发区内，大官庄村以北500m。其含水层为寒武系中统厚层灰岩、白云岩，开发的地下水类型为深层碳酸盐岩裂隙岩溶水，3眼井的顶板隔水层均为第四系黏土层与亚黏土层，底板隔水层推测在300m以下，补给来源为浅层地下水。排泄方式以人工开采为主，井孔因土层均用钢管封住，地下水源于附近地表水与浅层地下水无水力联系。

项目所在区域地下水流向为东北-西南走向，本项目位于上述水源地西北侧，不属于水源地径流补给区。根据地下水预测结果，在预测时段内，污染物不会运移至水源保护区范围内。本项目水质较为简单，在严格落实各项防渗措施后，项目生产不会对饮用水源保护区产生不利影响。

- 5.4.4 地下水环境污染防控措施

拟建项目防渗应考虑源头控制措施和分区防控措施。

（1）源头控制措施

拟建项目源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、渗漏液储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，不断优化生产工艺，推行清洁生产和废物循环利用方案，控制污染物的产生和排放；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染，应对生产装置及其所经过的管道经常巡查，尤其是在污水输送管道等周边，要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。

表5.4-3    地下水污染源头控制措施一览表

| 防渗分区 | 生产环节 | 要求 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源 防渗 | 车间 | 应防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；加强对污水管道的巡视、管理及水量监测，及时掌握水量变化以便污水渗漏时做出判断并采取相应措施，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 | 设置为一般防渗区； |
|  | 生活污水管道 |  | 设置为重点防渗区； 设置专人定期巡视； |
|  | 事故池 |  | 设置为重点防渗区； 设置专人定期巡视； |
|  | 危废暂存库 |  | 按照相关要求建设危险废物； 设置为重点防渗区； 专人定期巡视 |

（2）分区防控措施

本项目无污染控制国家标准和行业防渗技术规范，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗要求。

表5.4-4   地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据区域地质勘查资料，项目区天然包气带防污性能为中，污染控制难易程度为中，污染物类型主要为非持久性污染物COD、氨氮等，因此，对照上表，项目应按照一般防渗区要求进行防渗，设置等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗措施。

本项目厂区防渗分区情况见表5.4-5和图5.4-4。

表5.4-5    拟建项目需采取的各项防渗措施一览表

| 防渗分区 | 生产环节 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废暂存间、喷漆房、环己烷罐区 | 要求防渗性能大于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层 可满足防渗性能大于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗要求 |
|  | 生活污水管道 |  |
| 一般防渗区 | 生产车间 | 要求防渗性能大于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗要求 |
| 简单防渗区 | 办公室等其他区域 | / |

采取以上措施后，可以有效防止项目对厂区附近的地下水造成影响。拟建项目通过采取有效措施严格做好防渗处理，减轻废水下渗对地下水的污染。

- 5.4.5 地下水环境监测与管理

1、监控井的布设

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）的要求，拟建项目地下水评价等级为三级，应在厂区及厂区地下水水流下游各设置不少于1个跟踪监测井，其功能为背景值监测点和地下水环境影响跟踪监测点，监控井布点图见图5.4-5。

表5.4-6    地下水跟踪监测计划

| 监测井 | 监测井位置 | 井深（m） | 监测层位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区下游 | 地下水埋深 | 潜水 | COD、氨氮、总磷、总氮、总大肠菌群、细菌总数 | 每年1次 | 委托监测 |

2、管理措施

（1）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。项目区环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染管理工作。

②拟建项目区环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与项目区环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据场内环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。综上所述，通过采取有效措施，严格做好防渗处理，可以有效地防止本项目对厂区附近地下水造成污染，项目运行后，对周围地下水环境影响小。

（2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确依据。

（3）制定跟踪监测与信息公开计划

①建设项目所在场地及影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；

②生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录；

③信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

3、地下水污染应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

（1）当发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报，通知当地政府及相关主管部门、附近的取水点等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

（2）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，采取包括疏散、切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

（3）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据监控井的反馈信息，对污染区地下水人工开采形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散，并考虑进行清水置换工作。

- 5.5 营运期声环境影响预测与评价

- 5.5.1 评价等级

（1）根据工程分析，项目建成投产后，通过合理的平面布置，采取必要的噪声控制措施，如排气机械设置隔音罩、安装减震垫，可有效降低生产设备噪声对厂界界外环境的影响。

（2）根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），拟建项目建设地点位于工业企业和居住区混合区，执行2类声环境功能区要求。项目200m范围受无敏感点，受影响人群很少。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），确定本次噪声评价等级为二级。

- 5.5.2 源项分析

1、主要噪声源强

拟建项目主要噪声为冲床、抛丸机、激光切割机、各种风机等设备运行时产生的噪声，其噪声级在75～985dB(A)之间。通过采取隔声、减振等措施，噪声源设备情况见表5.5-1。

表5.5-1    主要噪声污染源情况一览表

| 位置 | 设备名称 | 台数 | 噪声级dB(A) | 治理措施 | 治理后噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 车间 | 冲床 | 4 | 95 | 室内＋基础减振 | 75 |
|  | 液压折弯机 | 4 | 75 | 室内＋基础减振 | 55 |
|  | 压波机 | 2 | 80 | 室内＋基础减振 | 60 |
|  | 自动冲铆机 | 2 | 85 | 室内＋基础减振 | 65 |
|  | 抛丸机 | 1 | 95 | 室内＋基础减振 | 75 |
|  | 拼扣自动排钻机 | 1 | 85 | 室内＋基础减振 | 65 |
|  | 自动打螺丝机 | 1 | 85 | 室内＋基础减振 | 65 |
|  | 自动翻边机 | 1 | 75 | 室内＋基础减振 | 55 |
|  | 泵料机 | 2 | 90 | 室内＋基础减振 | 70 |
|  | 折弯机 | 1 | 75 | 室内＋基础减振 | 55 |
|  | 激光切割机 | 1 | 85 | 室内＋基础减振 | 65 |
|  | 各种风机 | 6 | 85 | 室内＋基础减振 | 65 |

2、噪声防治措施

针对以上噪声源情况，建议采取以下防噪措施：

（1）设备控制措施

尽量选用低噪声设备，在噪声级较高的设备上加装消声、隔声装置，如各种泵及风机均采取减震基底，连接处采用柔性接头；将高噪声设备置于室内等。

（2）设备安装设计的防噪措施

在设备、输送带安装设计中，应注意轮毂润滑。车间排风扇安装注意改善气体输送时流场状况，以降低气体动力噪声。

（3）厂区总图布置中的防噪措施

厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。对噪声大的建筑物单独布置，与其他建筑物间距适当加大，以降低噪声的影响。

- 5.5.3 预测模式及参数选择

1、预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）技术要求，本次评价采用导则上推荐的工业噪声预测模式。

（1）计算某个室内声源在靠近维护结构出的倍频带声压级：

（2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

式中：Loct,——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw oct——某个声源的倍频带声功率级；

r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

R——房间常数；

Q——方向因子。

（3）计算室外靠近维护结构处的声压级：

Loct,2(T）=Loct,1(T）-(TLoct+6）

（4）将室外声级Loct,2(T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct

Lwoct=Loct,2(T）+10lgS

式中：S——透声面积，m²

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：

Loct(r）=Loct(r0）-20lg(r/r0）-△Loct

式中：Loct(r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

Loct(r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△Loct——各种因素引起的衰减量，dB。

如已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则

Loct(r0）=Lwoct-20lgr0-8

（7）由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A）。

（8）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：

式中：T——计算等效声级的时间，h；

N——室外声源个数；

2、评价点的选取

本次噪声影响评价对项目噪声对四周厂界、景元尚府进行预测评价。

- 5.5.4 预测结果

根据项目主要噪声设备经采取相应治理措施后的噪声值，利用以上预测模式和参数分别计算得出拟建项目主要噪声设备对厂界的噪声预测值。

- 5.5.5 声环境影响评价

项目工程声环境影响评价结果见表5.5-2。

表5.5-2    声环境影响评价结果     单位：dB(A)

| 测点编号 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 贡献值 | 标准 | 超标值 | 贡献值 | 标准 | 超标值 |
| 1#北厂界 | 52.6 | 60 | -7.4 | 42.4 | 50 | -7.6 |
| 2#东厂界 | 52.6 |  | -7.4 | 44.6 |  | -5.4 |
| 3#南厂界 | 53.3 |  | -6.7 | 45.0 |  | -5.0 |
| 4#西厂界 | 55.2 |  | -4.8 | 42.3 |  | -7.7 |

表5.5-3    敏感点声环境影响评价结果     单位：dB(A)

| 测点编号 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 标准 | 超标值 | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 标准 | 超标值 |
| 1#景元尚府 | 52.6 | 53.8 | 56.4 | 60 | -3.6 | 42.40 | 44.0 | 50 | 46 | -4.0 |

注：5#景元尚府目前正在建设，厂区200m范围内区域为空地，背景值采用东厂界现状值昼间53.8dB（A）、夜间44.0 dB（A）。

由上表可知，由预测结果可知，四厂界、敏感点景元尚府（在建）昼夜间均无超标现象。厂界界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围环境质量影响较小。

- 5.5.6 噪声控制措施

为了尽量降低噪声对周围环境的影响，建议企业采取如下措施：

（1）合理布局生产设备，高噪声设备尽量布置在车间中部。

（2）对高噪声设备设置隔声、吸声/消声、减震等降噪措施。如泵、风机等高噪声设备应加设减震垫及隔声罩或消声器。

（3）加强生产管理，避免原材料或产品在搬运过程中因发生碰撞而产生突发噪声。

（4）生产时关闭车间门窗。

（5）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

- 5.6 固废环境影响分析

- 5.6.1 固体废物产生及处置情况

由工程分析可知，拟建项目固体废物包括一般工业固废（废包装材料、金属边角料、废焊丝和焊渣、废钢丸、废氧化铁皮渣、废海绵、除尘器收集粉尘）、危险废物（漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废催化剂、废荧光灯管、废光触媒棉和废活性炭、废液压油和废液压油桶）、厂区职工生活垃圾等。

- 5.6.2 固体废物环境影响分析

1、固体废物的收集

（1）一般固体废物的收集

一般固体废物产生后应第一时间收集，防止由于长时间存放腐蚀产生恶臭气体，从而产生二次污染。

（2）危险废物的收集

危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。拟建项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

2、固体废物的储存

（1）危险废物暂存间

危险废物暂存间应为单层钢筋混凝土+轻钢结构，1座，建筑尺寸10m×4m，建筑面积为40m2，建筑高度3.0m，存放HW49、HW29、HW12、HW08类危险废物。暂存仓库内设有防渗设施、泄漏液体收集装置及气体导出口、安全照明和观察窗口、应急防护设施、隔离设施、报警装置、消防设施和通风系统，确保库房的安全运行。库房地面采用15cm水泥+灰土夯实，然后25cm防渗混凝土，表面贴2cm厚防渗瓷板。四周维护墙下部同样采用2cm厚防渗瓷板作高度为1.0m的墙裙。库房内危险废物暂存采用1000L塑料桶。

危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，贮存场所根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设立专用标志。

（2）一般固体废物的贮存

本次评价要求建设单位严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求规范建设和维护厂区内的一般固废暂存库。

（3）生活垃圾

生活垃圾储存在厂区内垃圾箱。

3、固体废物的转运

（1）危险废物转运

危险废物按照设计路线采用专用车辆运输，严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下：

①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行；

②拟建项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。

运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩；装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

④危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。

（2）一般固废转运

采用汽车运输。

4、固体废物的处置

喷涂废气处理产生的漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废催化剂、废活性炭，UV光氧催化装置产生的废荧光灯管、废光触媒棉、废活性炭，废液压油、废油桶均属于危险废物，需要委托有资质单位处置；

废气处理系统配套布袋除尘器收集的粉尘，属于一般固废，收集后外售；废包装材料、金属边角料、废焊丝和焊渣、废钢丸、废氧化铁皮渣、废海绵收集后外售。

5、固体废物环境影响分析

通过前面分析，拟建项目针对固体废物的产生情况需采取合理的处置措施。

固体废物的收集、贮运和转运环节需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。

综上所述，在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，对周围环境的影响较小。

- 5.7 营运期生态环境影响分析

- 5.7.1 评价等级

拟建项目占地约44381m2（0.044km2），工程影响范围小于2km2。评价区域内无珍稀濒危物种，不存在敏感的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、地质公园等敏感目标，因此生态环境敏感程度一般，属于一般区域。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）评价工作等级划分，本次生态影响评价确定为三级评价。

- 5.7.2 对生态环境影响分析

1、农作物：农作物对大气污染物的浓度限值，是在长期和短期接触的情况下，保证各类农作物正常生长，不发生急慢性伤害的空气质量为要求的。项目产生废气较少，主要是生产过程中的粉尘和有机废气。项目通过采取措施后，运营期废气对周围农作物的影响较小。

2、野生动物：评价范围的动物类型为北方常见物种，没有珍稀濒危动物，没有国家和地方保护野生动物。工程的建设将破坏厂址内部分野生动物的栖息环境，但这些物种适应能力较强，周围存在大面积类似环境条件，因此项目的建设对该范围的野生动物不会产生太大的影响。

3、周围村落：根据调查距离最近的村庄为项目西南110m处的景元尚府（在建），不在项目设置的防护距离范围内，影响较小。

综上所述，建设场地原有生态环境不敏感，项目建设过程中将造成部分地表植被的破坏，项目占地面积较小，且破坏的少部分物种都是在区域环境内广泛分布的，在做好场地绿化和植被恢复的前提下，项目建设对生态环境的影响较小。

- 5.8 土壤环境影响分析

- 5.8.1 评价等级

拟建项目属于污染影响型项目，应根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境评价工作等级应依据环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度进行判定。

- 土壤环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中“制造业”中“设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造a”中的“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”类别，土壤环境影响评价行业为Ⅰ类。

- 占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。项目永久占地为44381m2，占地规模为小型。

- 敏感程度

拟建项目周边的土壤环境敏感程度分别敏感、较敏感、不敏感三级，判别依据见表5.8-1。

表5.8-1    污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目西侧为耕地，周边土壤环境敏感特征为敏感。

建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见表5.8-2。

表5.8-2    污染影响评价工作等级分级表

| 评价等级 | 占地 规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 |  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 |  | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 |  | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 |  | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，项目土壤环境影响评价等级为一级。

- 5.8.2 环境影响识别

1、影响途径识别

根据工程分析及项目特点，拟建项目土壤环境影响途径识别情况见表5.8-3。

表5.8-3  土壤环境影响途径识别表

| 不同时段 | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 |  | √ | √ |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”。 |  |  |  |  |

施工建设期可能对土壤造成影响的途径是施工废水的地面漫流和垂直入渗，极端降雨情况下施工废水可能混合雨水发生地面漫流，施工废水流至未硬化防渗区域可能造成施工废水的垂直入渗。

运营期对土壤造成影响的途径主要为大气沉降，废气中污染物会通过大气沉降到土壤影响土壤环境；在非正常情况下，污水可能发生垂直入渗影响土壤环境。

拟建项目服务期满后正常情况下无途径影响土壤环境。

2、影响源及影响因子识别

根据工程分析情况，对拟建项目土壤环境影响源及影响因子进行识别，识别结果见表5.8-4。

表5.8-4  土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 切割、焊接 | 大气沉降 | 颗粒物 | / | 连续 |
|  | 抛丸 | 大气沉降 | 颗粒物 | / | 连续 |
|  | 调漆、喷漆、晾干、危废间 | 大气沉降 | 颗粒物、二甲苯、VOCs | 二甲苯、VOCs | 连续 |
|  | 发泡 | 大气沉降 | 挥发性有机物 | VOCs | 连续 |
| 仓储区 | 环戊烷储罐 | 垂直入渗 | 挥发性有机物 | VOCs | 间断 |

拟建项目主要影响源为：

（1）切割、焊接过程排放的污染物、抛丸过程排放的污染物、喷涂过程排放的污染物、发泡过程排放的污染物通过大气沉降对周围土壤环境造成的影响，影响因子主要为颗粒物、二甲苯、挥发性有机物等；

（2）环戊烷仓储过程产生的挥发性有机物。

若拟建项目设置的防渗层破裂，可能引起相应车间液体的垂直入渗而影响项目区域土壤，影响因子主要为挥发性有机物等。

- 5.8.3 区域环境条件

1、地层及水文地质特征

场地的水文地质特征详见“5.4.1 地下水水环境影响预测与评价”一节。

2、土壤理化特性

依据本项目现场观测及项目附近岩土工程勘察报告，土壤理化特性和土壤质地参见下表。

- 5.8.4 区域环境条件

1、预测评价范围、时段、评价因子、土壤环境影响途径

本项目运营期对土壤环境主要影响源为各车间排放废气污染物的大气沉降，根据大气沉降特点确定本次预测评价范围为厂区外土壤环境敏感点。项目设置的防渗层破裂时可能会发生垂直入渗，考虑事故发生的可能性很小，且不会影响到周围土壤环境敏感点，本次不对防渗层破裂时引发的垂直入渗可能造成的影响进行预测评价。

土壤环境影响预测范围与现状调查评价范围一致，厂区范围内及周边1.0km范围；预测时段设定为大气污染物多年沉降后对区域土壤环境质量的影响：10年、20年、30年。

2、评价标准

本项目区域为建设用地中的第二类用地，根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值进行土壤污染风险筛查。

3、情景设置

根据影响识别结果，综合考虑项目排放污染物大气沉降特点、污染物土壤环境质量标准、不同土壤类型所受影响等内容，确定预测情景为：项目喷涂排放的石油烃（C10-C40）大气沉降，沉降点位于农用地。

4、预测与评价方法

（1）方法选取

本项目为土壤污染影响型建设项目，评价工作等级为一级。本次评价采用《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E推荐的方法一进行计算。

A.单位质量土壤中某种物质的增量△S

△S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）

式中：△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g，取值0；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g，取值0；

ρb—表层土壤容重，kg/m3，根据监测数据取1870kg/m3；

A—预测评价范围，m2；

D—表层土壤深度，根据本项目土壤质量环境监测报告，项目土壤表层样点取样深度取0.2m；

n—持续年份，a。

B.单位年份表层土壤中某种物质的输入量Is

Is= C×V×T×A

式中：Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，mg；

C—污染物浓度，mg/m3，本次环评取年平均最大落地浓度贡献值0.148mg/m3；

V—污染物沉降速率，m/s，根据本项目土壤质量环境监测报告，污染物沉降速率取 20.7×10-6cm/s；

T—年内污染物沉降时间，s；

A—预测评价范围，m2；本次土壤评价范围为项目拟建地及占地范围外1.0km范围内，因此预测评价范围为65319m2。

C.单位质量土壤中某种物质的预测值S

S= Sb+△S

式中：S—单位质量土壤中某种物质的预测值，mg/kg；

△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，mg/kg；

Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，mg/kg。

（2）预测分析

根据上述公式计算出不同时间段后（包括10年、20年和30年），氯甲苯类对土壤的累积影响。通过大气影响预测可知，新增的污染物排放各敏感点处的贡献浓度很低，不会对土壤环境造成进一步的影响。

根据设计，按照渗漏风险的轻重分别设防，其中：危废库为重点防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0，K≤1×10-7cm/s，其他为一般防渗区，其防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。可有效降低固体废物对土壤的污染影响。

本项目设置有完善的雨水、污水收集系统，生产车间等均采取严格的防渗措施，防渗措施见6.3.2中地下水污染防治措施中防渗漏的处理措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程对厂区及其周围土壤影响较小。同时对周边企业的调查及相关监测报告，项目实施后对土壤环境无影响。

（3）评价结论

①现状土壤环境质量监测结果表明：拟建项目各监测点土壤监测指标均不超标，低于GB36600-2018 第二类建设用地筛选值，项目区域土壤现状环境质量良好。

②本项目在事故状态下环戊烷通过地面漫流的形式渗入周边土壤，可能会造成土壤环境影响。根据类比调查，拟建项目危废间废液压油破裂泄漏事故如持续20年，总体增量较小，对区域土壤环境影响较小。

③项目采取的土壤、地下水防治措施

本项目占地范围内的土壤环境质量无超标点位。对土壤可能产生影响的途径为废液压油通过地面漫流的形式渗入周边土壤的土壤污染途径，重点防治区域为危废暂存间等。根据6.3.4固体废物处置措施可行性分析和6.3.2地下水污染防治措施，以上重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。

此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、过程防控和跟踪监测方面进一步加强对土壤环境的保护措施。

源头控制：在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。

过程防控：厂区内涉及化学品区域，均设置为硬化地面或围堰；根据分区防渗原则，厂区内各装置区、仓库区、危废暂存间等通过分区防渗和严格管理，地面防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的防渗要求，

跟踪监测：企业应定期进行危废间的上下游动态监测，保证项目建设不对土壤和地下水造成污染。此外，企业还加强了对防渗地坪的维护，保证防渗效果。

本项目在厂区西南侧农田设置土壤跟踪监测点位，监测指标为间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯，监测频次为每年开展1次。拟建项目土壤跟踪监测方案见表5.8-5。

表5.8-5  土壤跟踪监测方案一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区西南侧空地 | 锰、锌、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 每年1次 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

综上，拟建项目厂区各监测点土壤监测指标均不超标，低于GB36600-2018 第二类建设用地筛选值。本项目设置有完善的废水收集系统，仓库、生产车间、危废暂存间均采取有效的防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。区域总体土壤污染敏感度较低。本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。

拟建项目土壤环境影响评价自查表见表5.8-6。

表5.8-6  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地√；未利用地√ |  |  |  |  |  | 土地利用类 型图 |
|  | 占地规模 | 20hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（西南侧农田）、方位（SW）、距离（550m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、二甲苯、VOCs、COD、石油类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 二甲苯、VOCs、COD、石油类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类√；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级√；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d）√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 土壤pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度和土壤颜色、结构、质地、砂砾含量等 |  |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 |  | 4 |  | 0~0.2 |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 |  | 0 |  | 0~3 |  |
|  | 现状监测因子 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、?、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、苯酚、 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 砷、汞、铜、铅、镍、六价铬、镉、锌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618√；GB 36600√；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 锌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E√；附录F□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控√；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 |  | 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 |  | 每年1次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目土壤环境影响可控，从土壤环境影响角度，项目建设可行 |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.9 环境风险影响评价

- 5.9 1评价依据

1、风险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中规定的重点关注的危险物质及临界量可知，项目环戊烷、废液压油（属于油类物质）、异氰酸酯等属于重点关注的风险物质，各风险物质厂界内最大存在量情况见表5.9-1。

表5.9-1   风险物质厂界内最大存在量统计一览表

| 序号 | 车间 | 区域 | 风险物质 | 存储量/在线量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产 车间 | 原料区 | 异氰酸酯 | 0.5 |  |
| 2 |  | 储罐区 | 环戊烷 | 23.05 |  |
| 3 |  | 危废间 | 废液压油 | 0.1 | 属油类物质 |

2、生产工艺

拟建项目生产工艺主要为切割、焊接、喷涂、发泡生产等工艺，不涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺等工艺。项目喷漆不涉及高温或高压工艺，发泡生产过程不涉及危险物质，项目危险物质贮存罐区为环戊烷罐区。

- 5.9 2等级判定

1、风险调查

（1）物质风险识别：通过对拟建项目生产全过程所用的原辅材料及各种产物进行识别，所涉及的危险物质主要是环戊烷、异氰酸酯。

（2）设施风险识别：在生产过程中，由于危废间等管理不当，可引起火灾等危险。项目引起事故风险的最大可信事故主要为易燃品发生火灾、爆炸。

2、风险潜势初判

项目风险物质为环戊烷和异氰酸酯，其危险物质总量与临界量比值为＜1，则项目环境风险潜势为Ⅰ。

3、危险物质数量与临界量比值

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+…qn/Qn（C.1）

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100③Q≥100。

拟建项目危险物质数量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中临界量比值结果见表5.9-2。

表5.9-2拟建项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异氰酸酯 | 91-08-7 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 2 | 环戊烷 | 109-66-0 | 23.05 | 50 | 0.461 |
| 3 | 废液压油 | / | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 0.961 |

4、风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，环境风险等级划分依据具体见表5.9-3。

表5.9-3    环境风险评价等级划分依据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ＋ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则相应要求，环境风险评价等级定为简单分析。风险评价范围：以项目区为中心，周围3km范围。

- 5.9 3环境敏感目标概况

评价范围内的敏感保护目标分布情况具体见表2.6-1和图2.6-1。

- 5.9.4源项分析

根据环境风险识别结果，确定项目风险类型为火灾爆炸。拟建项目危废间存放的环戊烷为易燃易爆物品，容易引起火灾爆炸。

- 5.9.5 环境风险管理及减缓措施

1、消防废水处理措施

在液体物料发生泄漏并爆炸的情况下，将会产生大量的消防废水，由于与物料均有接触，废水中含有大量有害物质，不能直接排放。在该种情况下，此时开启导流沟，经管道泵将含物料的事故废水全部转移到事故水池中，确保废水不会因发生事故而外排。

2、管线的合理设计

在管线设计施工中，设计合理的管线坡度，保证事故情况下废水可以排入事故水池，并设计雨水切换装置，保证初期雨水进入事故水池中。

经采取以上措施后，可避免在各事故状态下的废水以及厂区初期雨水排入地表水环境，从而对地表水环境产生污染

3、事故水池

参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）规定的计算方法设置事故应急池，应急事故水池容量按下式计算：

V=（V1+V2+V雨）max-V3

V2= Q消•t消

V雨=10q•f

式中：（V1+V2+V 雨）max为应急事故废水最大计算量，m3。

V1－一个最大容量的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，m3；拟建项目环戊烷储罐为30m3，故此处V1取30m3。

V2－在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），消火栓设计流量为15L/s，火灾持续时间为0.5h，经推算，V2=27m3；

V雨－发生事故时可能进入该废水收集系统的当地最大降雨量；按照下列公式进行计算：

V雨=10q•f

f－必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，位于生产车间内，面积为0；

q－最大降雨量，根据气象站气象要素统计；

经推算，V雨=0m3；

V3－事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量与事故废水导排管道容量之和，m3。V3=12m3。

经计算，应急事故废水最大量为69m3。

厂区中部设置事故水池，事故水池可接纳量为80m3，事故水池可满足要求。

拟建项目对厂内事故水池等进行防渗处理，防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，经采取上述措施后，事故状态下产生的废水对周围环境的影响较小。厂区内各储罐物料泄漏可用物料泵输送至备用空桶，由厂家回收，小量泄漏可导入包装桶；初期雨水、消防废水经事故水池暂存后资源化利用。

事故应急池的要求：

企业与厂区日常需加强对雨水口附近的环境应急池维护，平时空置，应急时可收容消防水，该排放口及应急池入口阀门应是人工且可开可关的，应急池入口阀门平时关、事故时开，排放口平时开、事故时关。

事故废水收集处理系统见图5.9-1。

运行废水

消防废水

事故池

资源化利用

图5.9-1    事故排水控制管线图

- 5.9.6 风险事故应急预案

根据导则要求，相关环境保护应急预案应包括内容见表5.9-4。建设单位应根据表中要求制定详细的突发环境事件应急预案，并经过专家评审，审查合格后报兰陵县环境保护主管部门备案，实施运行。

表5.9-4   应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 厂区、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对厂区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

1、应急计划区

项目应急计划区为危废暂存间和储罐区。

根据发生事故的大小和应急监测的结果，以及发生时的气象条件，确立应急保护目标。项目3km的居民应作为关注目标，将根据事故处理情况作进一步决定。

2、应急组织机构、人员

为快速、有效的防止突发污染事件带来的污染，企业分别成立了应急救援小组、医疗救护小组及应急保障小组等应急机构。

3、预案分级响应

根据环境事故分类和公司可控情况将预警级别分为二级。

（1）Ⅰ级：有限的紧急状态，发生大事故环境污染破坏事故时较大范围的事故，如限制在单位内的现场周边地区或只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事故，该事故对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。

Ⅰ级响应：当事故发生时，公司应立即启动突发危险废物污染事故应急预案。应急监测小组监测人员根据公司安环部安排，对各监测点进行取样分析，待分析结果出来后立即上报应急指挥领导小组。

（2）Ⅱ级：潜在的紧急状态，发生小事故、轻微、一般环境事故时某个事故或泄漏可以被第一反应人控制，一般不需要外部援助，除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。

Ⅱ级响应：事故发生时，事故发现人通知安环部，部门主管人员迅速赶到事故发生现场，并通知分析监测中心监测人员进行取样，指导事故单位采取应急措施，防止污染事故扩大化。

4、应急救援保障

在应急救援保障方面，具体注意以下几点：

（1）落实应急救援组织，确保事故发生时能及时集合并开展救援。

（2）各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。

（3）加强应急救援培训和演练。定期组织应急救援训练和学习，对职工进行经常性的化学救护常识教育。

（4）加强安全管理，落实各项安全管理制度，包括值班制度、检查制度等，确保事故发生后能迅速组织应急救援。

5、应急监测

表5.9-5   环境空气毒害、易燃物质的应急监测方案

| 环境要素 | 测点名称 | 监测方位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂界 | 当时 下风向 | 一氧化碳、颗粒物等，具体监测项目根据风险类型确定 | 每1h一次，随事 故控制减弱 |

注：企业可委托监测。

- 5.9.7 结论

表5.9-6    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 冷先（山东）制冷科技有限公司年产3500台智能冷机与3000条冷藏保温箱及1600套冷链配套设备项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （山东）省 | （临沂）市 | （）区 | （兰陵）县 | （兰陵经济开发区）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 118.998° | 纬度 |  | 34.885° |
| 主要危险物质及分布 | 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2突发环境风险物质及临界量，项目危险物质为环戊烷和异氰酸酯。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 大气：产生有毒有害气体，大气环境影响较小。 |  |  |  |  |
|  | 地表水（1）影响途径：厂区污水外溢汇流进入项目区域地表水。 （2）危害后果：使区域地表水氨氮、总氮等浓度升高，水质恶化，造成污染。 |  |  |  |  |
|  | 地下水：（1）影响途径：污水渗透进入项目区域地下水。 （2）危害后果：对项目区域地下水造成污染，拟建项目原辅材料均不涉及有毒有害物质，对地表水质量影响较轻。 |  |  |  |  |
|  | 土壤：（1）影响途径：污水下渗进入土壤。 （2）危害后果：废水中的污染物会改变土壤的 性质和土壤结构，并将对土壤中微生物的活动产生影响，造成土壤潜育化。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、编制环境风险应急预案，定期进行应急演练； 2、三级事故风险防控体系； 3、排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在厂区内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设； 4、贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止固体废物污染地下水； 5、设置环境风险预警系统。 |  |  |  |  |
| 填表说明 该项目为金属制品项目，其环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。 |  |  |  |  |  |

- 6、环境保护措施及其可行性论证

- 6.1  采取的污染防治措施

项目采用的污染防治措施具体见表6.1-1。

表6.1-1    污染防治措施一览表

| 污染物类别 |  | 设计采取的污染防治措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施措施 | 预期处理效果 |
| 废水 | 生活污水 | （1）排水系统严格采用室内污、废分流，室外雨、污分流制。 （2）员工生活污水经化粪池处理后纳入由环卫部门定期抽运，不外排。 | 不外排 |
| 废气 | 切割粉尘、焊接烟尘 | 脉冲式布袋除尘器+15m排气筒（P1） | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） |
|  | 抛丸粉尘 | 脉冲式布袋除尘器+15m排气筒（P2） |  |
|  | 调漆、喷漆、晾干、危废间废气 | 干式漆雾过滤装置+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置+15m排气筒（P3） | 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.6-2018） |
|  | 发泡废气 | UV光氧-活性炭一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒（P4） | 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） |
|  | 无组织废气 | 加强通风 | 厂界达标 |
| 固废 | 废包装材料 | 集中收集后外售 | 全部安全处置，无外排 |
|  | 除尘器收尘 |  |  |
|  | 金属边角料 |  |  |
|  | 废焊丝和焊渣 |  |  |
|  | 废钢丸、氧化铁皮渣 |  |  |
|  | 废海绵 |  |  |
|  | 漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废催化剂、废荧光灯管、废光触媒棉、废活性炭、废液压油、废液压油桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
| 环境风险 |  | 针对沉淀池等采取风险防范措施，设置三级应急防控措施 | / |
| 噪声 |  | 减振、隔声、消声等 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

拟建项目所采用的减振、隔声、消声等噪声治理措施在技术经济上均十分成熟，目前实际应用已十分广泛，本章不再进行重点分析；各类固体废物委托固体废物综合处置公司或由环卫部门统一处理，是可行的；针对环境风险采取的措施，在技术和效果上均是可行的。

- 6.2  废气处理措施及其技术经济论证

由工程分析可知，生产过程产生的废气包括有组织废气和无组织废气。

- 6.2.1 粉尘防治措施可行性

（1）粉尘防治措施

拟建项目切割、焊接工序产生的烟（粉）尘经集气罩）收集，进入袋式除尘处理后由1根15m（P1）高排气筒排放；抛丸工序产生的粉尘经集气管收集，进入袋式除尘处理后由1根15m（P2）高排气筒排放；其排放浓度均能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中一般控制区排放浓度限值要求。

目前，国内外除尘技术按其分离捕集粉尘的主要机制分为机械除尘、湿式除尘、静电除尘、过滤式除尘四种成熟的技术和设备。

机械除尘以重力、惯性力和离心力等为主要除尘机理，以它为技术发展的设备有重力沉降室、惯性除尘器、旋风除尘器等类别。

湿式除尘的机理是用水或者其它液体相互接触，分离捕集粉尘粒子达到除尘的目的，它的设备类别有很多种，根据其除尘机理可分为七类：重力喷雾洗涤器、

旋风洗涤器、自激喷雾洗涤器、泡沫洗涤（塔板式）器、填料床洗涤器、文丘里洗涤器、机械诱导洗涤器。

静电除尘机理是利用静电力的作用捕集尘粒达到除尘的目的。静电除尘器按集电极结构分为管式和板式，按气流流动方式分为立式和卧式，按电极在除尘器的布置分为单区和双区，按清灰方式分为干式和湿式。

过滤式除尘属于高效干式除尘装置，它的除尘机理是含尘气体通过滤料捕集尘粒，达到除尘的目的。过滤除尘设备按其滤料种类、结构和用途可分为空气过滤器、颗粒层除尘器和袋式除尘器。

湿式除尘工艺投资较大且除尘效率相对较低；旋风除尘虽投资小，占地小，但除尘效率相对较低；电除尘与电袋除尘虽除尘效率高，但设备昂贵，占地也较大，故本项目从投资、运行费用、占地面积以及除尘效率等几个方面对比优化，选用布袋除尘器的除尘方式处理废气。

（2）经济可行性分析

拟建项目粉尘处理使用袋式除尘器，从原理上讲，本项目采取的措施可行。粉尘采用袋式除尘器进行处理，投资约12万元，该设施处理项目废气运行费用4万元/年，经济上是可行的，企业可以接受。

- 6.2.2 有机废气污染防治措施

1、废气处理措施

喷涂（调漆、喷漆、晾干）废气以及危废间废气采用“集气罩+干式漆雾过滤装置+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置+15m排气筒（P3）”，二甲苯和非VOCs排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表1中II时段标准限值要求。

2、有机废气处理方法比选

有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、冷凝法等。介绍如下：

（1）吸附法

吸附法是最早的去除有机溶剂的方法，这种方法对少量气体处理有效，适用于低浓度废气处理。而对于大量气体来讲因受压力损失增大和吸着剂吸附容量的限制此法不适用。若以除去恶臭和气体中的有机溶剂为目的，吸附法使用的吸附剂包括活性炭、沸石、硅胶、活性氧化铝等。

（2）触媒（催化）燃烧法

该方法是用白金、钻、铜、镍等作为触媒，在较低的温度达到完全燃烧，此法能显著地减轻辅助燃料经费。如果找出最适宜的操作条件，它是除去废气中碳氢化合物最有效的方法。假如前处理十分完备，此方法适用于几乎全部恶臭气源。

触媒是催化燃烧法的关键，它直接影响反应温度和反应率。各种触媒的效率高低顺序为：白金、氧化铝为最好，白金、镍丝与白金，氧化铝几乎相同，其后是二氧化锰与Hopcalite、氧化铜、氧化铝、氧化钒、不锈钢填充物。触媒燃烧装置的触媒元件对性能的主要要求有：在低温下的活性要大，对气流的阻抗要小，有高的比表面积和气体在装置内达到充分紊流状态的配置等。装置的结构按气体量分大型和小型，小型的一般不用回收触媒燃烧所产生的热能，大型的，一般回收利用触媒氧化燃烧热来预热废气或作为烘干室的热源。

（3）直接燃烧法

在涂装工业中废气来自有机溶剂和油类，它们的着火点在120～720℃的温度范围内，在有氧气存在下，达到着火点就产生氧化反应，即燃烧分解为无臭的碳酸气（CO2），水蒸汽、氮气。因而可将从烘干室排出的100～300℃含有有机成分的热风与高温火焰和红热燃烧室的壁接触，加热到200～800℃，并瞬间燃烧分解达到去除效率的方法，称为直接燃烧法。

（4）UV光催化氧化

光解式废气净化装置原理：一重破坏、分解，三重催化氧化破坏、分解采用高能C波段（仅次于切割不锈钢的激光，强于氩弧焊光源的数十倍强度）在设备内，强裂解恶臭物质分子链，改变物质结构，将高分子污染物质，裂解、氧化成为低分子无害物质，如水和二氧化碳等。

（5）催化燃烧法

采用催化燃烧法，借助催化剂，使有机物废气在无焰和低温下把有害物完全变为无害物，使有害废物在氧化分解为CO2和H2O等，从而净化了废气。 (燃烧反应温度一般为250～500℃)，燃烧时热量可自给或只需补充少量热量。排出的余热可回收加以利用。

催化焚烧法的特点：起燃温度低，一般为200～280℃，反应时间短，净化效率高，因而节省大量能源，仅为氧化焚烧法的三分之一。

催化剂种类：有Pt、Fe-Cr、Cu-Cr、Pt-Al2O3等，使用催化焚烧炉要控制好废气的预热温度及流速，分配均匀，通常催化床反应温度不大于600℃，保证催化剂使用寿命为1～4年。

催化焚烧炉特别适于处理VOCs浓度较高，废气中VOCs（含有挥发性有机化合物）浓度波动不大的废气。当废气中VOCs浓度不高，VOCs浓度波动大时，只能靠投加辅助燃料维持燃烧过程。而投加辅助燃料使焚烧炉内高温区温度会达到或超过1537.8℃，导致NOx生成量增加。由于换热器和火焰直接接触，在换热区可能会有VOCS自燃现象发生，故换热器多采用金属材质。如果焚烧炉在低于760℃以下运行，要求VOCS在炉内有较好的湍动设计和有较长的停留时间。

各种方法的主要优缺点见表6.2-1。

表6.2-1  有机废气处理措施比较一览表

| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制 | 活性炭的再生和补充需要花费的费用多 | 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理 |
| 直接燃烧法 | 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化 | 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高 | 处理温度高，需燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理有机废气浓度低、风量大的废气不经济 | 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理 |
| 催化燃烧法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化 | 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃等；催化剂和设备价格高 | 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合 |
| 吸收法 | 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化 | 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高；适宜处理喷漆室和挥发室排出废气 | 需要对产生废水进行二次处理 | 适用于高、低浓度有机废气 |
| 冷凝法 | 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理 | 设备、操作条件简单，回收物质纯度高 | 净化效率低，不能达到标准要求 | 适用于组分单一的高浓度有机废气 |

通过上表分析，结合本项目运行过程中有机废气理化特性（大风量、低浓度），拟建项目有机废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置等处理措施。

（6）活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧措施分析

根据环保部2013年5月24日发布的《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，其中第二条（十）中提出了在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术参考措施：“应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业”；“含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放”。

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政》第三条末端治理与综合利用提出：

①在工业生产过程中鼓励VOCs回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用；

②对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放；

③对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用；

④对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

1）活性炭的吸附浓缩

活性炭吸附浓缩技术具有使用范围广、环保耐用等特点。废气中有机物被活性炭吸附后，可以利用高温将有机物再脱附下来，此时流出污染物浓度大约可控制为流入废气的8至20倍左右，而脱附下来的有机物则可送至焚烧炉进行焚化处理，彻底焚毁有机物，消除异味。

该部分有机废气治理措施采取了吸附法，主要是因为甲醛、甲醇、苯酚等VOCs等有机废气，活性炭对其有较好的吸附作用。本项目采用新型的活性炭吸附材料—蜂窝状活性炭，与粒状相比具有优越的动力学性能，极适合于大风量下使用。因此采取上述净化措施后，废气中污染物可得到有效治理，大大减少排放量。

2）催化燃烧原理

活性炭脱附过程中会产生脱附废气，主要含有VOCs等，经催化燃烧装置净化处理后排气筒排放。当活性炭吸附达到饱和后，进行脱附再生。热空气送入吸附床，对活性炭进行加热。活性炭受热解析出较高浓度的有机气体，由风机引入催化氧化床。

催化燃烧处理技术是将废气中的有机污染物如苯类、酮类、酯类、酚类、醛类、醇类、醚类、烃类等进行加热氧化，分解为CO2和H2O等小分子化合物。经过CO装置氧化产生的高温气体流经特制换热器，预热后续进入的有机废气，从而节省废气升温的电力消耗。其反应方程式为：

RCO技术性能的关键3T原则：即作用时间、作用温度及涡流。高温氧化反应发生在低温条件，使用催化剂，降低了燃料消耗与设备的造价。有机物可利用自身氧化释放出的热量维持自燃，此时RCO正常使用下无需补热，做到真正的节能、环保。RCO作为一种有效的有机物氧化处理技术，在处理VOCs时具有催化反应低温工作、节约能源、净化效率高、适应性强、能耗低、无二次污染、应用场合较多的巨大优势。

经上述分析，活性炭脱附废气经催化燃烧装置净化能够得到有效地处理，处理效率较高，装置适应性较强，可处理多种复杂的有机废气，运行成本较低，因此该有机废气处理措施在技术是可行的。

3）设备原理介绍

拟建项目配套建设一套活性炭吸附（脱附）+RCO催化燃烧设备，设计废气处理规模为25000Nm3/h。RCO系统设计满足废气处理负荷范围：10%~110%。设施连续运行。

首先运行一段时间后，活性炭达到饱和状态，吸附作用失效，此时有机物已被浓缩在活性炭内。按照PLC自动控制程序，催化氧化设备自动升温将热空气通过风机送入活性炭床使碳层升温将有机物从活性炭中“蒸”出，脱附出来的废气属于高浓度、小风量、高温度的有机废气。

该部分气体进入催化燃烧室，在催化剂作用下燃烧后彻底净化，完成脱附过程。再通过热交换器将净化后的气体降温，最后经风机引高空排放。

为了保证处理流程的连续性，该工艺中活性炭箱一般采用一用一备，当其中一个炭箱处于脱附状态时，另外一个处于吸附状态，通过控制程序自动切换，交替使用。

值得注意的是，脱附过程中要严格按照操作规范进行，注意控制燃烧温度，避免因操作不当导致火灾或爆炸事故。

RCO原理示意图具体见图6.2-1。

图6.2-1  RCO设备原理示意图

催化净化是典型的气固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化净化过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行；借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物的方法。

在将废气进行催化净化的过程中，废气经管道由风机送入热交换器，将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过预热的废气，通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用，催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250～300℃，高温气体再次进入热交换器，经换热冷却，最终以较低的温度经风机排入大气。

含氮废气燃烧时，氮氧化物的生成温度一般大于450℃，而空气中的N2与O2需要在1400℃上，才会反应生成氮氧化物。RCO废气燃烧温度（200~280℃）远远低于氮氧化物产生温度，因此拟建项目采用RCO处理有机废气不考虑氮氧化物产生。

4）同类工程案例

经查阅《吸附浓缩-催化燃烧工艺处理低浓度大风量有机废气》（《环境工程学报》2015年11月，第9卷第11期），文中对实际工程中的废气措施运行效果进行了分析：某喷漆工程设2套设备分别接南、北2个进气口，有机废气在进入吸附单元之前，经过水帘及两级漆雾过滤，过滤采用高强度连续单丝纤维构成的过滤毡，在吸附单元进气口和总排气口安装TVOC在线监测（美国华瑞RAEGuard 2 PID有机气体检测仪（FGM-200X）固定式），并设置取样口对甲苯和二甲苯取样测量（GC1100气相色谱分析仪），各监测数据见表6.2-2。

表6.2-2 废气处理在线监测结果

表中相关的监测值均取半年运行平均记录数值，去除效率反映的是运行的平均去除效率。从表中可以看出，对于较低浓度的二甲苯，浓度由15.8mg/m3降低至0.07mg/m3，去除率为99.6%，甲苯的浓度由96.6mg/m3降低至1.30mg/m3，去除率为98.3%，TVOC的浓度由113mg/m3降低至2.2mg/m3，去除率为97.7%，取得良好的去除效果。

因此，拟建项目采用活性炭吸附（脱附）+RCO催化燃烧装置处理有机废气，处理效率≥95%以上。

（5）RCO催化燃烧装置保障措施

1）保障措施

①确保废气中可燃组分处于爆炸下限25%以下，保证系统安全运行。

②RCO处理效果遵循3T（反应温度、停留时间、湍流程度）法则。

③在RCO燃烧炉膛顶部设置泄压防爆口。

④系统所有高空管道和设备均设有避雷装置，接入建筑物防雷系统。设备和管道有可靠接地，法兰连接的风管采取跨接，避免静电集聚引起可燃气体燃烧、爆炸。

⑤性能保障

为了满足设备各项指标，本系统采取如下措施：

a.活性炭吸附材料选用国内知名品牌，保障吸附效率。

b.为了满足处理设备的连续稳定运行，系统中使用的风机均选用国内外知名厂家产品；系统中使用的控制元件均选用国内外知名厂家产品

c.吸附阀门采用漏气率为5‰。

d.在燃烧炉膛内设置了泄压口，当设备内部的压力30-80kPa时，自动泄压，使设备始终在安全状态下运行

e.设备外表面用绝缘保温材料进行保温，使表面的温度不超过室温25℃以上，整个设备的绝缘电阻小于2MΩ。

f.碳床采用24小时不间断测温方式，任意时刻碳床温度超过设备的设定温度时，处理设备整机停机、报警并将氮气注入活性炭吸附床内，保障活性炭安全。

4、废气处理措施设计要求

（1）集气罩的收集

1）集气罩设计的一般原则

集气罩设计的合理，使用较小的排气量就可以有效的控制污染物的扩散。反之，用很大的排气量也不一定能达到预期的效果。设计时具体应注意以下几点：

①集气罩应尽可能将污染源包围起来，或靠近污染源，使污染物的扩散控制在最小的范围内，防止或减少横向气流的于扰，以便在获得足够的吸气速度情况下，减少排气量。

②集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流的运动方向一致，以充分利用污染气流的动能。

③在保证控制污染的条件下，尽量减少集气罩的开口面积或加法兰边，使其排气量最小。

④侧吸罩或伞形罩应设在污染物散发的轴心线上。罩口面积与集气管断面积之比最大为16:1：喇叭罩长度宜取集气管直径3倍，以保证罩口均匀吸风。如达不到均匀吸风时可多设几个吸气口，或在集气罩内设分隔板、挡板等。

⑤不允许集气罩的吸气流经过人的呼吸区再进入罩内．气流流程内不应有障碍物。

⑥集气罩的结果不应该放妨碍工人操作和设备检修。

2）集气罩设计的程序

设计集气罩的程序一般是，先确定集气罩的结构尺寸和安装位置，再确定抽气量，最后计算压力损失。

集气罩尺寸一般是按经验确定的。有关设计手册中给出了各种集气罩的参考尺寸。在无参考尺寸时，可参照下列条件确定，排气罩的罩口尺寸不应小于罩子所在位置的污染无扩散的断面面积。若设集气罩连接直管的特征尺寸为D（圆管为直径，矩形管为短边），污染源的特征尺寸为E（圆形为直径，矩形为短边），

集气罩距污染源的垂直距离为x，集气罩口的特征尺寸为W，则应满足D：E>0.2，1.0<W：E<2.0，x：E<0.7（如影响操作可适当增大）。

（2）排气筒设置

本项目共设立4根排气筒，排气筒高度均15m，并且高于200米范围内建筑物3m以上，故排气筒高度合理。

- 6.2.2 无组织废气污染防治措施

无组织废气主要为集气罩未收集的颗粒物、有机废气。通过采取加强通风、车间阻挡等措施后，颗粒物厂界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；二甲苯、VOCs厂界浓度能满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）、《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3要求中相关要求。

项目生产过程中尽量保证管道收集效率，尽量减少无组织废气排放，厂区四周种植树木，优选吸滞尘烟较强的圆柏、青杨等。

通过以上措施，可有效降低无组织排放废气对大气环境的影响。除此之外，拟建项目运营时应加强操作工的培训和管理，减少人为造成的废气无组织排放。工程运营期产生废气采用上述治理措施后，可以实现达标排放，拟建项目废气治理措施从技术经济上讲是可靠的也是可行的。

- 6.3  废水处理措施及其技术经济论证

- 6.3.1 地表水污染防治措施

项目产生的废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后，由吸粪车定期清运，对周围地表水环境影响较小。项目职工生活污水采取的治理措施可行可靠。

- 6.3.2污水排放口

排放口数量：根据环保要求，厂内不得设置污水排放口，设置1个雨水排放口。

- 6.3.3其他要求

①严格执行清污分流、雨污分流，废水分质收集采用便于区分的沟渠或管道系统，分质转移输送。

②为了减少废水的跑冒滴漏，企业需做好车间地面、废水管（渠）的防渗、防漏工作。

③废水总排口应建设为标准化排放口，针对本项目废水排放口，设置规范化的标志牌和采样口。

④委托专业有资质的单位进行专项设计及建设、安装、调试。

- 6.4  固体废物治理措施及其技术经济论证

针对各种固体废物的特点采取了相应的处置措施：废包装材料、除尘器收集粉尘、金属边角料、废焊丝和焊渣、废钢丸、废氧化铁皮渣、废海绵收集后外售；漆渣、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废液压油、废液压油桶，UV光氧装置产生的废荧光灯管，废光触媒棉（纳米级TiO2），废活性炭委托有危废处理资质的单位处理；生活垃圾委托环卫部门处置。

拟建项目对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范。

1、固废收集、贮存场所污染防治措施

企业需建立全厂统一的固废分类制度，设置统一的堆放场地。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关标准规定，在厂区内设置相对独立的一般固废和危险固废存放场地。

建立固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。

根据工程分析，项目在生产车间的西北角设置危废暂存间，总面积约40m2。总体上，危废暂存场所规模能够需求。

（1）危险废物的收集

危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。

盛装危险废物的容器装置可以是钢桶、钢罐或塑料制品，但必须符合以下要求：①要有符合要求的包装容器、运输工具、收集人员的个人防护设备。

②危险废物收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

③危险废物标签应表明下述信息：主要化学成分或商品名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生车间的名称、联系人、联系电话，以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施(注明紧急电话)。

④液体和半固体的危险废物应使用密闭防渗漏的容器盛装，固态危险废物应采用防扬散的包装或容器盛装。

⑤危险废物应按规定或下列方式分类分别包装：易燃性液体，易燃性固体，可燃性液体，腐蚀性物质(酸、碱等)，特殊毒性物质，氧化物，有机过氧物。

（2）危废暂存场地建设要求

①库房内部各类危废划区堆放；同时应建有堵截泄漏的裙脚；地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。

②各类危废干湿分区，不同化学属性的固废间采用实体墙隔离，不同种类危废存放区域贴/挂标示标牌。

③干区进行地面硬化；湿区地面进行防腐、防渗处理，参照GB18597- 2001《危险废物贮存污染控制标准》相关要求，基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s。

④湿区出入口设置围挡，内部地面四周设渗滤液收集沟并汇流于一处收集槽，内置空桶，用于收集日常产生的少量渗滤液，收集后做危废处置。

⑤暂存区外围周边贴挂明显的标示标牌，注明主要暂存危废的种类、数量、危废编号等信息。

⑥合理选择危废包装物。危废贮存容器、材质满足相应的强度要求，日常确保完好无损；容器材质和衬里与危险废物相容(参考GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》附录B-表1；盛装液体废物的桶开孔直径应不超过70mm，并有放气孔。

2、运输过程污染防治措施

本项目危险废物运输方式为汽车运输，危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，运输过程严格按照HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》进行。具体运输要求如下：

（1）运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；

（2）运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；

（3）根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；

（4）危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；

（5）危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。

3、固废的处置

根据山东省生态环境厅印发《关于进一步加强危险废物污染防治工作的指导意见》，拟建项目实施后，企业须按照要求进一步完善固体废物处置措施，具体要求如下：

（1）一般工业固废

拟建项目产生的废包装材料、除尘器收集粉尘、金属边角料、废焊丝和焊渣、废钢丸、废氧化铁皮渣、废海绵等为一般工业固废，作为废品销售。

（2）危险废物

根据《国家危险废物名录（2021年本）》，项目产生的废荧光灯管、废光触媒棉、废活性炭、废液压油、废液压油桶、漆渣、废油漆桶、废催化剂属于危险废物。企业委托有资质单位统一安全处置。

此外，各类危废在未落实处置前，在厂内暂存期间，严格按照危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。

（3）生活垃圾

生活垃圾在厂内单独收集后定期由环卫部门清运。

综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。

4、日常管理要求

项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。委托处置的应与处置单位签订委托处理合同，报环保主管部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。

（1）要求企业履行申报的登记制度、建立危废管理台账制度，每种危废一本；及时登记各种危废的产生、转移、处置情况，并且记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。台账至少保存3年。

（2）应将危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后才可实施，禁止私自处置危险废物。对危险废物的转移运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余联交付运输单位，随危险废物转移运行。将第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

（3）运输过程应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，并严格按照HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》进行。

通过采取相应措施后，一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，不会对周围环境产生不利影响。

- 6.5  噪声治理措施及其技术经济论证

建设项目以机械性噪声及空气性噪声为主，其中机械性噪声主要由固体振动产生。机械噪声源主要为生产车间内设备，空气动力性噪声源主要包括引风机、鼓风机及各类泵类等。

针对机械性噪声采取的措施主要有：

①在设备选型上，首先选择装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开，从源头减小噪声的影响；

②合理布置产噪声设备，使产噪设备尽量远离厂界，使设备与厂界距离>10m；

③加强设备的维修保养，保证相对运动件结合面的良好润滑并降低结合面的表面粗糙度，使设备处于最佳工作状态；

④各种泵类设立在泵房内，采取隔音罩，并设立减震基座。泵体与供水管采用软接头连接；

⑤管道与墙体接触的地方采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层；挖低水泥基础，水泵机座与基础使用ZGT型阻尼钢弹簧减振器连接；

针对空气动力型噪声采取的措施主要有：

①各类风机的进出口装消音器；采用隔离布置，均采用减振基底，连接处采用柔性接头；

②在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声；

③加强和完善道路和厂区的绿化等辅助性降噪措施。在道路两旁、主厂房周围及其他声源附近，尽可能多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低噪声水平，降低噪声约3～5dB（A）。

根据不同的噪声设备，项目采取有针对性的噪声治理措施如基础减振、柔性接口等措施。通过合理布局预留足够衰减距离、采用先进设备、加装消音器等多种措施保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类功能区标准的要求，措施可行，噪声对周围环境影响很小。

- 6.6  环保措施经济可行性分析

拟建项目环保投资费用详见表6.6-1。

表6.6-1    本工程环保投资及运行费用概算

| 类别 | 污染源 | 处置措施 | 排放 方式 | 数量 (台/套) | 投资额（万元） | 运行费用（万元/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割粉尘、焊接烟尘 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒 | 有组织 | 1 | 6 | 2 |
|  | 抛丸粉尘 | 集气管+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒 | 有组织 | 1 | 6 | 2 |
|  | 喷漆房、危废间 | 集气罩+干式漆雾过滤装置+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置+15m排气筒 | 有组织 | 1 | 100 | 10 |
|  | 发泡废气 | 集气罩+UV光氧-活性炭一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 有组织 | 1 | 20 | 3 |
|  | 无组织 废气 | 车间强制通风 | 无组织 | / | 5 | — |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池预处理 | 外运 | 1 | 1 | 0.5 |
| 噪声 | 设备 | 噪声治理 | -- | -- | 20 | -- |
| 固废 | 固废治理 | 危险废物处置 | -- | -- | -- | 12 |
|  |  | 生活垃圾处置 | -- | -- | 1 | 0.5 |
|  |  | 危险废物暂存间 | -- | -- | 5 | / |
| 其他 | --- | 环境监测 | -- | -- | -- | 10 |
|  |  | 地面防渗硬化及围堰 | -- | -- | 30 | / |
|  |  | 事故水池 | -- | -- | 3 | / |
|  |  | 绿化 | -- | -- | 2 | 1 |
| 合计 |  | -- | -- | -- | 200 | 40 |
| 环保投资占总投资的比例 |  | -- | -- | -- | 1.0% | 0.2% |

由表6.6-1可见，拟建项目环保投资占项目总投资的比例为1.2%，经济上较合理。

- 7、环境影响经济损益分析

- 7.1  经济效益分析

项目经济指标见表7.1-1。

表7.1-1    本项目主要经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单元 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 20000 |  |
| 其中 | 建设投资 | 万元 | 16000 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 4000 |  |
| 2 | 营业收入（不含税） | 万元 | 16500 |  |
| 3 | 总成本费用 | 万元 | 12500 |  |
| 4 | 利润总额 | 万元 | 3000 | 税后 |
| 5 | 项目投资回收期（含建设期） | 年 | 6.67 | 税后 |

由表7.1-1可以看出，项目投产后年销售收入可达16500万元，年利润总额3000万元，投资回收期为6.67年。综上所述，本项目资本金净利润率较高，工程投资回收期短，清偿债务能力强，经济效益指标较好。

- 7.2  环保投资效益分析

- 7.2.1 治理措施分析

环境保护投资是指与治理、预防环境污染有关的工程投资费用之和，它既包括治理污染保护环境的设施费用，也包括为治理污染服务的费用。本项目对产生的废水、噪声、废气、固废等进行污染防治等均需要投入相应的费用。

本项目总投资为20000万元，环保投资约240万元，环保投资占总投资的比例为1.2%。通过这一系列环保投资建设，可加强工程的硬件设施，改善厂区周围的生态环境，全面控制项目的产污和排污水平，达到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的要求，应该说投资比例比较适宜。

- 7.2.2 环保工程运行费用估算

环保运行费用估算包括污染治理设施运行费用和车间固定费用。车间固定费用包括设备投资、维修费、折旧费、环保管理及其他费用；设备的折旧年限为10年，设备的修理费率为设备投资的2.0％。为了使上述环保治理设施正常运转，充分发挥应有的效率，必须加强日常管理，保证其设备正常运行，工程环保运行费用估算见表7.2-1。

表7.2-1    工程环保运行费用估算

| 序号 | 运行费用（万元/年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备折旧费 | 设备修理费 | 运行管理费 | 合计 |
| 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |

- 7.2.3工程环境收益估算

1、节省排污费

根据《中华人民共和国环境保护税法》、《关于山东省应税大气污染物水污染物具体适用税额和同一排放口征收环境保护税的应税污染物项目数的决定》，项目废水不外排；固废污染物合理利用不外排，节省处置费用30万元。

2、三废综合利用

本项目固体废物综合利用，可产生经济效益约15万元/a，实现了资源的综合利用。

综上分析，通过采取一系列的环保措施，项目对其生产过程中产生的废气、废水、固体废物等产生的污染物进行综合治理，实现了部分废物和水资源的综合利用，可节省费用约30万元，资源回收利用产生经济效益15万元。既增加了经济效益，又减少了工程对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。

- 7.3  环境经济损益性分析

本评价主要从环保投资比例系数、产值环境系数、环境经济损益系数等几项指标来进行环境经济损益分析。

- 7.3.1  环保投资比例系数

该系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

HZ＝（EO／ER）×100%

式中：EO— 环保建设投资，万元

ER—企业建设总投资，万元

项目各项环保投资费用为240万元，工程总投资费用为20000万元，环保投资占工程计划总投资的1.2%，项目环保投资系数较合适。

- 7.3.2  产值环境系数

产值环境系数是指年环保运行费用与工业总产值的比值，年环保费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费用、折旧费、日常管理费及排污费等，产值环境系数的表达式为：

Fg＝（E2／ES）×100%

式中：E2—年环保费用，万元；

ES—年工业总产值，万元。

项目实施后，每年环保运行费用为12万元，预计本项目年工业总产值16500万元，环境系数为0.06%。

- 7.3.3  环境经济效益系数

环境经济效益系数JX是指因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与投入环境保护费用之比，其表达式为：

JX＝Ei／E2

式中：Ei—每年环保措施挽回的经济效益，万元；

E2— 年环保费用，万元。

项目每年环境经济效益为30万元，年环保费用为240万元，则环境经济效益系数为0.125。

本项目各类污染源采用了可靠的处理技术，既取得一定的经济效益，又减小了对环境的污染，在确保污染物达标排放的基础上，尽可能减小污染物的排放，对附近地区的环境污染影响相应较小。

本项目环保总投资共240万元，如果考虑由于减少污染物排放量而减少对自然生态环境造成的损失、厂区绿化带来的环境效益、多项资源和能源综合利用收入而减少潜在的环境污染和资源破坏效应、减少排污收费或罚款等，以及本项目的社会环境效益方面，则本项目的环境是收益的，因此，从环境损益分析的角度分析本项目是可行的。

- 8、环境管理与监测计划

- 8.1  环境管理

- 8.1.1 环境管理目的

贯彻“三同时”制度为建设指导思想，在拟建项目投产运行后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。本项目应当设置环境管理部门，并确定相应的职责，制定监测计划。

- 8.1.2 环境管理机构

冷先（山东）制冷科技有限公司设置专门的环境管理机构，对场地内的环境问题进行管理。根据项目规模和特点，设置环保科，下设科长1名（由生产厂长兼任），员工1名，负责环境管理、自行监测数据的统计和整理、应急监测工作，以防止污染事故的发生。

- 8.1.3 环保科主要职责

环保科负责日常环境管理工作，主要职责由以下几项内容组成：

1、协助领导贯彻执行环境保护法律法规和标准；

2、组织制定企业环保规划和年度计划，并组织实施，监督执行；

3、负责环保知识的宣传教育和新技术推广，推进清洁生产新工艺；

4、定期检查环保设施运转情况，发现问题及时提出整改措施与建议；

5、掌握企业污染状况，建立污染源档案和环保统计；

6、按照上级环保主管部门要求，制定环保监测计划，并组织、协调完成监测任务；

7、制定环境管理制度和操作规程，组织和协调废水、废气处理设施和环境监测工作的正常运行；

8、参与企业环保工程设施的论证和设计，监督设施的安装调试，落实“三同时”制度。

9、参与工程环保设施的竣工验收工作。一旦发生事故及时汇报，并协调有关部门采取相应措施；

10、定期监测各排污环节排放的污染物是否符合国家、省、市的排放标准；

11、建立监测、分析数据统计档案和填写原始环境报告。

- 8.1.4 排污口规范化管理

参照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）的相关要求如下：

（1）监测点位设置技术要求

①监测断面应设置在规则的圆形或矩形烟道上，应并于测试人员开展监测工作，应避开对测试人员操作有危险的场所。

②对于输送高温或有毒有害气体的烟道，监测断面应设置在烟道的负压段；若负压段不满足设置要求，应在正压段设置带有闸板阀的密封检测孔。

③对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径（或当量直径）处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。

④新建污染源监测断面的设置应满足③的要求。现有污染源监测断面的设置无法满足③中的要求时，应选择监测断面前直管段长度大于后直管长度的断面，并采取相应措施，确保监测断面废气分布相对均匀。

⑤对于气态污染物，监测断面设置可不受上述规定限制。如果同时测定排气流量，监测断面应按③、④中的要求设置。

⑥在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应≥90mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。

⑦烟道直径≤1m的圆形烟道，设置一个监测孔；烟道直径大于1m不大于4m的圆形烟道，设置相互垂直的两个监测孔；烟道直径＞4m的圆形烟道，设置相互垂直的4个监测孔。

⑧矩形烟道根据监测断面面积划分，由测点数确定监测孔数，监测孔应设置在侧面烟道等面积小块中心线上。当截面宽度≥4m时，应在烟道两侧开设监测孔。

（2）监测平台要求

①距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2m。

②监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应≥100mm，底部距平台面应≤10mm。

③监测平台应设置在监测孔正下方1.2m~1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。

④监测平台周围空间应保证测试人员正常方便操作监测设备或采样装置。

⑤监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3.若监测断面有多个监测孔且水平排列，则监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通过监测平台的通道宽度应≥0.9m。

⑥监测平台地板应采用厚度≥4mm的花纹钢板或钢板网铺设（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应≥3kN/m2。

⑦监测平台及通道的制造安装应符合GB4053.3要求。

（3）监测梯要求

①监测平台与地面之间应保障安全通行，设置安全方式直达监测平台。设置固定式钢梯或转梯到达监测平台，应符合GB 4053.1和GB 4053.2要求。

②监测平台与坠落高度基准面之间距离超过2m时，不应使用直梯通往监测平台，应安装固定式钢斜梯、转梯或升降梯到达监测平台。梯子无障碍宽度≥0.9 m，梯子倾角不超过45度。每段斜梯或转梯的最大垂直高度不超过5m，否则应设置缓冲平台，缓冲平台的技术要求同监测平台。

③监测平台距地面高度≥20 m，且按照相关管理规定需要安装自动监控设备的外排口监测点位，应设置通往监测平台的固定式升降梯。

（4）环境管理台账

①记录形式

分为电子化存储和纸质存储两种形式。

②记录内容

记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。

③记录频次

记录生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等频次。

（5）废水排污口

生活污水经厂内化粪池预处理由环卫部门定期抽运，不外排。根据《山东省排污口环境信息公开技术指南》、《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/2463-2014），不要求设置排污口。

- 8.1.5  排污许可管理

根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。

1、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定程序进行自主环保验收并报罗庄区行政审批服务局备案，验收合格后主体工程方可投入正式运行。

2、规范环保部门日常监督管理；设置环保专职人员，对厂区污染源进行定期监测（可以委托有资质的单位进行监测）。

3、对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），拟建项目排污许可管理判定依据如下：

表8.1-1   排污许可管理类别判定依据一览表

| 序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十八、金属制品业33 |  |  |  |  |
| 1 | 80.结构性金属制品制造···集装箱及金属包装容器制造··· | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
| 五十一、通用工序 |  |  |  |  |
| 111. | 表面处理 | 纳入重点排污单位名录的 | 纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的，年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他 |

根据上表，拟建项目应实施排污许可简化管理。

- 8.2  环境监测计划

- 8.2.1 环境监测计划

（1）运营期环境监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），针对本项目制定污染源监测方案如下。

运营期环境监测计划见表8.2-1。

表8.2-1  环境监测计划一览表

| 监测项目 |  | 监测点 | 监测指标 | 最低监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主要排放口 | 一般排放口 |
| 污染源排放监测 | 废水 | 雨水排放口 | pH、COD、悬浮物 | 1次/月 |  |
|  | 废气 | 厂界 | VOCs、颗粒物、二甲苯 | / | 1次/半年 |
|  |  | 切割、焊接工序（P1） | 颗粒物 | / | 1次/半年 |
|  |  | 抛丸工序 （P2） | 颗粒物 | / | 1次/半年 |
|  |  | 喷涂工序、危废间 （P3） | 颗粒物、二甲苯、VOCs | / | 1次/半年 |
|  |  | 发泡工序 （P4） | VOCs | / | 1次/半年 |
|  | 噪声 | 厂界 | 等效感觉连续噪声级（Leq） | 1次/季度 |  |
|  | 固体 废物 | 一般固废间、危废间 | 统计厂内固体废物种类、产生量、处理方式(去向)等 | 每月一次 |  |
| 周边环境质量影响监测 | 环境 空气 | 景元尚府 | 颗粒物、二甲苯、VOCs | 1次/半年 |  |
|  | 地下水 | 监控井 | 水位、pH、耗氧量、氨氮、氟化物、六价铬 | 每年枯水期监测1次 |  |
|  | 农田 土壤 | 耕作层（0~20cm） | pH、铬、镍、锌、铜、铅、二甲苯、 | 1次/年 |  |

特殊情况下可适当增加监测频次，严密监控。对监测数据进行档案管理和分析，如有异常应及时向环境管理部门汇报。为使监测数据具有完整的质量特征：即准确性、精密性、完整性、代表性和可比性，监测人员必须进行专业技术培训。

（2）厂区内VOCs无组织排放监测

①对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。

②厂区内VOCs任何1h平均浓度的监测采用HJ604、HJ1012规定的方法，以连续1h采样获取平均值，或在1h内以等时间间隔采集3~4个样品计平均值。厂区内VOCs任意一次浓度值的监测，按便携式监测仪器相关规定执行。

- 8.2.2 自动监测设备

根据《山东省生态环境厅<关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知>》（鲁环发[2019]134号）排气筒VOCS排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于0.5千克/小时或者排气量大于10000立方米/小时的固定排放源需安装自动在线监测装置。拟建项目喷涂工序二甲苯、非甲烷总烃最大排气量为25000立方米/小时，须安装在线监测装置。

自动监测设备的安装应当满足下列要求：

（1）自动监测设备应当符合国家有关环境监测和计量器具制造相关规定；

（2）自动监测设备应当将影响数据质量的运行状态和工作参数上传污染源自动监控平台，实现动态管控；

（3）自动监测设备的安装和调试应当符合污染源自动监测设备现场端建设技术规范等标准和要求；

（4）自动监测数据的采集和传输应当符合污染源自动监控（监测）系统数据传输标准；

（5）自动监测站房内和监测采样口处，应当安装视频监控设施。

- 8.3环保设施竣工验收管理

- 8.3.1 环保设施设计与验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，在项目稳定运行后，建设单位自行组织对项目进行验收监测。竣工验收前必须做好和完成以下方面工作：

（1）按照本报告书提出的污染防治措施以及清洁生产意见和建议，完善本项目的环境工程设计，确保工程建成投产后三废稳定达标排放。

（2）补充、核准、细化环保投资概算，并要求环保投资专款专用，及时到位。

（3）建立健全环保组织机构、各项环境管理规章制度、施工期环境监理、日常环境监测计划等环境管理档案资料。

（4）项目污染防治设施必须与主体工程实现“三同时”，其配套的环保设施也必须与主体工程同时投入运行。

- 8.3.2 环保设施验收建议

1、验收范围

（1）与工程有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等。

（2）本项目环评文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。

2、验收监测计划

根据项目“三废”排放特点，建议验收监测计划可参照表8.3-1。

表8.3-1    验收监测计划建议表

| 项目 | 监测制度 |  |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 监测项目 | 颗粒物、VOCs、二甲苯 |
|  | 监测点位 | P1~P4排气筒在净化设施后排气筒处设4个，监测颗粒物、VOCs、二甲苯；无组织颗粒物、二甲苯、VOCs监测上风向（1个）和下风向（3个）。 |
|  | 监测频次 | 监测2天，每天3次 |
|  | 采样分析数据处理 | 按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)、《环境监测技术规范》的有关规定进行 |
| 噪声 | 监测项目 | Leq(A) |
|  | 监测布点 | 厂界外1m，共设4个监测点位 |
|  | 监测频次 | 监测2天，每天昼夜各1次 |
|  | 监测方法 | 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的有关规定进行 |

- 8.3.3 污染物排放管理清单

本项目环境管理污染物排放清单详见表8.3-2。

表8.3-2    本项目污染物排放管理清单（“三同时”验收一览表）

| 污染物 | 工程组成 | 环保措施 | 运行参数 | 污染物种类 | 排放浓度 | 排放量 |  | 排污口信息 | 污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h |
| 废气 | 无组织 | 车间通风系统 | 无组织 排放 | 颗粒物 | / | / | 1.004 | 厂区无组织 | 1.0 | / |
|  |  |  |  | 二甲苯 | / | / | 0.087 |  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | VOCS | / | / | 0.233 |  | 2.0 | / |
|  | 有组织 | 集气罩+布袋除尘器+ 15m排气筒 | 有组织排放 | 颗粒物 | 3.75 | 0.028 | 0.202 | 厂区有组织 | 20 | / |
|  |  | 集气管+布袋除尘器+15m排气筒 |  | 颗粒物 | 8.31 | 0.05 | 0.359 |  | 20 |  |
|  |  | 密闭收集+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置+15m排气筒 |  | 漆雾 | 11.1 | 0.276 | 0.333 |  | 20 | / |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 2.43 | 0.061 | 0.073 |  | 15 | 0.8 |
|  |  |  |  | VOCS | 5.8 | 0.145 | 0.174 |  | 70 | 2.4 |
|  |  | UV光氧-活性炭吸附一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒 |  | VOCs | 1.14 | 0.007 | 0.049 |  | 60 | 3.0 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池预处理后由环卫部门定期抽运，不外排 | 间断 | COD | 350 | 0 | 0 | / | / | / |
|  |  |  |  | 氨氮 | 35 | 0 | 0 |  | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 250 | 0 | 0 |  | / | / |
|  |  |  |  | SS | 200 | 0 | 0 |  | / | / |
| 噪声 | / | 减震、隔声 | 7200h/a连续 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 固废 | 危险废物 | 危险废物暂存间，由有资质单位负责运至其厂区处理 | 定期 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 一般固废 | 暂存于一般固废去区，收集后外售 | 定期 | / | / | / | 0 | / | / | / |

- 9、选址合理性与建设可行性分析

- 9.1 建设条件优越性分析

冷先（山东）制冷科技有限公司年产3500台智能冷机与3000条冷藏保温箱及1600套冷链配套设备项目位于山东兰陵经济开发区北园路与小汶河路交汇处向西50米路北。厂区地势平坦，区域内通讯、水、电、交通十分便利。项目周围无常住人口，没有人口密集的城镇或居民区，周围没有风景区与文物古迹，对环境危害较小，地理位置优越。

- 9.2 产业政策符合性分析

1、经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，应属于允许类；项目采用环戊烷发泡工艺，符合“鼓励类十九轻工24条 采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-R141b的家用电器生产，采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-R141b的聚氨酯泡沫的生产和应用”要求，符合国家产业政策。

2、根据《临沂市现代产业发展指导目录》（临发改政务〔2013〕168号），本项目不属于鼓励类和限制类，属于允许建设项目，符合地方产业政策要求。

3、经查询《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制和禁止用地目录内的建设项目。

4、建设项目已取得兰陵县行政审批服务局的登记备案证明，项目代码：2020-371324-33-03-070061。

- 9.3 相关规划符合性分析

1、《兰陵县县城总体规划（2018-2035年）》

根据《兰陵县县城总体规划（2018-2035年）》中要求，以“山水为脉，新城引领，组团展开”的发展策略，全面构建以优化中心城区现代服务业核心、提升北部镇群旅游发展、引导南部镇群农业格局、强化中部T型工业带的“一心三片、一区五园”的产业空间布局结构。拟建项目位于兰陵经济开发区（“一区”），用地规划为工业用地，符合《兰陵县县城总体规划（2018-2035年）》的产业规划和用地规划。

2、兰陵县土地利用规划

根据兰陵经济开发区规划图，项目所在区域不在规划范围内。根据兰陵县自然资源和规划局8月17日出具的土地查询说明（【2020】157号），项目用地性质属于一般耕地，规划为允许建设区；根据山东兰陵经济开发区管理委员会出具的《关于冷先（山东）制冷科技有限公司拟投资建设项目的意见》，拟建项目符合兰陵经济开发区总体规划和园区准入条件，允许建设；同时根据《关于冷先（山东）制冷科技有限公司项目符合园区规划的证明》，拟建项目位于山东兰陵经济开发区工业集中区，符合新建涉VOCs的建设项目入工业园区的管理要求。

- 9.4 相关管理文件符合性分析

1、与《临沂市大气污染防治条例》（2021年1月1日实行）的符合性分析

表9.4-1  与《临沂市大气污染防治条例》符合性分析

| 要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第二十四条 企业事业单位和其他生产经营者应当严格执行挥发性有机物含量限值强制性标准，主动开展低挥发性原辅材料替代工作，不得生产、销售、使用挥发性有机物含量超过质量标准或者要求的产品和原材料。 | 采用的底漆、面漆、固化剂均不超过挥发性有机物含量限值，符合《工业防护涂料中有害物质限量(GB 30981-2020 )》要求 | 符合 |
| 第二十九条 新建、扩建和改建燃煤机组、燃煤供热锅炉应当符合县级以上人民政府有关规定。在大气污染物排放重点控制区、各类工业园区内，除规划的集中供热设施外，不得新建燃煤机组、燃煤供热锅炉。 | 采用电加热，不使用锅炉。 | 符合 |

由上表可知，拟建项目符合《临沂市大气污染防治条例》（2021年1月1日实行）相关要求。

2、与《临沂市2021年度工业涂装行业挥发性有机物专项治理实施方案》（临环函【2021】9号）符合性分析

表9.4-2  与临环函【2021】9号文符合性分析

| 要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 鼓励企业广泛采用水性涂料、UV涂料等低VOCs含量涂料。原辅材料中VOCs含量应符合《工业防护涂料中有害物质限量(GB 30981-2020 )》的限值要求，其中油性底漆≤540g/L，面漆≤550g/L。 | 根据项目成分计算，油性底漆=300 g/L＜540g/L，面漆=386g/L＜550g/L，符合要求。 | 符合 |
| 1.存储系统。挥发性物料储存于密闭的容器、仓库中，涂料调配均在密闭空间进行，且配置负压手机系统进入废气处理设施。 | 油漆存放于密闭喷漆房，调漆也在喷漆房内进行。喷漆房设密闭负压收集系统。 | 符合 |
| （1）盛装VOCs物料的容器（包括包装物、油漆桶等）存放于室内或者有雨棚、遮阳和防渗设施的专有场地，在非取用状态时加盖、封口、保持密闭。 | 盛装VOCs物料的容器存放于生产车间内。 | 符合 |
| （2）废旧的VOCs物料容器或者盛装过VOCs物料的容器属危险废物的，必须存放于配套废气收集处理设施的危废库。 | 油漆桶存放于为废暂存间，防渗、遮阳、防雨符合要求，配套抽风系统，废气进入RCO催化燃烧系统。 | 符合 |
| 4.生产系统：表面涂装行业。 |  |  |
| （1）禁止露天和敞开式打磨、切割、焊接、涂装、晾（风）干等作业 | 打磨、切割、焊接工序位于车间内，涂装、晾（风）干位于密闭喷漆房内。 | 符合 |
| （2）打磨、切割、焊接、涂装、晾（风）干等工序配套气体收集设施，收集的烟尘、废气应排至废气处理系统。 | 打磨、切割、焊接产生的粉尘通过集气罩收集后由布袋除尘器处理后排放；、涂装、晾（风）干产生的废气通过密闭负压收集系统进入“干式漆雾过滤装置+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧系统处”处理后排放 | 符合 |
| （3）产生VOCs废气的工序，应当在密闭空间或者设备中进行，包括调漆、喷漆（入固定喷漆房、移动喷漆房或者伸缩式喷漆房）、晾（风）干、流平、烘干等工序，作业时内部空间形成微负压状态，VOCs经收集后进入废气处理设施。 | 调漆、喷漆、晾干工序位于密闭喷漆房内进行，设负压收集系统。 | 符合 |
| （4）生产工序如采用局部收集（集气罩等），集气罩的覆盖面积大于污染源产生面，且应安装垂帘等辅助设施提高收集效率，并且距离集气罩开口面最远处的VOCs排放面的控制风速要求不应低于0.3m/s。 | 切割、焊接等采用集气罩，设置透明的垂帘，提高收集效率。 | 符合 |
| （5）风管应密闭、无破损；实际收集风量应满足收集要求，主风管长度不宜超过50米。 | 各排气筒收集风量能满足要求。 | 符合 |
| （三）末端治理。所有产生VOCs的涂装生产工艺装置或区域必须配备高效的废气收集系统，主要包括储存废气、调配废气、喷涂废气、涂胶废气、流平废气、烘干废气及危废库废气等。废气收集系统与生产设备同步运行。 | 调漆、喷漆、晾干、危废库等产生VOCs的装置区均设置密闭负压收集系统。 | 符合 |
| 2.油性涂料使用企业产生废气经漆雾分离器或干式过滤（至少三级）预处理后，采用活性炭或沸石转轮吸附浓缩+催化燃烧（RCO）或蓄热燃烧（RTO）治理并达标排放，非甲烷总烃初始排放速率大于2kg/h且挥发性有机物去除效率达80%以上。 | 调漆、喷漆、晾干、危废库废气经“干式漆雾过滤装置+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧系统处”处理后达标排放，处理效率达95.6%。 | 符合 |
| 4.采用水帘预处理的企业按照危险废物管理要求处置喷漆废渣，废水按照排污许可证载明要求循环使用或经污水处理后达标排放；污水处理站应配置废气收集处理系统。 | 项目不采用水帘预处理。 | 符合 |
| 5.鼓励逐步开展干式过滤改造或应用其他先进技术。 | 采用干式漆雾过滤技术。 | 符合 |

由上表可见，拟建项目满足《临沂市2021年度工业涂装行业挥发性有机物专项治理实施方案》（临环函【2021】9号）要求。

3、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（生态环境部，2019年7月）的符合性分析

表9.4-3    与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析一览表

| 控制思路与要求 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 | 原料均采用密闭包装，存放在车间内。 | 符合 |
| 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气(溶剂)回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理;生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 | 依据排放废气的浓度、组分、风量，以及生产工况等，合理选择收集处理技术。 喷涂废气采用干式漆雾过滤处理+活性炭吸附/脱附+催化燃烧方式处理；发泡废气采用UV光氧-活性炭一体机+活性炭吸附装置处理。 | 符合 |
| 深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。 推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。重点区域应组织本地VOCs排放量较大的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成；适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到 体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录 少保存三年。 | 不属于本地区VOCs控制的重点行业。 | 符合 |

通过上表对照，项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（生态环境部，2019年7月）的相关要求。

4、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）文件的规定，项目与该政策符合性分析见表9.4-4。

表9.4-4  与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析

| 要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源头与过程控制 |  |  |  |
| （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施 | 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 | 喷漆废气采用干式漆雾过滤处理+活性炭吸附/脱附+催化燃烧方式处理；发泡废气通过集气罩收集后通过“UV光氧-活性炭一体机+活性炭吸附”装置处理。 | 符合 |
| 三、末端治理与综合利用 |  |  |  |
| 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 |  | 喷漆废气采用干式漆雾过滤处理+活性炭吸附/脱附+催化燃烧方式处理；发泡废气通过集气罩收集后通过“UV光氧-活性炭一体机+活性炭吸附”装置处理。 | 符合 |

由上表可见，本项目满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）的要求。

5、项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》符合性分析

本项目挥发性有机物防治措施与意见具体对照情况见下表。

表9.4-5   与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》符合情况

| 要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）加强过程控制 |  |  |  |
| 2、加强无组织排放控制 | 1.加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 | 在各VOCs产污设备上方设置集气罩，集气罩收集效率大于90% | 符合 |
| 4、遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制 | 采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全 局部排气通风系统安全要求》（GB/T 35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T 141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。 | 在各VOCs产污设备上方设置集气罩，集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置风速应大于0.3米/秒 |  |
| （三）加强末端控制 |  |  |  |
| 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。 |  | VOCs排放速率小于2kg/h | 符合 |

6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析

表9.4-6    与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析一览表

| 控制要求 | 拟建项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| VOCs物料储存无组织排放控制要求 |  | / |
| VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 | VOCs物料储存于密闭容器、包装袋内 | 符合 |
| 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 | 盛装VOCs物料的容器或包装袋均存放于室内。 | 符合 |
| VOCs储罐、料仓应符合密闭空间的要求，利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻断所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。 | VOCs物料料仓为密闭车间 | 符合 |
| VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 |  | / |
| 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs时，应采用密闭容器、罐车。 | VOCs物料采用密闭容器 | 符合 |
| 粉状、粒装VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 | 采用密闭的包装袋、容器进行物料转移。 | 符合 |
| 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 |  | / |
| 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/ 炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 生产过程均在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统 | 符合 |
| VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 |  | / |
| VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。 | 符合 |
| 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 | 收集的废气中VOCS排放速率≥3kg/h，配置VOCs处理设施，处理效率达到90% | 符合 |

7、与《临沂市生态环境委员会办公室关于印发临沂市2020年工业企业挥发性有机物治理工作方案的通知》（临环委办发〔2020〕1号）符合性分析

表9.4-7  与《临沂市2020年工业企业挥发性有机物治理工作方案》符合性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、基本原则 |  |  |
| 2．强化无组织排放控制。重点对含VOCs原料、溶剂（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气高效收集处理、设备与管线泄露检测与修复等措施，削减VOCs无组织排放。 | 设置集气罩，提高废气收集效率，采用干式漆雾过滤处理+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理有机废气，减少无组织排放 | 符合 |
| 3．加强设备与场所密闭管理。采取“应封则封，负压收集”管理措施，对于含VOCs原辅材料、产品、高VOCs含量废水、固废等应密闭储存，且配套废气（含储罐呼吸废气）负压收集与处理设施，且含VOCs原辅材料、产品、高VOCs含量废水、固废收集、运输及处理设施需密闭，根据需要配套建设高效VOCs废气处理设施。 | 采取负压收集，配套干式漆雾过滤处理+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置 | 符合 |
| 4．鼓励使用先进生产工艺。鼓励企业采用全密闭、连续化、自动化等生产技术以及高效工艺与设备，减少工艺过程无组织排放 | 采用连续化、自动化生产，减少了工艺过程无组织排放 | 符合 |
| 5．提高废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行 | 采取设置软帘等措施，提高废气收集效率 | 符合 |
| 6．提高治污设施处理效率。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术 | 废气浓度低、风量大，采用活性炭吸附浓缩技术，ＲＣＯ催化燃烧装置； | 符合 |
| 7．必须综合考虑安全和综合环境影响。治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济性及适用性 | 有机废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧方式，工艺成熟、投资少 | 符合 |
| 8．排放监控要求。企业应对排放浓度、排放速率及去除效率实行全面监控。 | 制定自行监测计划，监控排放浓度和速率 | 符合 |

8、与《山东省生态环境厅关于印发<山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见>的通知》（鲁环发〔2020〕30号）符合性分析

表9.4-8 与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》符合性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 三、管控要求 |  |  |
| （二）加强物料储存、输送环节管控。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 | 原料采用袋装，输送采用密闭管道；油漆位于密闭喷漆房内。 | 符合 |
| （三）加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。 | 密闭投料，采用密闭负压收集甲苯和非甲烷总烃 | 符合 |

- 9.5 “三线一单”符合性分析

1、环环评[2016]150号符合性分析

与环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知）》（环环评[2016]150号）的符合性分析见表9.5-1。

表9.5-1  与环环评[2016]150号文符合性一览表

| 分类要求 | 文件内容 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强化“三线一单”约束作用 | （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 根据《山东生态红线规划（2016-2020年）》，兰陵县生态红线区为沂水南段水源涵养生态保护红线区、文峰山土壤保持生态保护红线区，建设项目位于兰陵经济开发区，不位于生态保护红线范围内。 | 符合 |
|  | （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 拟建项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了建议和要求，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。 | 符合 |
|  | （三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 占地面积为44381m2，资源利用合理，不属于高耗能项目 | 符合 |
|  | （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 不在负面清单内。 | 符合 |

通过上表对照分析，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知）》（环环评[2016]150号）要求。

2、与兰陵经济开发区准入条件符合性分析

参考苍山经济开发区规划及《山东苍山经济开发区环境影响报告书》的建议，开发区项目准入条件如下：

（1）行业准入控制建议

苍山经济开发区应科学合理地设置项目准入条件，坚持以开发区主导产业为主要发展方向，严禁生产方式落后、产品质量低劣、污染防治方法落后的项目进入开发区。

根据对本区域开发区环境污染源的分析及下一步环境工作的要求，对开发区入区项目做以下控制，具体内容见表9.5-2。

表9.5-2  开发区入区行业控制级别表

| 行业类别 | 具体分类 | 控制级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| C13农副食品加工业 | 全部 | √ |  |
| C14食品制造业 | 全部 | √ |  |
| C15 酒、饮料和精制茶制造业 | 全部 | √ |  |
| C16 烟草制造业 | 全部 | √ |  |
| C17 纺织业 | C177 家用纺织制成品制造 | √ |  |
|  | C178产业用纺织制成品制造 | √ |  |
| C18纺织服装、服饰业 | 全部 | √ |  |
| C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | C191皮革鞣制加工 | ▲ |  |
|  | C192皮革制品制造 | √ |  |
|  | C1913毛皮鞣制 | ▲ |  |
|  | C194羽毛（绒）加工及制品制造 | √ |  |
| C21 家具制造业 | 全部 | √ |  |
| C22造纸和纸制品业 | C222造纸 | √ |  |
|  | C223纸制品制造 | √ |  |
|  | C221纸浆制造 | ▲ |  |
| C23印刷和记录媒介复制业 | 全部 | √ |  |
| C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 全部 | √ |  |
| C25石油、煤炭及其它燃料加工业 | C2524煤制品制造 | √ |  |
|  | C2542生物质致密成型燃料加工 | √ |  |
|  | 其它行业 | × |  |
| C26化学原料和化学制品制造业 | C2625有机肥料及微生物废料制造 | √ |  |
|  | C2682化妆品制造 | √ |  |
|  | 其它按照建设分类管理名录开展报告书的项目 | × |  |
| C27 医药制造业 | C273 中药饮品加工 | √ |  |
|  | C274 中成药制造 | √ |  |
|  | C276 生物药品制品制造 | √ |  |
|  | C277 卫生材料及医药用品制造 | √ |  |
|  | C278 药用辅料及包装材料 | √ |  |
|  | C271化学药品原料药制造 | × |  |
| C29橡胶和塑料制品业 | C292塑料制品业 | √ |  |
|  | C291橡胶制品业 | × |  |
| C30 非金属矿物制品业 | C3011 水泥制造 | × |  |
|  | C3041平板玻璃制造 | × |  |
|  | 使用燃煤窑炉或锅炉的陶瓷制造 | × |  |
|  | 其它行业 | √ |  |
| C33 金属制品业 | 全部 | √ |  |
| C34 通用设备制造业 | 全部 | √ |  |
| C35 专用设备制造业 | 全部 | √ |  |
| C36汽车制造业 | C367汽车零部件及配件制造 | √ |  |
| C38电气机械和器材制造业 | C382输配电及控制设备制造 | ▲ |  |
|  | C383电线、电缆、电缆及电工器材制造 | ▲ |  |
|  | C384电池制造 | ▲ |  |
|  | C3871电光源制造 | ▲ |  |
| C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C397电子器件制造 | ▲ |  |
|  | C398电子元件及电子专用材料制造 | ▲ |  |
|  | C399其他电子设备制造 | ▲ |  |
| C40 仪器仪表制造业 | 全部 | √ |  |
| C41 其他制造业 | C411 日用杂品制造 | √ |  |
|  | C412 核辐射加工 | × |  |
| C42 废弃资源综合利用业 | 与园区产业定位相符的行业 | √ |  |
| G59装卸搬运和仓储业 | G 591装卸搬运 | √ |  |
|  | G 592通用仓储 | √ |  |
|  | G 593低温仓储 | √ |  |
|  | G 595谷物、棉花等农产品仓储 | √ |  |
|  | G 596中药材仓储 | √ |  |
|  | G 599其他仓储业 | √ |  |
| 其它产业 | 1、以降低生产成本、降低污染等为目的的生产研发项目； 2、园区配套基础设施建设。 | √ |  |
| 备注 | 1、入园企业必须符合国家产业政策，不采用落后淘汰的项目或生产工艺，不使用淘汰落后的染料，污染物达标排放，满足园区资源承载力。 2、入园项目清洁生产水平不得低于清洁生产国内先进水平。 3、未在以上规定范围内的行业应根据禁入与准入条件分析论证后，确定能否入园。 4、考虑到兰陵经济开发区以后发展，不属于园区主导产业，但有利于扩产园区内产业链，符合清洁生产水平，且污染轻的项目可以入园。 |  |  |

注：√—优先进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。

上表可见，橡胶制品业为禁止准入行业。

2、环保准入条件

（1）企业项目建设必须严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度。新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。

（2）入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原科、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；已经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。

（3）对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放，废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建造前必须经过专家论证方案，以保证废水经预处理后全部达到山东首创污水处理有限公司的进水水质标准。

拟建项目属于C33 金属制品业项目，为园区优先进入行业。拟建项目属于新建项目，防治环境污染和生态破坏的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，工艺和技术达到国内清洁生产先进水平，属于轻污染企业，基本符合开发区准入条件，可以进入开发区建设。另外，2021年7月，兰陵经济开发区管理委员会出具《关于冷先（山东）制冷科技有限公司项目符合园区规划的证明》文件，对本项目入园区都是认可的。

- 10、环境影响评价结论

- 10.1  结论

- 10.1.1 项目概况

冷先（山东）制冷科技有限公司年产3500台智能冷机与3000条冷藏保温箱及1600套冷链配套设备项目位于山东兰陵经济开发区北园路与小汶河路交汇处向西50米路北，其占地面积44381m2，总建筑面积23723m2。拟建项目总投资20000万元，主要建设智能冷机、冷藏保温箱及冷链配套设备生产线共4条及公用工程。该项目劳动定员60人，采用两班制，12小时/班，年工作300天。拟建项目建成后，具备年产3500台智能冷机与3000条冷藏保温箱及1600套冷链配套设备的生产能力。

- 10.1.2政策符合性

（1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求。

（2）根据《临沂市现代产业发展指导目录》，该项目不属于鼓励类和限制类，属于允许建设项目，符合临沂市产业政策要求。

（3）项目已在山东省投资项目在线审批监管平台上登记备案，项目代码为2020-371324-33-03-070061，符合山东省产业政策要求。

（4）本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）》中项目。

（5）根据兰陵县自然资源和规划局2020你年8月17日出具的土地查询说明（【2020】157号），项目用地性质属于一般耕地，规划为允许建设区，符合用地规划。

（6）根据兰陵经济开发区管理委员会出具的《关于对冷先（山东）制冷科技有限公司投资建设项目的意见》，项目建设符合兰陵经济开发区总体规划。

- 10.1.3 环境质量现状

1、环境空气质量现状

根据选定基准年2019年。临沂市生态环境局发布的《2019年环境质量报告》，直接引用结论，兰陵县的环境空气质量达不到二类功能区标准，属于不达标区域。

采取的措施：根据临沂市人民政府为了进一步改善环境空气质量，有效推动临沂市大气污染防治工作，《临沂市大气污染防治三年攻坚行动实施方案（2018-2020年）》，该方案要求在能源结构调整、产业结构优化、工业污染深度治理、面源污染综合防治、生态保护与建设、削峰降速等方面提出一系列针对措施，以削减大气污染物排放总量为重点。

本次评价对项目的特征因子中有环境控制质量的VOCs、颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯进行补充监测，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置2个监测点。根据监测统计结果分析，VOCs、非甲烷总烃的小时平均浓度均符合《大气污染物综合排放标准详解》第244页非甲烷总烃环境质量标准；甲苯、二甲苯的小时值监测浓度未检出，均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；TSP日均值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水环境质量现状

区域内所有监测断面的COD和氨氮均不超标，各项监测统计数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，地表水水质较好。

3、地下水环境质量现状

评价区内各测点地下水中厂址、小山子监测点总硬度和硝酸盐均超标，其余各监测项目监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求。

4、声环境质量现状

根据声环境质量现状监测结果，各监测点位昼夜声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准，周围声环境质量状况良好。

5、土壤环境质量现状

本次监测厂区内设5个柱状样点，2个表层样点，厂区外设4个表层样点。厂区内各监测点各项指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值标准；厂区外农用地监测点的各项监测指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准。

- 10.1.4污染物排放情况

（1）废气：大气污染物主要包切割粉尘、焊接烟尘，抛丸粉尘，调漆、喷漆、晾干废气、危废间废气以及发泡废气。

①有组织废气

焊接烟尘和激光切割粉尘：焊接工序产生的烟尘和激光切割工序产生的粉尘经各自集气罩收集（收集效率按90%计），由引风机引入1套脉冲式布袋除尘器处理（处理效率按95%计）后由1根15m排气筒（P1）排放，其排放浓度能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求（即颗粒物20mg/m3），达标排放。

抛丸粉尘：经密闭集气管负压收集（收集效率按95%计），通过设备自带的脉冲式布袋除尘器进行处理（处理效率按95%计），由1根15m排气筒（P2）排放，其排放浓度能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求（即颗粒物20mg/m3），达标排放。

喷漆、危废间废气：调漆、喷漆、晾干工序产生的废气（包括二甲苯和VOCs）经密闭喷漆房负压收集后（收集效率95%），和危废间废气通过1套干式漆雾过滤装置+活性炭吸附/脱附+RCO蓄热式催化燃烧装置处理（综合处理效率按95.6%计）后，由1根15m高排气筒（P3）排放，其排放浓度和排放速率均能满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2相关限值要求（即二甲苯15mg/m3、VOCs70mg/m3），达标排放。

发泡废气：发泡工序产生的VOCs经集气罩收集（收集效率按90%计），通过1套UV光氧-活性炭一体机+活性炭吸附装置（处理效率按90%计）后由1根15m排气筒（P4）排放，其排放浓度和排放速率能满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段大气污染物排放限值（即VOCs排放浓度60mg/m3，排放速率3.0kg/h）要求，达标排放。

②无组织废气

根据预测结果，无组织颗粒物厂界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（即颗粒物1.0mg/m3）；二甲苯、VOCs厂界浓度能够满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3相关标准要求（即二甲苯0.2mg/m3，VOCs2.0mg/m3）；VOCs厂界浓度同时能满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》表3无组织排放厂界监控点浓度限值要求（即VOCs2.0mg/m3），对周围环境影响较小。

（2）废水：拟建项目主要产生生活污水，经化粪池预处理后由环卫部门定期抽运，不外排，对地表水环境影响较小。

（3）固废：主要包括一般固体废物：废包装材料、金属边角料、除尘器收集粉尘、废焊丝和焊渣、废钢丸、废氧化铁皮渣、废海绵；危险废物：喷漆过程产生的漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、发泡废气处理过程产生的废荧光灯管、废光触媒棉、废活性炭，设备维修与保养过程中产生的废液压油和废液压油桶等，职工日常生活过程中产生的生活垃圾。

其中，职工日常生活过程中产生的生活垃圾委托环卫部门统一收集处置；原料废包装、金属边角料、除尘器收集粉尘、废焊丝和焊渣、废钢丸、废氧化铁皮渣、废海绵集中收集后外售漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废荧光灯管、废光触媒棉、废液压油和废油桶等危险废物委托有资质单位处置。

综上所述，项目产生的各类固体废物均可得到有效的处置和利用，不会产生二次污染，对周围地表水和大气环境不会产生明显影响。

（4）噪声：本项目主要噪声来源于冲床、液压折弯机、压波机、自动冲铆机、自动焊机、各种风机等设备产生的噪声。采取隔音、基础减振等措施，对周围声环境影响较小。

- 10.1.5 主要环境影响

1、环境空气影响

预测结果表明，拟建项目排放的大气污染物颗粒物、甲苯、VOCS、VOCs均能实现达标排放，对周围环境空气质量影响较小。企业应严格按照报告书要求落实各项污染防治措施，确保敏感点各污染物浓度达标。

本项目以生产车间为中心设置100m卫生防护距离，目前在此范围内无居民等环境敏感目标，项目建设后在此范围内应不得新建居民区、文教科研区、医疗区、商业区、游览区等人口集中地区。距离拟建项目最近的敏感点为东南侧110m的景元尚府（在建），满足环境防护距离要求。

2、地表水环境影响

拟建项目排水采取雨污分流，在厂区内分别设置雨水收集管网和污水收集管网，雨水经雨水池收集；生活污水经厂内化粪池预处理后由环卫部门定期抽运，不外排，对周围地表水环境影响很小。

3、地下水环境影响

地下水环境影响分析结果表明：本项目通过采取严格的防渗措施后，可能产生渗漏的环节均得到有效控制，厂区内的跑、冒、滴、漏现象可以得到避免，可最大程度减少对浅层地下水的影响。项目对地下水环境的影响较小，当地的地下水水质仍保留原有的利用价值。

4、声环境影响

经预测，主要噪声源经采取隔声、基础减振及厂区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响不大。

5、固废

针对各种固体废物的特点，拟建项目采取了相应的处置措施：废焊丝和焊渣、金属边角料、废包装材料、除尘器收集粉尘、废钢丸、废氧化铁皮渣以及废海绵收集后外售；废液压油、废油桶，UV光氧装置产生的废荧光灯管，废光触媒棉（纳米级TiO2），废活性炭，喷涂过程产生的漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂均委托有危废处理资质的单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理。综上所述，项目产生的各类固废均可得到有效的处置和利用，不会产生二次污染，对周围地表水和大气环境不会产生明显影响。

拟建项目固体废物处理方案和处置措施均满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求，对周围环境影响不大。

- 10.1.6 环境风险影响评价表明

项目建成后，通过各项可靠的安全防范措施可有效预防火灾爆炸等风险事故；若发生以上风险事故，依靠场内的安全防护设施及事故应急措施也能及时控制险情，防止风险事故严重化，将人员伤亡、财产损失及对环境的不利影响降至最低。

项目运营期，只要严格遵守各项安全操作规程及规章制度，加强安全及环境管理，其生产是安全可靠的，其风险为可接受水平。

- 10.1.7 污染防治措施及其经济技术论证结论

拟建工程所采取的“三废”治理措施在技术上是可行的，经济上也是相对合理的，能够确保工程污染物达标排放。为了进一步降低工程运行对周围环境的影响，企业须落实本次环评提出的各项减缓污染的措施。

- 10.1.8 污染物总量控制分析结论

根据工程分析，建设项目产生的废水涉及的污染因子主要有COD、BOD5、SS、氨氮、总磷和粪大肠菌群。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期抽运，不排入地表水环境，不需要申请总量指标。

- 根据《临沂市生态环境局关于进一步做好建设项目主要污染物排放总量控制工作的通知》（临环发【2020】38号），拟建项目有组织排放颗粒物、VOCs分别为0.894t/a、0.223t/a，均小于1吨。因此，拟建项目烟尘、VOCs纳入豁免管理范围，不需要申请总量。

- 10.1.9 环境影响经济损益分析结论

- 只要采取适当而必要的环保措施，进行合理的环保投资，拟建项目将具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。

- 10.1.10 环境管理及监测计划结论

- 为保护环境，保证工程污染防治措施的有效实施，应建立和完善环境管理和监测机构，建立、健全相应的环境监测制度，以便及时发现问题，及时调整生产及环保设施的操作参数，从而避免污染事故发生。

- 10.1.11 公众参与的调查结果结论

按照《中国人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目管理条例》等规定需要开展环境影响评价工作。因此，企业于2020年824日委托山东加之华环境科技有限公司对项目开展环境影响评价。在签订合同的7日内，在公司网站进行了项目的第一次公示，在公示期间未收到公众的反对意见。2020年10月10日编制完成了《冷先（山东）制冷科技有限公司年产3500台智能冷机与3000条冷藏保温箱及1600套冷链配套设备项目环境影响报告书》征求意见稿，并于2020年10月10日对环境影响报告书的征求意见稿在建设单位网站进行了公示，同时在评价范围内的贾庄村、兰陵经济开发区初中等宣传栏进行了公示张贴。在此期间，企业分别于2020年10月12日和10月13日在大众日报上公示了2次。征求意见稿公示的10个工作日内，未收到公众的反对意见。

- 10.1.12 总结论

综上所述，冷先（山东）制冷科技有限公司年产3500台智能冷机与3000条冷藏保温箱及1600套冷链配套设备项目符合国家产业政策，项目选址可行；项目工艺技术、装备水平达到国内同类行业先进水平；污染防治措施有效可行，废水、废气污染物可实现达标排放，噪声厂界达标，固体废物全部得到综合利用或合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响不大；项目风险水平在可接受范围内；项目能够被公众认可，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 10.2  措施

拟建工程须采取的环保措施见表10.2-1。

表10.2-1   应采取的环保措施汇总表

| 序号 | 项目 | 措施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | （1）切割粉尘、焊接烟尘：集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒（P1）； （2）抛丸粉尘：集气管+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒（P2）； （3）调漆、喷漆、晾干、危废间废气：密闭负压收集+干式漆雾过滤装置+活性炭吸附/脱附+RCO蓄热式催化燃烧装置+15m排气筒（P3）； （4）发泡废气：集气罩+UV光氧-活性炭一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒（P4）； （5）与居民区应保持100m的卫生防护距离，以减轻无组织废气排放对周围居民的影响。 |
| 2 | 废水 | 生活污水：厂内化粪池预处理后由环卫部门定期抽运，不外排。 |
| 3 | 噪声 | （1）用低噪设备； （2）加装减震器； （3）加橡胶减震垫； （4）采用密闭式或选用较好的隔声材料； （5）在平面布置上，将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响等。 |
| 4 | 固废 | (1)一般固体废物和危险废物合理处置。 (2)加强现场管理，对固体废物应首先分类，并登记，堆放到指定场所。 |
| 5 | 环境 风险 | (1)应落实预警监测措施、应急处置措施、制定并落实完善的应急预案。 (2)严控事故排放，尽可能的采取减小事故排放源强的措施，并缩短排放源的排放时间，加强事故应急处理措施。 |
| 6 | 环境 管理 | (1)在项目建设中严格执行环保“三同时”制度，将应急预案纳入“三同时”制度中，把报告书和工程设计中提出的各项措施落实到位。 (2)设立环境管理部门及监测机构，明确职责分工。 (3)建立健全并充分落实各项监测制度。 |

- 10.3  建议

（1）环保政策及管理建议。严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（2）切实落实主要高噪声源的污染防治措施，确保场界噪声达标排放。高噪声设备如风机应采取设备基础减振、场房密闭隔声等措施，实现场界噪声达标排放。

（3）加强环境风险防范工作。进一步完善环境风险应急预案，定期开展环境应急事故演练，如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，如实记录。